МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	5

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО ГОРОДА РУБЦОВСК НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.2.1 Геологическое строение и гидрогеологические условия	9

2.2.2 Рельеф и почвы	10

2.2.3 Климатические условия	10

2.2.4 Гидрография	11

2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы	12

2.2.6 Земельные ресурсы	14

2.2.7 Растительный и животный мир	14

2.2.8 Туристические и рекреационные ресурсы	16

2.2.9 Особо охраняемые природные территории	16

2.3 НАСЕЛЕНИЕ	16

2.4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	18

2.5 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	20

2.6 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	29

2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	31

2.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	36

2.8.1 Электроснабжение	36

2.8.2 Теплоснабжение	41

2.8.3 Газоснабжение	42

2.8.4 Водоснабжение и водоотведение	43

2.8.5 Связь и информатизация	52

2.9 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	53

2.9.1 Функциональное зонирование	53

2.9.2 Архитектурно-планировочная структура	56

2.10 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	59

2.11 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ	63

2.11.1 Состояние окружающей среды	64

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	65

2.12 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	70

2.12.1 Санитарно-защитная зона	71

2.12.2 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	73

2.12.3 Охранные зоны линий и сооружений связи	74

2.12.4 Охранная зона тепловая сетей	75

2.12.5 Зоны охраны объектов культурного наследия	76

2.12.6 Водоохранная зона	82

2.12.7 Прибрежная защитная полоса	83

2.12.8 Зоны затопления и подтопления	84

2.12.9 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	84

2.12.10 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	85

2.12.11 Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов	85

2.12.12 Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	86

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО ГОРОД РУБЦОВСК НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА	86

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА	88

3.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	89

3.3	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ИНОГО ЗНАЧЕНИЯ	89

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	   89

4.1 ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	89

4.2 ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	89

4.3 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	91

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	91

5.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	91

5.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	92

5.3 БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ	94

5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	94

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО ГОРОД РУБЦОВСК, ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	96

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	97

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования город Рубцовск Алтайского края — градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации. В материалах по обоснованию генерального плана приведены сведения о современном использовании территории муниципального образования город Рубцовск в целом, в целях проведения комплексного анализа территории города, прогноза социально-экономического развития, который лег в основу развития города, применительно к которому разработан генеральный план, расчета нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральный план муниципального образования город Рубцовск является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности города: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Целью территориального планирования развития муниципального образования города Рубцовск — является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования город Рубцовск градостроительными средствами.

- 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий.

Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.

В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития муниципального образования (далее — МО) города Рубцовска Алтайского края, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.

В настоящее время на территории МО города Рубцовск действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития:

- Схема территориального планирования Алтайского края, утвержденная Постановлением администрации Алтайского края от 12.08.2022 № 339-287;

- Схема территориального планирования Рубцовского района Алтайского края, утвержденная Решением Рубцовского районного собрания депутатов Алтайского края от 22.12.2023 № 61;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года, утвержденная Рубцовским городским Советом депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 548;

- Муниципальная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Рубцовске» на 2021–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2142;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018–2024, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 (с изм. от 17.12.21 № 3473);

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2056;

- Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959;

- Муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) на 2019–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920;

- Муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2053;

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2055;

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2057;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.09.2019 № 2415;

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141;

- Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2022–2026» годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.10.2021 № 2814;

- Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске на 2021–2023 годы», утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143 (с изм. от 20.12.2023 № 4291);

- Муниципальная программа «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска», утвержденная Решением Рубцовским городским Советом депутатов Алтайского края от 18.10.2018 № 205;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144;

- Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2023 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 (с изм. от 10.06.2024 № 1693);

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска», утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 545 (с изм. от 08.05.2024 № 1371);

- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2058;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организация города Рубцовска» на 2021–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.10.2018 № 205;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019–2025 годы, утвержденная Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.08.2019 № 305;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 24.01.2018 № 93;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года, утвержденная Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.03.2021 № 628.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения (районного уровня), предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами учтены в генеральном плане МО город Рубцовск Алтайского края.

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО ГОРОДА РУБЦОВСК НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО город Рубцовск Алтайского края осуществлялось на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также на основании материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах.

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Город Рубцовск образован в 1892 году как поселение переселенцев из Европейской части России. Поселение получило статус города в 1927 году. Рубцовск — город краевого подчинения, является одним из 12 городов Алтайского края и входит в число городов Российской Федерации с населением свыше 100 тыс. человек. Город Рубцовск является железнодорожной станцией и узлом шоссейных дорог.

Согласно закону Алтайского края от 03 октября 2008 года № 83-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Рубцовск Алтайского края», (в ред. от 02.03.2018 № 13-ЗС) — статусом городского округа наделяется муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края с административным центром в городе Рубцовске. Границы административно-территориального образования город краевого значения Рубцовск Алтайского края совпадают с границами муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Город Рубцовск окружен Рубцовским районом, который граничит на севере с Новичихинским районом, на западе с Угловским и Егорьевским районами, на юге с Локтевским районом, на востоке со Змеиногорским и Поспелихинским районами. Поблизости от него находятся 2 города районного подчинения: Горняк и Змеиногорск, и один город краевого подчинения Алейск, сельские населенные пункты Угловское, Поспелиха, Шипуново.

Город Рубцовск находится в степной зоне на юго-западе Алтайского края на левом берегу реки Алей — притока реки Обь. Занимает выгодное положение на западе Предалтайской равнины, граничащей с Западно-Сибирской равниной и Алтайскими горами в пределах лесостепной зоны. Город Рубцовск располагается в зоне резко континентального сухого климата с жарким, коротким летом и холодной зимой, сопровождающейся сильными метелями.

Инфраструктурный потенциал города Рубцовска обеспечивается железнодорожным и автомобильным транспортом. Город имеет выгодное географическое положение, располагаясь на железнодорожной и автомобильной магистралях республиканского значения, связывающих Западно-Сибирский экономический регион с государствами Средней Азии. Данное местонахождение города в 300 км от краевого центра города Барнаула и в 38 км от границы с Республикой Казахстан всегда создавало предпосылки для активного развития торговых и хозяйственных отношений с соседними территориями. Преимущество расположения в совокупности с развитием транспортной инфраструктуры (включая железнодорожный транспорт), предоставляет большие возможности для осуществления экспортных и импортных поставок различных видов продукции, развития торговых связей с южными странами СНГ и Китаем.

Предприятия и организации Рубцовска выпускают разнообразную продукцию и оказывают широкий спектр услуг. По транспортным магистралям отправляется промышленная и сельскохозяйственная продукция в районы Алтайского края, регионы России и за рубеж.

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 2.2.1 Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом строении территории (на глубину 30 м) принимают участие образования неоген-четвертичного возраста.

Верхнеплиоценовые образования распространены повсеместно, вскрываются на глубинах 11–18 м и представлены плотными суглинками и глинами. Их вскрытая мощность составляет 0,5–14,0 м.

Четвертичные образования представлены аллювиальными отложениями поймы и первой надпойменной террасы р. Алей, озерными отложениями террас оз. Бол. Ракиты и техногенными грунтами.

Верхнечетвертичные отложения первой надпойменной террасы в основании разреза на глубине 3–12 м представлены песками от среднезернистых до гравелистых, иногда гравийно-галечниковыми отложениями. Их мощность колеблется от 0,5 до 10,2 м. Выше залегают пылеватые пески с прослоями и линзами супесей, суглинков или мелкозернистых песков, их мощность 1,0–11.0 м. Верхняя часть разреза сложена, в основном, суглинками (местами супесями), на отдельных участках макропористыми. Мощность их составляет 0,3–6,7 м. Общая мощность аллювиальных отложений составляет 5–18 м.

Озерные образования распространены в пределах акватории оз. Большие Ракиты и полосы шириной около 300 м от уреза воды и представлены суглинками и илами. Суммарная их мощность не превышает 4,5 м.

Современные аллювиальные отложения слагают русло и пойму р. Алей, представлены пылеватыми и мелкозернистыми песками мощностью до 3,5 м.

Болотные образования встречены на ограниченных участках поймы. Это торф, иловатые суглинки и супеси незначительной мощности.

Современные техногенные отложения широко распространены в пределах территории промышленных предприятий и представлены шлаками, горелой землей, строительным мусором. Мощность их изменяется от 0,5 до 1,5–3.0 м

Район города расположен в краевой части Кулундино-Барнаульского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к четвертичным и коренным отложениям. В четвертичных отложениях (древних и современных) водовмещающими породами служат пылеватые пески, суглинки, а также пески от среднезернистых до гравелистых. Коэффициенты фильтрации их изменяются от 0,6–1,6 м/сут. До 26–33 м/сут. Водоупором служат глины краснодубровской свиты. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и подтока вод из Алейской оросительной системы. Общая мощность водонасыщенной толщи изменяется от 7 до 17 м, а глубина залегания от десятых долей метра до 3,0 м. Дебиты скважин изменяются от 3,0 до 6,6 л/сек и более (удельные дебиты — от 1,1 до 3,2 л/сек).

По химическому составу воды пресные, от пресных до солоноватых, с минерализацией от 0,8 до 6–9 г/л, жесткие и очень жесткие (общая жесткость изменяется от 7.8 до 53.6 мг-экв/л). с повышенным содержанием сульфатов, в отдельных случаях с повышенным содержанием железа. Почти на всей территории города (за исключением юго-восточной части) грунтовые воды характеризуются повышенной (средней и сильной) сульфатной агрессивностью по отношению к портландцементам нормальной плотности, сильным агрессивным воздействием на алюминиевые конструкции и средним на стальные.

В неогеновых отложениях воды приурочены к песчаным пластам в толще глины, на глубинах 70–130 м, воды напорные, дебиты скважин изменяются от 0,5 до 3,3 л/сек. Воды слабосолоноватые (с минерализацией 1,5–1.8 г/л), с повышенным содержанием сульфатов (до 0,7 г/л).

Ниже по разрезу залегают соленые воды (минерализация 12,7 г/л).

В связи повышенной минерализацией подземные воды в районе г Рубцовска не используются для водоснабжения. Исключение составляют линзы пресных вод в аллювиальном водоносном горизонте, эксплуатируемые отдельными потребителями.

- 2.2.2 Рельеф и почвы

Территория, рассматриваемая проектом, расположена в долине р. Алея, где выделяются высокая и низкая пойма и 1-я надпойменная терраса.

Пойменные территории плоские, заболоченные, изрезанные многочисленными старицами и излучинами. Абсолютные отметки поймы изменяются от 209 до 214 м, над урезом воды она возвышается на 0,5–3,0 м, ширина ее достигает 2 км и более (на отдельных участках). Пойма затапливается паводковыми водами при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности. На северо-западе рассматриваемой территории расположено оз. Бол. Ракиты, берега его слабо террасированы. В юго-западной части города находятся отработанные карьеры месторождения кирпичных глин. Их глубина не превышает 2–3 м.

Современная городская застройка, в основном, расположена в пределах первой надпойменной террасы, возвышающейся над меженным уровнем воды р. Алея на 5-6м. Рельеф ее равнинный, местами плоский, абсолютные отметки составляют 210–218 м. Поверхность террасы осложнена каналом Алейской оросительной системы, а также полотном железной дороги, которые препятствуют поверхностному стоку вод из западной части города в р. Алей.

Почвенно-земельные ресурсы представлены тремя основными типами: каштановыми почвами сухих степей, черноземами умеренно засушливой и засушливой степи, черноземами южными и черноземами обыкновенными. Вдоль р. Алей распространены пойменные земли, которые подвержены эрозионным процессам. Потенциал почв позволяет заниматься выращиванием растительных сельскохозяйственных. преимущественно овощных, культур, ландшафтным озеленением. С учетом состава почв, на территории города применяются простейшие аграрные технологии для поддержки и развития зеленых насаждений в Рубцовске.

- 2.2.3 Климатические условия

Климат города Рубцовска резко континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым, иногда жарким летом.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе в среднем составляет 6175 МДж/м2

Температура воздуха в годовом ходе изменяется от –17,8ºC в январе до +20,3ºC в июле. Среднегодовая температура равна +1,6ºC. Экстремальные температуры наблюдаются в декабре и июле и соответственно равны –49ºC и +41ºC. Расчетные температуры самой холодной пятидневки равна – 38ºC, для вентиляции –23ºC.

Продолжительность безморозного периода составляет 124 дня с середины мая до середины сентября. Теплообеспеченность вегетационного периода 2340º.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 454 мм с максимумом в теплый период (275 мм) и минимумом в холодный (179). Снежный покров небольшой в среднем достигает к концу зимы высоты 21 см и держится с ноября по март.

В течение года преобладает ветер южного и юго-западного направления (26–28 %). Наибольшая повторяемость ветра южного направления отмечается в январе (45 %). В теплый период увеличивается повторяемость ветров северо-восточного направления (27 %). В теплый период ветер более неустойчив по направлению.

Среднегодовая скорость ветра 5 м/сек и в годовом ходе изменяется от 3,5 м/сек в августе до 7,2 м/сек в декабре.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся:

- Сильные ветры со скоростью более 15 м/сек — наблюдаются 52 дня в году с максимумом зимой. В теплый период при этих ветрах образуются пыльные бури.

- Туманы — образуются 29 дней в году с максимумом в холодный период;

- Метели — наблюдаются 44 дня в году;

- Грозы — наблюдаются 27 дней в году.

- 2.2.4 Гидрография

Гидрография города представлена р. Алей, озерами Ракиты, Горькое, Казачье, Городненским магистральным каналом Алейской оросительной системы.

Река Алей берет начало в западных отрогах Тигирекского хребта, впадает слева в р. Обь на 3461 км от ее устья. Общая длина реки 866 км, площадь водосбора 21100 км2, в том числе бессточных — территорий 3700 км2. Площадь реки до г. Рубцовска 10,3 тыс. км2, из них действующая 6,64 тыс. км2.

Долина реки трапецеидальная, пойменная. Ширина долины в районе города около 7 км. Левый склон высотой 6 м крутой, слабо изрезан оврагами, сложен суглинками, застроен. Правый склон пологий, плавно поднимается над поймой, сливается с окружающей местностью, распахан.

Правобережная пойма шириной 3,0–3,5 км луговая, изрезана старицами, местами поросла кустарником. На участке с. Локоть – г. Рубцовск пойма имеет ширину 5–8 км, изрезана протоками, оказывает значительное регулирующее влияние на уровенный режим р. Алей. Пойма начинает затапливаться при уровне 420 см над «0» графика (207,33 абс).

Русло реки извилистое, шириной 35–90 м, средний уклон 0,3 ‰. Берега высотой 2–3 м (местами до 10 м) обрывистые, сложены лессовидными суглинками и супесями, дно песчаное. Русло неустойчивое, свободно меандрирующее, наблюдаются крутые излучины, перемещение песчаных осередков и кос. После половодья на низких берегах остается мощный слой наилка. Глубины в межень составляют 0,4 м на перекатах и 1,7 м на плесах, в половодье возрастают до 5–6 м, скорость течения 0, 3–0,4 м/сек., в паводок возрастает до 1,2 м\сек.

Река протекает у левого коренного берега. Ближе к правому берегу по пойме р. Алей нижним участком своего течения протекает р. Склюиха, питающаяся в паводочный период водами Алея, в межень грунтовыми водами.

Водный режим р. Алея в пределах рассматриваемого участка реки регулируется: Гилевским гидроузлом, построенным в 1980 г. выше города и осуществляющим неглубокое многолетнее регулирование стока реки (пропускает нетрансформированными максимальные расходы воды редкой обеспеченности); реконструированной Веселоярской и построенной в 1968 г. Рубцовской плотинами, Алейской оросительной системой, действующей с мая по октябрь и забирающей 0,032–0,042 км3 воды; Склюихинским водохранилищем, расположенным выше г. Рубцовска и русловым водохранилищем суточного регулирования в районе города.

Гидрологическая характеристика составлена с учетом данных наблюдений водпоста, расположенного в г. Рубцовске на 530 км от устья (открыт в 1926 г.), материалам Монографии «Ресурсы поверхностных вод, 1972 г.», Росводоканала и других организаций.

Весеннее половодье на р. Алей начинается в первой — второй декадах апреля заканчивается в конце мая. Годовая амплитуда колебания уровня воды 2,5–4,5 м. Половодье ежегодно сопровождается ледоходом, продолжительностью 2–3 суток, в отдельные годы возможны заторы льда.

Естественный ход уровня р. Алей искажен влиянием выше расположенных гидротехнических сооружений. В средние по водности годы весенний подъем уровня в реке образуется паводочной волной с водосбора ниже Гилевского водохранилища, в многоводные годы на эту волну накладывается попуск из водохранилища, предназначенный для затопления алейской поймы для получения урожая трав, а в очень многоводные годы — вынужденный, ввиду переполнения водохранилища. Как следствие, половодье имеет от 1 до 2-х и более пиков, т.е. носит многомодальный характер.

Средний годовой расход воды р. Алей в районе города за период наблюдений (1955–1999 г.) равен 21,2 м3/сек., в маловодный год 95 % обеспеченности — 12,0 м3/сек. Минимальный летний расход воды в реке 0,4 м3/сек. (03.11.80г.), минимальный зимний – отсутствие (03.03.1969 г.) Основная часть стока проходит в период весеннего половодья.

В условиях регулирования стока минимальный гарантированный расход воды в реке — не менее 4 м3/сек., осенью и зимой не менее 3 м3/сек. Максимальные расходы редкой повторяемости (1–5 % обеспеченности) могут достигать от 330 до 800 м3/сек.

Максимальный прогрев воды в реке отмечается в июле (21–22˚С). Продолжительность купального периода с температурой воды более +17˚С составляет 75–80 дней.

Ледостав наступает обычно в середине ноября и продолжается 141–155 суток. Средняя толщина льда к концу зимы достигает 0,6–0,8 м, наибольшая 1,2 м. Вскрывается река в среднем 20 апреля. Весной во время ледохода образуются заторы льда, наползание льдин на берега и, как следствие, разрушение берегов.

Мутность воды в реке большая. Среднегодовая ее величина составляет у г. Рубцовска 1100 г/м3. В течение года мутность воды в реке меняется от 0,4 в межень до 10000 г/м3 в половодье. Средний сток взвешенных наносов реки в районе города составляет 650 тыс. т, влекомых наносов 43–30 тыс. т.

Из русловых процессов преобладает — свободное меандрирование. Для него характерно развитие завершенных излучин, значительные плановые и вертикальные деформации. В поясе свободного меандрирования идут активные плановые и вертикальные процессы переформирования поймы, действуют природные механизмы регулирования прохождения вод половодий и паводков. Сужение поймы, как правило, ведет к повышению максимальных уровней воды в реках выше места сужения, процессам подтопления, отрицательно сказывается на состоянии гидротехнических сооружений, не рассчитанных на дополнительные нагрузки. Вниз по течению от мест сужения отмечаются усиления процессов плановых и вертикальных деформаций русел и берегов последствия – подмыв мостовых устоев, занос оголовков водозаборов или выпусков сточных вод, обрушение берегов с находящимися на них зданиями и сооружениями и т.д.

По химическому составу воды реки Алей гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией от 200–250 мг/л в весенний период до 400–450 мг/л в меженные сезоны. На химический состав вод существенное влияние оказывают хозяйственная деятельность на водосборе и в том числе стоки г. Рубцовска, загрязненные дождевые и талые воды с неблагоустроенной территории города, наличие многочисленных несанкционированных свалок на ее берегу.

Воды озера Ракиты сульфатно-натриевые, маломинерализованные (1,5–2,5 мг/л). Сведения о гидрохимическом режиме прочих водных объектов города отсутствуют.

- 2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края в границах г. Рубцовск присутствуют следующие участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые (табл. 2.2.5-1).

Таблица 2.2.5-1

Перечень месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых на территории

городского округа города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Название объектов | Привязка | Геологическая позиция объектов и характеристики полезного ископаемого | Запасы сырья | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |
| 1 | Рубцовское | СЗ окраина г. Рубцовска, 270 км ЮЗ г. Барнаула, связь с ним - по шоссе и железной дороге. | Ср. мощность кровли 0,5 м. В пределах месторождения суглинки вскрыты на полную мощность, подстилаются супесью, реже песками. На участке песка-отощителя макс. вскрытая мощность его составляет 5,9 м. В 7 км ЮВ месторождения, в пойме р. Склюиха разведан участок песка, используемого в качестве отощителя при производстве кирпича. Суглинки месторождения пригодны для производства полнотелого и дырчатого морозоустойчивого кирпича марок 100 и 75 пластическим методом формования при сушке в сушилах тоннельного типа. | Площадь месторождения суглинков 0,5 км2, песка - 0,029 км2; утв. ТКЗ Зап.-Сиб. ГУ, 1957; учт.СБЗ, 1957, сняты, 1964 в связи с тем, что месторождение находится в черте города. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 раздельно до уровня грунтовых вод и ниже и составляют соответственно 1033 и 334 тыс.м3 суглинка. Запасы песка-отощителя подсчитаны по кат. С1 в количестве 165 тыс.м3. | Прирост запасов возможен путем доразведки |
| 2 | Рубцовское 2 | В окраина г.Рубцовска. СВ месторождение ограничено промплощадкой Алтайского тракторного завода, с Ю головным арыком Алейской оросительной системы, подъездная ж.д. ветка завода проходит вдоль восточной границы месторождения. Р.Алей протекает в 2 км Ю месторождения. | Средняя мощность кровли 0,53 м. Суглинки месторождения пригодны для изготовления морозостойкого глиняного кирпича, удовлетворяющего требованиям ГОСТа 530-41 для марок 125 и 150. | Площадь 0,5 км2; не утв; учт.СБЗ, 1944; сняты, 1964, в связи с застройкой площадки месторождения. К забалансовым отнесены запасы суглинков, залегающих ниже максимальной отметки уровня грунтовых вод 211,7 м, а также запасы суглинков на площади, занятой производственными помещениями кожевенного завода. | Прирост запасов возможен путем доразведки |
| 3 | Рубцовское 3 | 1,5 км З г. Рубцовска, 5 км СЗ ж.д. станции Рубцовск, связь с ними - по шоссе. | Ср. мощность кровли 0,45 м. Суглинки в пределах месторождения вскрыты на полную мощность. В подошве продуктивной толщи вскрыты супеси и пески. Полезное ископаемое - суглинок легкий, пылеватый, умереннопластичный, легкоплавкий, малочувствительный к сушке. суглинки месторождения пригодны для изготовления морозостойкого обыкновенного кирпича марки 100 и 125 методом пластического формования | Площадь 0,9 км2; утв. ТКЗ Западно-Сибирским ГУ, 1954; учт. СБЗ, 1954; сняты, 1968, в связи с тем, что месторождение находится на орошаемых землях свеклосовхоза. | Прирост запасов возможен путем доразведки |

Месторождение питьевых подземных вод, расположенных на территории

городского округа города Рубцовска представлены в таблице 2.2.5-2.

Таблица 2.2.5-2

Перечень месторождений питьевых подземных вод, расположенных на территории

городского округа города Рубцовска

| № п/п | Название месторождения, участка | Местоположение | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения | Сведения о государственной экспертизе запасов (орган эксперт.,№ протокола, дата) | Запасы подземных вод (категория, количество), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиски и оценка подземных вод на участке Рубцовский-2 для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности Рубцовской ТЭЦ в г. Рубцовске Алтайского края. ТКЗ № 82. | Расположен в г. Рубцовске Алтайского края, на территории Рубцовской ТЭЦ. | aQII-IV | Эксплуатируется ООО «ИДК» (лицензия БАР 02688 ВЭ) | Экспертная комиссия Новосибирского филиала ФБУ «ГКЗ» (г. Новосибирск) от 13.06.2017 г. № 35-ЭК. | В+С1 в количестве 7.2 тыс. м3/сут. |

На территории города Рубцовска ведется добыча подземных вод, на каждый участок представлена лицензия в таблице 2.2.5-3.

Таблица 2.2.5-3

Перечень лицензий на добычу подземных вод

| № п/п | Наименование пользователя недрами | Наименование участка недр | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Алтайвагон» | Водозабор ОАО Алтайвагон (участок Рубцовский) | На северной окраине г. Рубцовска |
| 2. | ПАО «ФСК ЕЭС» | Водозабор ПАО ФСК ЕЭС (участок Южно-Рубцовский) | Южная окраина г. Рубцовска |
| 3. | Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | участок Западно-Рубцовский | в западной части г. Рубцовска |
| 4. | «Исправительная колония № 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» | Северо-Рубцовский участок | северная окраина г. Рубцовска |

- 2.2.6 Земельные ресурсы

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельные ресурсы МО город Рубцовск представлены землями населенных пунктов.

К землям населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов.

К землям земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, относится территория под автозаправочной станцией. На землях сельскохозяйственного назначения расположены садоводческие участки.

- 2.2.7 Растительный и животный мир

Растительный мир

По сведениям государственного лесного реестра, информация о землях лесного фонда Российской Федерации, городских лесах, на территории города Рубцовск отсутствуют.

Растительный мир Рубцовска и его окрестностей представлен типичными растениями степной зоны. Территорию города можно условно разделить на две природные зоны: равнинную и пойменную. Растительность равнинной зоны большей частью низкорослая, преобладают узколистные злаки, приспособленные к засухам. Для быстрого и полного усвоения влаги у одних растений развита мощная корневая система (типчаки, бескильницы, солодка), у других — защитный покров из мелких серебристых волосков (бессмертник песчаный, вероника седая), рассеченные листовые пластинки (полыни, зонтичные) и замена листьев колючками (курчавка), у некоторых степных растений листья покрыты сизоватым восковым налетом (кермек). Уменьшению потерь воды способствует выделение эфирных масел (тимьян, шалфей). В короткую весеннюю пору, когда есть немного влаги от таяния снега, степь в равнинной зоне усеяна цветами прострела, ирисов, ветреницы, на смену которым позднее появляются шалфей, зопник, вероника. Во второй половине июня начинают цвести злаки — различные виды ковылей, мятликов, типчак, тимофеевка, костер. Их однообразие скрашивают полынь, вероника, лапчатка. Травяной покров степей разрежен, занимает не более 50–70 % почвы. На каждом квадратном метре можно насчитать около 20 видов растений. В июле степь выжжена солнцем, но после выпадения осадков, особенно в августе, растения оживают. В пойменной зоне произрастают мхи, ежевика, ситник, разнотравье. Растительность этой зоны не страдает недостатком влаги, поэтому в долине р. Алей есть согры — заболоченные лесные колки с ивняком. Редко встречаются рогоз и осока.

Во флоре Рубцовска около 100 видов полезных растений: лекарственные, пищевые, кормовые, декоративные, медоносные, красильные. Группа лекарственных растений самая многочисленная: девясил высокий, алтей лекарственный, горец змеиный, солодка уральская (лакричный корень) и др. Ряд растений города и его окрестностей внесены в Красную книгу Алтайского края: кувшинка чисто-белая, володушка козелецелистная, володушка Крылова, пион гибридный (степной), смолоносница изящная, ковыль перистый, астрагал песочный, рябчик малый. Естественные кормовые угодья представлены разнообразными равнинными сенокосами. Для пастбищ подходят обе природные зоны: степь и пойма р. Алей. Для сенокосов предпочтительны луговые степи, продуктивность кормовых угодий изменяется в районе города от 20–30 ц/га в более увлажненной ее части (пойма р. Алей) до 5–7 ц/га в сухих угодьях.

Животный мир

Животный мир окрестностей Рубцовска представлен обитателями степной природной зоны. Для этой территории типичны такие животные как лисица красная, хорь светлый, ласка, колонок, еж ушастый. Встречается волк. Многочисленны грызуны: суслик, степной сурок, полевки (красная, экономка темная и рыжая), крот. Возле водоемов можно встретить ондатру, водяную крысу (полевку водяную). В естественных условиях, особенно там, где есть кустарники, много птиц: перепел, славка, овсянка, черноголовый чекан, в сырых луговинах встречаются желтая трясогузка и чибис, близ колков — лесной конек. Обычны полевой жаворонок, грач, серая ворона, сорока. На озерах водятся кряква, чирок, шилохвост, хохлатая чернеть, чайка, утка-пеганка, красная утка. Здесь можно встретить также степного жаворонка, степного конька, пустельгу, степного луня. Многочисленные озера степей — место обитания журавлей, уток, куликов.

В условиях городской среды ведут оседлый образ жизни птицы: голубь сизый, горлица большая, дятел большой, пестрый, дятел малый пестрый, воробей домовой, воробей полевой, ворона серая, гаичка, дрозд-рябинник, овсянка, пищуха, поползень, синица большая, сорока, щегол, куропатка серая, неясыть длиннохвостая, перепелятник. Наряду с оседлыми в городе живут перелетные птицы: одни — только в осенне-зимнее время (сыч мохноногий, дубонос, клест, лазоревка белая, московка, свиристель, снегирь, чечетка, чиж, щур), другие — в весенне-летнее (бекас, вальдшнеп, выпь, галка, зимородок, кряква, кукушка, кулик, сорока, лунь степной, лунь луговой, лысуха, перепел, поганка большая, пустельга обыкновенная, сова ушастая, сова болотная, стриж, удод, цапля серая, чайка озерная, чеглок, чибис, варакушка, вьюрок, горихвостка, грач, жаворонок, зарянка, зеленушка, зяблик, иволга, каменка, камышевка, коноплянка, ласточка, мухоловка, пеночка, скворец обыкновенный, славка, соловей, сорокопут, жулан, трясогузка).

Из пресмыкающихся в окрестностях города встречаются ящерица обыкновенная и гадюка степная, из беспозвоночных — клещи разных видов; черви круглые, дождевые, кольчатые; множество жуков-щелкунов, жуков-чернотелок и др. Среди насекомых многочисленны кобылки, майские хрущи, короеды, комары, мошки.

Освоение природных ресурсов вблизи города ведет к сокращению мест обитания животных, и, как следствие, снижается их численность, беднеет видовой состав. В результате окультуривания ландшафта (распашка земель, посадка лесозащитных насаждений, интродукция животных и растений) в фауну привносятся элементы, не свойственные этому району (ондатра, норка и др.), что влечет за собой стихийную трансформацию зооценозов площадей, пригодных для жизни животных.

На территориях, прилегающих к Рубцовску, зафиксированы 14 видов животных и птиц, находящихся на грани исчезновения и занесенных в Красную книгу Алтайского края. Это ушастый еж, мохноногий тушканчик, рыжая вечерница, кречет, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, курганник, краснозобая казарка, савка, большой улит, степная тиркушка, белокрылый жаворонок и красношейная поганка. Из них 4 вида: краснозобая казарка, могильник, орлан-белохвост, савка – занесены в Красную книгу России.

- 2.2.8 Туристические и рекреационные ресурсы

В городе Рубцовске по состоянию на 01.01.2024 отдых туристов обеспечивают 23 коллективных средства размещения на 441 место, из них 15 гостиниц и отелей, 1 хостел и 1 санаторий для детей.

Экскурсионные услуги оказывают два учреждения культуры: МБУК «Картинная галерея им. В.В. Тихонова» и МБУК «Краеведческий музей», имеющие уникальные авторские разработки по истории Алтайского края и города Рубцовска.

Главным препятствием для роста популярности туризма является неразвитая инфраструктура: относительно невысокое качество номерного фонда, обслуживания, отсутствие широкого ассортимента услуг; все это на фоне достаточно высокого уровня цен.

- 2.2.9 Особо охраняемые природные территории

Согласно сведениям публичной кадастровой кары, размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по электронному адресу https://pkk.rosreestr.ru, территория города Рубцовска находится вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Согласно Постановления Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418 (ред. от 03.07.2023) «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года», на территории города не планируется размещение особо охраняемых природных территорий.

2.3 НАСЕЛЕНИЕ

Согласно данным Алтайкрайстата численность населения города Рубцовска по состоянию на 01.01.2024 составила 123,3 тыс. человек или 5,8 % от общей численности населения Алтайского края (2115,3 тыс. человек).

Таблица 2.3-1

Динамика численности населения МО город Рубцовск за 2014–2024 гг. на начало года

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Рубцовск | 147425 | 146516 | 146386 | 145333 | 144128 | 142551 | 141584 | 139565 | 137582 | 124687 | 123379 |

Примечание * — данные взяты с официального сайта Алтайкрайстата (https://22.rosstat.gov.ru/).

Из данных таблицы видно, что численность населения муниципального образования за рассматриваемый период неуклонно снижается. В период с 2014 по 2024 гг. численность населения МО город Рубцовск снизилась на 24 046 человек, при этом наибольшая убыль населения приходится на период с 2022 по 2023 гг. (табл.2.3-1).

Данные о естественном и механическом движении населения МО г. Рубцовск приведены в таблице 2.3-2. На территории муниципального образования наблюдается естественная убыль населения, показатели смертности в течение всего рассматриваемого периода превышали показатели рождаемости. Причиной этому служит отток населения репродуктивного возраста в более экономически и социально благоприятные города края и страны в целом, а также тенденция к более позднему деторождению среди женщин. Механический прирост наблюдался в 2016 и 2019 году, в остальное время была убыль населения.

Таблица 2.3-2

Естественное и механическое движение населения МО город Рубцовск на начало года*

| № п/п | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 1639 | 1570 | 1412 | 1189 | 1122 | 1026 | 992 | 925 | 857 | 831 |
| 2. | Число умерших | 2294 | 2167 | 2266 | 2171 | 2161 | 2093 | 2373 | 2758 | 2134 | 1931 |
| 3. | Естественный прирост/убыль | -655 | -597 | -854 | -982 | -1039 | -1067 | -1381 | -1833 | -1277 | -1100 |
| 4. | Число прибывших | 5441 | 5780 | 5108 | 4929 | 4829 | 4953 | 3747 | 3892 | 3747 | 3242 |
| 5. | Число выбывших | 5695 | 5313 | 5307 | 5152 | 5367 | 4853 | 4371 | 4042 | 4031 | 3450 |
| 6. | Механический прирост/убыль | -254 | 467 | -199 | -223 | -538 | 100 | -624 | -150 | -284 | -208 |

Примечание * — данные взяты с официального сайта Алтайкрайстата (https://22.rosstat.gov.ru/)

В настоящий момент демографические показатели МО город Рубцовск характеризуются отрицательными тенденциями естественного и механического движения населения. В течение всего рассматриваемого периода наблюдается тенденция снижения общей численности населения города.

В структуре общей численности населения заметны разнонаправленные изменения численности разных возрастных групп, доля женщин увеличивалась при увеличении возраста. В общей численности населения города доля женщин — 54,8 %, мужчин — 46,2 % (рис.1).

Рисунок 1. Численность населения по полу на 1 января текущего года, тыс. чел.

Согласно данным статистики, на долю трудоспособного населения приходится 59,3 %, на долю детей и подростков до 16 лет — 19 % в общей численности населения и на долю граждан старше трудоспособного возраста — 22,6 %. В возрастной структуре населения муниципального образования наблюдается тенденция сокращения доли детей и подростков и увеличения удельного веса лиц пенсионного возраста.

В многонациональном составе населения города Рубцовска преобладают русские.

За последние 10 лет количественный поток мигрантов преимущественно снижался: число прибывших в город уменьшилось в 1,5 раза, число выбывших из города также снизилось в 1,5 раза. За 2022 год в город прибыло 3747 человека и выбыло из города 4031 человека, миграционная убыль составила — 284 человек.

Общая плотность населения города на 01.01.2024 составляет 1500,7чел/кв.км.

При подсчете прогнозной численности населения города Рубцовска на расчетный период до 2044 года результаты получились следующие. При реализации мероприятий, направленных на снижение смертности, увеличения рождаемости, создании новых рабочих мест, повышении инвестиционного потенциала г. Рубцовск муниципальных программах городского округа и др., закрепленных в стратегиях социально-экономического развития разных уровней прогнозная численность достигнет 139329 чел. Если рассчитать прогнозную численность на I очередь (2034 г.), то численность составит 131300 человек. Так как в последнее десятилетие в городе наблюдается снижение населения данная тенденция еще будет сохраняться несколько лет, но в будущем при улучшении жизнедеятельности населения во всех направлениях мы можем наблюдать положительную динамику.

2.4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства — это приоритетные цели жилищной политики.

Жилищный фонд города Рубцовска, как и многих городов Алтайского края, характеризуется большой степенью износа зданий, оборудования и инженерных сетей. Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным требованиям по качественным характеристикам, техническому содержанию и уровню благоустройства. Жилищное строительство на территории муниципального образования в основном осуществляется за счет средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

Объем жилищного фонда в городе на 01.01.2022 составляет 2967,9 тыс. м2, в том числе 76,8 м2 состоит в муниципальной собственности. Обеспеченность жильем на 1 человека на данный момент времени составляет 24,07 м2. Согласно государственной программе Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» обеспеченность жильем на 1 человека должна составлять 25,65 м2. Показатель города ниже нормативного показателя. Преодолеть эту разницу помогают муниципальные и краевые программы по строительству и вводу нового жилья, а также осуществление капитального ремонта, поддержание технического состояния, обеспечения санитарно-гигиенических требований к объектам. Прогнозный объем жилищного фонда к 2034 году (I очередь) составит около 3000 тыс. м2. В свою очередь обеспеченность жильем на 1 человека будет 22,8 м2. К расчетному сроку (2044 г.) обеспеченность жильем на 1 человека составит 21,7 м2. Строительство нового жилищного фонда планируется в новом западном жилом районе (рис.2). Одной из территорий для строительства является участок, ограниченный ул. Арычной на востоке, ул. Минской на юге, ул. Брусилова на западе и Рабочим трактом на севере.

Рисунок 2. Фрагмент из Генерального плана МО г. Рубцовск. Планируемая территория для нового строительства

Также планируется застройка территории у западной границы города, вдоль обходной дороги.

Рисунок 3. Фрагмент из Генерального плана МО г. Рубцовск. Планируемая территория для нового строительства

Потребность населения города Рубцовск в жилищном фонде исходя из современного состояния обеспечения жилищным фондом показана в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1

Потребность населения города Рубцовск в жилищном фонде

| Показатели | Единица измерения | На I очередь 2034 г. | На расчетный срок 2044 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел | 131 300 | 139 329 |
| Жилищный фонд | м2 | 3000,9 | 3030,32 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22,8 | 21,7 |

Тенденция по увеличению жилищного фонда будет сохраняться в связи с этим обеспеченность жильем на 1 человека будет снижаться.

2.5 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На территории городского округа действует сеть учреждений образования, здравоохранении, культуры, спорта и социальной защиты.

Учреждения образования

Муниципальная система общего образования города Рубцовска представляет собой развитую сеть учреждений различных типов и видов, которая обеспечивает доступность общего, дошкольного, дополнительного образования детей.

Общее количество обучающихся по программам общего и дошкольного образования на 01.09.2023 составило:

в учреждениях общего образования — 14695 обучающихся;

в учреждениях дошкольного образования — 5400 обучающихся.

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска — 5446 обучающихся.

Общее количество работников в муниципальной системе образования на 01.09.2023 составило 3068 человек, из них работников в МБОУ — 1199 человек; работников МБДОУ и структурных подразделениях школ, реализующих программы дошкольного образования — 1587 человек; работников МБУ ДО — 176 человек; работников прочих учреждений — 106 человек. Общее количество педагогических работников в муниципальной системе образования города Рубцовска — 1463 человека.

В общеобразовательных организациях города Рубцовска все обучающиеся 1-х классов, 5-х классов, 9–11-х классов обучаются в 1 смену. В результате доля обучающихся в 1-ю смену составила 67,7 %.

Доля обучающихся, которым созданы современные и безопасные условия в общеобразовательных учреждениях города составляет 86,7 %.

Муниципальная система образования города Рубцовска включает в себя общеобразовательные школы — 20 единиц, дошкольные учреждения — 31 единица, учреждения дополнительного образования — 6 единиц (табл. 2.5-1).

Таблица 2.5-1

Учреждения системы образования г. Рубцовск

| № п/п | Наименование объекта: | Адрес объекта: |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |
| 1. | МАДОУ «ЦРР «д/с № 1 «Жар-птица» | пр-т Ленина, 271 |
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» | ул. Октябрьская, 17 |
| 3. | МБДОУ «Детский сад № 7 «Ярославна» | пр. Рубцовский, 55 |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнездышко» | ул. Красная, 60 |
| 5. | МБДОУ «Детский сад № 14 «Василек» | пр. Ленина, 29 |
| 6. | МБДОУ «Детский сад № 16 «Родничок» | ул. Комсомольская, 202 |
| 7. | МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка» | ул. Комсомольская, 65 |
| 8. | МБДОУ «Детский сад № 23 «Малышок» | ул. Спортивная, 25а |
| 9. | МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» | ул. Путевая, 15 |
| 10. | МБДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка» | пр. Ленина, 9а |
| 11. | МБДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое детство» | ул. Громова, 12 |
| 12. | МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик» | пр. Ленина, 37 |
| 13. | МБДОУ «Детский сад № 37 «Веснянка» | ул. Громова, 23 |
| 14. | МБДОУ «Детский сад № 38 «Росинка» | ул. Степана Разина, 198 |
| 15. | МБДОУ «Детский сад № 41 «Золотая рыбка» | ул. Красная, 89 |
| 16. | МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» | пр. Ленина, 175а |
| 17. | МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок» | ул. Октябрьская, 19 |
| 18. | МБДОУ «Детский сад № 47 «Елочка» | ул. Октябрьская, 21 |
| 19. | МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» | ул. Северная, 18 |
| 20. | МБДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка» | пер. Алейский, 33 |
| 21. | МБДОУ «Детский сад № 50 «Росточек» | ул. Мира, 4 |
| 22. | МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 53 «Топтыжка» | ул. Алтайская, 33 |
| 23. | МБДОУ «Детский сад № 54 «Золотой ключик» | пер. Гражданский, 32 |
| 24. | МБДОУ «Детский сад № 55 «Истоки» | ул. Светлова, 84 |
| 25. | МБДОУ «Детский сад № 56 «Ромашка» | пер. Гражданский, 14а |
| 26. | МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» | ул. Северная, 27 |
| 27. | МБДОУ «Детский сад № 74» | ул. Рихарда Зорге, 55а |
| 28. | МБОУ «Гимназия «Планета Детства» | пер. Делегатский, 1 |
| 29. | МБОУ «Кадетская СОШ № 2 Структурное подразделение «Детский сад «Щелкунчик» | ул. Бийская, д. 19 |
| 30. | МБОУ «СОШ № 18» дошкольное отделение «Непоседы» | пер.Станционный,42в (лит. Б) |
| 31. | МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 5 «Академия детства» | ул. Федоренко, д. 5 |
| Общеобразовательные учреждения: |  |  |
| 1. | МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» | пр. Ленина. 4 |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | ул. Светлова, 90 |
| 3. | МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Матвея Степановича Батракова» | ул. Комсомольская, 21 |
| 4. | МБОУ «Гимназия №3» | ул. Громова, 29 |
| 5. | МБОУ «Лицей «Эрудит» | ул. Осипенко, 182в |
| 6. | МБОУ «Лицей № 6» | пр. Ленина, 48 |
| 7. | МБОУ «Лицей № 7» | ул. Дзержинского, 20 |
| 8. | МБОУ «Гимназия № 8» | пер. Гражданский, 52 |
| 9. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» | ул. Рихарда Зорге, 121 |
| 10. | МБОУ «Гимназия №11» | ул. Алтайская, 179 |
| 11. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» | ул. Пролетарская, 412а |
| 12. | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» | ул. Пролетарская, 284а |
| 13. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | пер. Станционный, 42в |
| 14. | МБОУ «СОШ №19» | ул. Комсомольская, 204 |
| 15. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» | ул. Брусилова, 41 |
| 16. | МБОУ «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько | ул. Октябрьская, 68 |
| 17. | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 имени А.С.Пушкина» | пр. Ленина, 136; ул. Красная 99 |
| 18. | МБОУ «Гимназия «Планета Детства» | ул. Сельмашская, 38в пр. Ленина, 187 (здание начальной школы) пер. Рубцовский, 15А |
| 19. | КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат, № 1» | Рубцовск, ул. Осипенко 182-а |
| 20. | КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат, № 2» | г. Рубцовск, ул. Алтайская, 169-а |
| Учреждения дополнительного образования: |  |  |
| 1. | МБУ ДО «Детско-юношеский центр» | ул. Советская, 8 |
| 2. | МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия» | ул. Комсомольская, 120 |
| 3. | МБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» | Юридический адрес: ул. Комсомольская, 97 Фактический адрес: пр. Ленина, 4 |
| 4. | МБУ ДО «Центр развития творчества» | пер. Алейский, 25 |
| 5. | МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» | ул. Тракторная, 72 |
| 6. | МБУ «Лето» | пр. Ленина 40 |

Мощность размещаемых объектов образования рассчитана в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования МО город Рубцовск Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях образования.

Потребность населения города Рубцовск (с учетом прироста населения) в объектах образования приведена в таблице 2.5-2.

Таблица 2.5-2

Потребность населения города Рубцовск в общеобразовательных и дошкольных объектах образования (на 01.01.2024 г., численность населения 123379 чел.)

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная норма | Расчетная вместимость | Существующая вместимость (сохраняемая) | Потребность в объектах (дефицит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 80 мест на 1000 жителей | 9864 мест | 6388 мест | 3476 мест |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | 110 мест на 1000 жителей | 13563 мест | 12969 мест | 594 мест |

Генеральным планом предусмотрено строительство 2 школ по адресам: Никольская,8 и Комсомольская, 99. Согласно расчетам, наблюдается потребность в новых дошкольных образовательных учреждениях. Необходимо запланировать строительство 2 учреждений в новом западном жилом районе.

В городе Рубцовске действует семь высших и средне — специальных учебных заведений, в которых проходят обучение более 4,5 тысяч студентов по очной, заочной, вечерней формам обучения (табл. 2.5-3). Все организации осуществляют образовательную деятельность в соответствии с лицензией. Все школы имеют свидетельство о государственной аккредитации.

Таблица 2.5-3

Перечень высших и средне-специальных учебных заведений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Емкость (по проекту – на сколько мест рассчитан объект), мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя(сменная) общеобразовательная школа № 1» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 23 | 351 |
| 2. | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» | Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 36 | 500 |
| 3. | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 7 | 700 |
| 4. | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» | Алтайский край, г. Рубцовск, бульвар Победы, 11 | 700 |
| 5. | КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» | Алтайский край, г. Рубцовск, 158 | 550 |
| 6. | Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 200-б | 1500 |
| 7. | Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6 | 2000 |

Муниципальная система образования города сохраняет основные параметры и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, вариативность образовательных программ, возможность внеурочной занятости несовершеннолетних, а также безопасного и комфортного пребывания в образовательных организациях.

Учреждения здравоохранения

По данным отчета главы города о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города в 2023 году, в том числе о решении вопросов, поставленных городским советом депутатов, в городских медицинских организациях города Рубцовска, работает 276 врачей, в том числе: 31 участковый терапевт и 17 участковых педиатров.

Укомплектованность городских медицинских организаций физическими лицами среди врачей за 2023 год уменьшилась на 2,6 % по сравнению с 2022 годом и составила 48,9 %.

Укомплектованность средним медицинским персоналом увеличилась на 1 % по сравнению с 2022 годом и составила 69,3 %. Коэффициент совместительства у врачей — 1,6, у средних медицинских работников — 1,2. Участковая служба укомплектована врачами на 55,2 %.

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в городе Рубцовске осуществляет Рубцовский филиал АКГУП «Аптеки Алтая». С перечнем учреждений здравоохранения можно ознакомиться в таблице 2.5-4.

Таблица 2.5-4

Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Емкость (по проекту - на сколько мест и посещений рассчитан проект) |  |  | Планируемые мероприятия по развитию (реконструкция, строительство нового здания взамен существующего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | койко-места | посещения в смену | количество машин |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КГБУЗ «Клинико-диагностический центр г. Рубцовска» | г. Рубцовск, ул. Федоренко, 21а | - | 580 | 4 | - |
| 2. | КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска» | г. Рубцовск, ул. Громова, 19 | 78 | 100 | 2 | - |
| 3. | КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, ул. Оросительная, 217 | 444 | 750 | 12 | - |
| 4. | КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, 35 | 296 | 868 | 17 | В 2024 году запланирован капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации |
| 5. | КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, пр-т Ленина, 13 | 215 | 1200 | 10 | - |
| 6. | КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» - поликлиника | г. Рубцовск, ул. Киевская, 5 | - | - | - | - |
| 7. | КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» - женская консультация | г. Рубцовск, ул. Громова, 17 | - | - | - | - |
| 8. | КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 108 | 86 | 1280 | 9 | - |
| 9. | КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 016А | - | - | - | - |
| 10. | КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, ул. Одесская, 3А | - | - | - | - |
| 11. | КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, ул. Рубцовский, 31 | - | - | - | - |
| 12. | КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 143 | - | - | 23 | - |
| 13. | КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск» | г. Рубцовск, пр-т Ленина, 19 | - | 297 | 1 | - |
| 14. | КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск» (детское отделение) | г. Рубцовск, пр-т Ленина, 41 | - | - | - | - |
| 15. | КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница» | г. Рубцовск, пр-т Ленина, 1а | 63 | 750 | 13 | - |
| 16. | КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» -отделение неотложной наркологической помощи | г. Рубцовск, Юбилейная, 34 | 30 | - | - | - |
| 17. | КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» - структурное подразделение в г. Рубцовске | г. Рубцовск, ул. Урицкого, 4 | - | 60 | - | - |
| 18. | КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» - филиал в г. Рубцовске | г. Рубцовск, ул. Алтайская, 94 | - | 50 | - | - |
| 19. | КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» - структурное подразделение в г. Рубцовске | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 96 | - | - | - | - |
| 20. | КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» - психиатрическое диспансерное отделение | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 93 | 20 | - | - | - |
| 21. | КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» - отделение общепсихиатрическое (мужское) | г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 186 | 60 | 160 | - | - |
| 22. | КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» - отделение общепсихиатрическое для обслуживания женского населения | г. Рубцовск, ул. Ленина,205 | 40 | - | - | - |
| 23. | КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» - филиал в г. Рубцовске | г. Рубцовск, пр-т Рубцовский, 35а | - | - | - | - |
| 24. | КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» | г. Рубцовск, ул. Арычная, 27 | 10 дн. | 150 |  | В рамках краевой адресной инвестиционной программы запланировано строительство нового здания поликлиники |
| 25. | КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» | г. Рубцовск, ул. Московская, 4 | 20 кр/сут, 20 дн. | 50 | - | - |

С целью повышения доступности и качества медицинской помощи внедряются следующие проекты:

- организация единой диспетчерской службы неотложной медицинской помощи;

- организация службы сопровождения пациентов с острыми сосудистыми катастрофами и онкологических пациентов;

- тестирование медицинских работников на знание клинических рекомендаций, в том числе на рабочем месте;

- пилотный проект «Помощник фельдшера»;

- централизованная служба лучевой диагностики;

- центры медицинского образования.

В числе приоритетных направлений на 2024 год — устранение кадрового дефицита, в том числе в первичном звене, укрепление материально-технической базы медицинских организаций, сохранение и модернизация сети медицинских организаций, снижение смертности населения от управляемых причин: инфаркта, пневмонии, инсульта.

Учреждения социальной защиты

Социальная защита и поддержка граждан на территории города осуществляется краевыми учреждениями:

КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району» и КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска», КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Меры социальной поддержки (социальные выплаты), через органы социальной защиты получают более 35 тысяч рубцовчан по 94 мерам поддержки, из них 60 — краевые. Годовые расходы на эти цели жителям города Рубцовска в 2023 году составили около 1,2 млрд руб.

Учреждения культуры и просвещения

По состоянию на 01.01.2023 сеть учреждений культуры включает 3 учреждения культурно-досугового типа, 2 театральных учреждения, 2 учреждения музейного типа, 9 библиотек, 2 парка и 4 учреждения дополнительного образования в сфере искусства.

Организация работы учреждений культуры ведется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры города Рубцовска».

В 2023 году 7 учреждений культуры (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель», ДЮДК «Черемушки, Театр кукол имени А.К. Брахмана, Рубцовский драматический театр, Библиотечная информационная система) стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта», организовывая мероприятия для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего мероприятий — 106, приобретено 2390 билетов Пушкинской карты.

В МБУК «БИС» из 9 библиотек 2 являются модельными библиотеками: центральная городская библиотека, отметившая в 2023 году 100-летний юбилей, и библиотека «Контакт».

В 2023 году в модельных библиотеках продолжилось развитие ресурсов и услуг населению. Так, в центральной городской библиотеке открыт Центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, в библиотеке «Контакт» реализованы новые проекты по развитию физической культуры и психологической поддержки жителей города.

За 2023 год учреждениями культуры города Рубцовска проведено более 7000 мероприятий с общим числом участников 1386 тысяч единиц человеко-посещений.

Сохранение российской культуры, поддержка народного творчества, работа по развитию жанров являются первоочередными задачами в работе художественно-творческих коллективов культурно-досуговых учреждений города Рубцовска.

110 клубных формирований (кружков, студий, ансамблей, творческих и любительских объединений) ежегодно посещают более 5000 рубцовчан.

На базе учреждений культуры 58 коллективов самодеятельного народного творчества, из них 8 коллективов имеют звание «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края», 11 коллективов — «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» и 2 коллектива «Образцовые». Количество участников творческих формирований культурно-досуговых учреждений составляет 5 200 человек.

На основании указа Губернатора Алтайского края от 30.08.2023 № 43 образцовому самодеятельному коллективу Алтайского края театру песни «Мечта» было присвоено звание «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края».

Потребность населения города Рубцовск (с учетом прироста населения) в объектах культуры приведена в таблице 2.5-5.

Таблица 2.5-5

Потребность населения города Рубцовск в объектах культуры (на 01.01.2024 г., численность населения 123379 чел.)

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная норма | Расчетная вместимость | Существующая вместимость (сохраняемая) | Потребность в объектах (дефицит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Театры | 7-6 мест на 1000 жителей | 864 | 610 | 254 места |
| 2. | Учреждения клубного типа | 15-12 мест на 1000 жителей | 1604 | 1250 | 354 места |

По данным администрации г. Рубцовска планируется строительство центра культурного развития площадью 1616,0 кв.м.

Объекты спорта и физической культуры

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений города состоит из 323 спортивных сооружений и площадок (в их числе 124 плоскостных спортивных сооружения, 38 спортивных залов, 1 стадион, 2 плавательных бассейна, 3 лыжных базы, крытая ледовая площадка).

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах на 01.01.2023 составила 2262 человек. Число детско-юношеских спортивных школ — 5 единиц. Численность занимающихся физической культурой и спортом равна 68050 человек.

Потребность населения города Рубцовск (с учетом прироста населения) в объектах физической культуры и спорта приведена в таблице 2.5-6.

Таблица 2.5-6

Потребность населения город Рубцовск в основных видах объектов

физической культуры и спорта (123379 чел.)

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная норма | Расчетная вместимость | Существующая вместимость (сохраняемая) | Потребность в объектах (дефицит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивные залы | 59 объектов на 100000 жителей | 77 | 38 | 39 |
| 2. | Плоскостные Спортивные сооружения | 110 объекта на 100000 жителей | 144 | 124 | 20 |
| 3. | Крытые плавательные бассейны | 5 объектов на 100000 жителей | 7 | 2 | 5 |
| 4. | Другие объекты, включая лыжные базы, ледовые катки, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | 46 объектов на 100000 жителей | 60 | 6 | 54 |
| 5. | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки. | 227 объектов на 100000 жителей | 298 | 57 | 241 |

Согласно расчетам, в области спортивной инфраструктуры наблюдается дефицит объектов. Необходимо запланировать строительство спортивной площадки в новом западном жилом районе.

Согласно краевому календарному плану проведения спортивно-массовых мероприятий на 2023 год в городе Рубцовске проведены следующие Всероссийские и краевые спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: «День снега», Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России — 2023», Всероссийские массовые соревнования по бегу «Кросс наций — 2023», первенства и чемпионаты Алтайского края по баскетболу, волейболу, фут-болу, плаванию, спортивной аэробике, спортивной гимнастике, хоккею, борьбе, боксу, армейскому рукопашному бою и др.

За 2023 год 8 спортсменам присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 34 спортсменам — 1 спортивный разряд.

С 2020 года в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» на территории города реализуется программа «Здоровый муниципалитет», основной задачей которого является создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) населением города, содействие развитию оздоровительной инфраструктуры, увеличение продолжительности жизни граждан.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В городе Рубцовске имеются: 1 розничный универсальный рынок, 17 ярмарочных площадок, 864 магазина розничной торговли, общей площадью 207,8 тыс.кв.м, 107 предприятий общественного питания на 2689 посадочных мест; 388 предприятий бытового обслуживания населения.

На территории города Рубцовска осуществляют свою деятельность фирменные нестационарные торговые объекты АО «Рубцовский хлебокомбинат» розничные торговые сети, представленные местными компаниями: ОАО «Арт-Ресурс», ООО «Фирма «Витязь», ООО «Рондо», ООО «Лидер Продукт», ООО «Фавор», ООО «Алгол Плюс», ООО «Био» и др., а также и федеральными, и региональными сетевыми структурами: «Мария-Ра», «Новэкс», «Аникс», «Магнит», «Светофор», «Пятерочка», «Алейский мясокомбинат», «Белый замок» и другие.

В 2023 году задействовано 16 ярмарочных площадок для проведения постоянно действующих и сезонных ярмарок, на которых реализуются сельскохозяйственная продукция. Местные товаропроизводители реализуют свою продукцию в фирменных магазинах, отделах, передвижных прицепах, на рынке и ярмарках.

В 2023 году для социальной категории граждан проводились и проводятся акции и скидки на товары в следующих предприятиях розничной торговли: в предприятиях торговых сетей «Мария-Ра», «Пятерочка», «Магнит», «Аникс», «Новэкс», «Магнит Косметик», «Галамарт», «Фикс-прайс» и т.д.

В предприятиях бытового обслуживания населения для социальной категории граждан предусмотрены скидки на установку окон.

На протяжении 2023 года на постоянной основе ведется работа с хозяйствующими субъектами розничной торговли и общественного питания - участниками оборота продукции (упакованная вода, молочная продукция, обувь, алкогольная и табачная продукция), подлежащей обязательной маркировке, в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак».

2.6 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Основу экономики развития МО города Рубцовск составляет промышленность, строительство, транспорт, связь, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство.

Производство

Основные отрасли промышленного производства в 2023 году: машиностроение, энергетика, металлургия, пищевая, легкая. Доля объемов реализации в общем продукте составила: машиностроение — 27 %; энергетика — 3,7 %; металлургия — 26 %, пищевая — 36,8; легкая — 6,5 %. Крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами — 8 454,2, млн. руб.

За прошедший 2023 год промышленными предприятиями города произведено продукции и оказано услуг на общую сумму более 36 938 285 тыс. руб. Объем отгруженной товарной продукции в 2023 году вырос по отношению к 2022 году (в сопоставимых ценах) на 13,8 % (табл. 2.6-1).

Таблица 2.6-1

Доля объемов реализации товарной продукции по отраслям в общегородском объеме

| Наименование отрасли | Реализация товарной продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| Машиностроение | 5832755,18 | 23,4 | 9627641,6 | 31,1 | 9923734,67 | 27,0 |
| Энергетика | 1383173 | 5,6 | 1269386 | 4,1 | 1354740 | 3,7 |
| Металлургия | 6794259,2 | 27,3 | 8642697,1 | 27,9 | 9565281,4 | 26,0 |
| Пищевая и перерабатывающая промышленность | 7887163,9 | 31,7 | 9006213,8 | 29,1 | 13558652,3 | 36,8 |
| Легкая и деревообрабатывающая промышленность | 2995467,28 | 12 | 2408504,94 | 7,8 | 2394356 | 6,5 |

Основные виды продукции организаций: пар и горячая вода, сельскохозяйственная техника и запчасти к ней, пиломатериалы лиственных пород, мебель, спецодежда, чулочно-носочные изделия, продовольственная продукция: мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур, макаронные изделия, кускус и аналогичные мучные изделия; комбикорма, масла растительные и их фракции, жмых и прочие остатки растительных жиров или масел, мука тонкого и грубого помола из семян и ли плодов масличных культур; хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сыр.

Город располагает достаточно развитым промышленным комплексом (табл. 2.6-2). В настоящее время традиционные для экономики города производства, связанные с изготовлением машин, оборудования (с/х техники), крупных и средних организаций обременены морально устаревшими значительно изношенными основными фондами. Преимуществом для организации новых видов производственной деятельности является наличие энергетических мощностей и транспортных терминалов на территории города

Таблица 2.6-2

Перечень существующих крупнейших предприятий в сфере промышленности

| № п/п | Крупные предприятия | Вид деятельности | Основная номенклатура | Численность работников, чел. | Выпуск продукции за 2023 год, тыс. рублей | Реализация продукции за 2023 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубцовский филиал АО «Алтайвагон», г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33 | Обрабатывающее производство | Стальное литье | 2745 | 9 119 251,16 | 9 147 752,49 |
| 2. | Филиал АО «Курганмашзавод» - «Рубцовск», г. Рубцовск, Ленина, 204 | Обрабатывающее производство | Техника | 1055 | 5 716 780,62 | 5 272 555,51 |
| 3. | ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», г. Рубцовск, ул. Арычная, 8 | Обрабатывающее производство | С/х машины и запчасти к с/х машинам | 814 | 4 678 764,2 | 3 707 061,6 |
| 4. | ООО «Литейные детали», г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21 | Обрабатывающее производство | Литье | 363 | 366 480 | 417 529 |
| 5. | АО «Сибирь-Полиметаллы» Рубцовский р-н, с. Потеряевка, Промплощадка Рубцовского рудника | Добыча полезных ископаемых | Добыча подземным способом и переработка полиметаллической руды | 1878 | 8 498 441 | 8 344 340 |

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства на 2022 год составила 402302 тыс.рублей, среди которой 90,6 % приходится на продукцию растениеводства и 9,3 % на продукцию животноводства. Посевная площадь под сельскохозяйственные культуры составляет 473,37 га. Основную долю занимают картофель и овощи открытого грунта. Поголовье скота и птицы на конец 2023 было следующим: КРС — 170 голов; коровы — 107 голов; свиньи — 69 голов; овцы и козы — 109 голов; птица — 4579 голов; лошади — 4 головы; кролики — 543 головы; пчелосемьи — 112 единиц.

Сельскохозяйственную деятельность осуществляют в основном личные подсобные хозяйства.

Пищевую и перерабатывающую промышленность — самые развитые в городе в настоящий момент — представляют АО «Мельник», АО «Рубцовский молочный завод» (филиал АО «Вимм-Билль-Данн»), АО «Рубцовский хлебокомбинат».

Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в обеспечении социалъно-экономического развития города Рубцовска. Наличие в экономике города развитого сектора малого и среднего предпринимательства существенно дополняет перечень производимых товаров, работ, услуг, обеспечивает занятость населения, способствует формированию конкурентной среды.

Важной составляющей развития предпринимательства является государственная поддержка. Весомой поддержкой для развития предпринимательства в городе Рубцовске является конкурсный отбор по предоставлению субсидий муниципальным бюджетам в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (программа софинансирования). Данный конкурс, проводимый управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края, позволил привлечь дополнительно средства краевого и федерального бюджетов.

Сфера услуг торговли и общественного питания, по-прежнему остается более привлекательной для малых предприятий, чем промышленное производство. Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021–2025 годы направлена на развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и определяет механизмы поддержки органами местного самоуправления малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске.

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске, являются:

- постоянный рост цен на энергоносители и сырье;

- низкий уровень знаний, умений и навыков предпринимателей и их сотрудников, сложность в подборе необходимых кадров;

- низкий уровень заработной платы и сохранение неофициальной выплаты заработной платы работникам;

- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных и сетевых компаний;

- высокий уровень налогов, что значительно затрудняет развитие CMCП, особенно на стадии становления.

Строительство

За последние 10 лет в городе построено 92518 кв.м жилья, из них доля введенных многоквартирных жилых домов составил 49,1 %, что меньше доли введенных индивидуальных жилых домов на 1,8 %. Увеличение доли ввода индивидуального жилья в отдельные годы связано с наличием большого резерва ранее предоставленных земельных участков и регистрации права собственности на жилые дома по упрощенной схеме.

За 10 лет общая площадь жилых помещений, введенных многоквартирных жилых домов составила 45385 кв.м.

2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура МО г. Рубцовск исторически формировалась для обеспечения сообщения с регионами страны, республиками Средней Азии и Казахстаном. В настоящее время есть 4 вида транспорта: железнодорожный, электротранспорт (троллейбусный), автобусный и автомобильный транспорт.

Внешний транспорт

Железнодорожная транспортная инфраструктура на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края представлена станцией Рубцовск Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги II класса, вид работы — участковая-пограничная.

Железнодорожный вокзал расположен в г. Рубцовске по ул. Локомотивная, 15/1. Год постройки 1914 г. Капитальный ремонт произведен в 2004 г. Площадь здания 1948,8 кв. м., единовременная расчетная вместимость составляет 139 человек.

Основные операции – пропуск транзитного движения, формирование составов и местная распределительная работа.

Речного транспорта в МО городе Рубцовск нет.

Межмуниципальные и межрегиональные перевозки пассажиров осуществляются автобусным транспортом по 13 маршрутам общей протяженностью 2442,9 км.

По территории МО г. Рубцовск проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения.

В «Перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928) содержатся сведения о проходящей по территории муниципального образования автомобильной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (00 ОП ФЗ А-322) протяжением около 14,4 км (2 участка, в том числе по границе муниципального образования).

В «Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (Постановления Правительства Алтайского края от 04.06.2024 № 176) содержатся сведения о проходящих по территории муниципального образования автомобильных дорогах (табл. 2.7-1).

Таблица 2.7-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального

(межмуниципального) значения на территории МО город Рубцовск

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность (км) | Протяженность дорог на территории МО (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01 ОП РЗ 01К-03 | Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области | К-03 | 63,882 | 7,8 |
| 2. | 01 ОП РЗ 01К-21 | Рубцовск - Угловское - Михайловское | К-21 | 16,833 | - |
| 3. | 01 ОП РЗ 01К-17 | А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан км 11+550 – км 12+221 | К-17 | 0,661 | - |
| 4. | 01 ОП РЗ 01К-87 | Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск | К-87 | 34,802 | 2,1 |
| 5. | 01 ОП МЗ 01Н-3926 | разъезд Тракторный – а/д Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск | Н-3926 | 1,129 | - |
| 6. | 01 ОП РЗ 01Н-3931 | автомобильная дорога по г. Рубцовску | Н-3931 | 5,240 | 5,240 |

Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования согласно данным Алтайкрайстата на конец 2023 г. приведены в нижеследующей таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2

Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, км | 954,1 |
| 2. | в том числе с твердым (усовершенствованным) покрытием, км | 335,8 |
| 3. | В том числе с усовершенствованным покрытием, км | 109,7 |
| 4. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года, км | 956,3 |
| 5. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года, км | 114,9 |

Развитие транспортной инфраструктуры

Трассы подхода внешних автодорог и основной костяк магистральной сети города сохраняется в период первоочередного строительства.

В соответствии с принятой структурой предлагается:

- В восточном районе города:

- пробивка участка общегородской магистрали от ул. Ленина до ул. Алтайской — 0,7 км;

- строительство путепровода через основные железнодорожные пути в створе ул. Сельмашской и строительство на подходе к железной дороге транспортной развязки движения в разных уровнях;

- строительство автодорожного моста через р. Алей с подходами в продолжение ул. Светлова;

- строительство и благоустройство уличной сети в северной и южной части восточного района в зоне первоочередной коттеджной застройки, в том числе строительство автомобильной дороги по ул. Никольской от ул. Алтайской с выходом к многоэтажным гаражным бокса вблизи железной дороги.

- В западном районе города:

- строительство магистрали общегородского значения вдоль западного жилого района от ул. Р. Зорге до Новоегорьевского тракта — 3 км;

- пробивка участка магистрали общегородского значения на продолжение Рабочего тракта до ул. Менделеева — 0,5 км;

- строительство участков магистральных и жилых улиц в новом западном районе:

- строительство новой и благоустройство существующей улично–дорожной сети в юго-западном районе коттеджной застройки:

- протяженность магистралей — 3,5 км

- намечается закольцевать линиями троллейбуса проспект Ленина и улицу Пролетарскую через улицу Транспортную;

- размещение объектов придорожного сервиса вдоль федеральной трассы – Барнаульское шоссе.

Улично-дорожная сеть

На территории города по ул. Локомотивная, 15/1 расположен автовокзал, с которого отправляются рейсы в Барнаул и Змеиногорск, а также в другие населенные пункты края.

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края по состоянию на 31.12.2023 включает в себя два троллейбусных маршрута, восемь автобусных маршрутов, три сезонных автобусных маршрутов в садоводческие товарищества.

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по маршрутам города Рубцовска задействовано:

- 36 троллейбусов;

- 90 автобусов малого и среднего класса (в том числе 7 автобусов на сезонных маршрутах в садоводческие товарищества).

Общий объем пассажирских перевозок в 2023 год составил 17,1 млн. человек, 97,7 % от количества перевезенных пассажиров в 2022 году. Снижение пассажиропотока обусловлено увеличением количества личного транспорта населения города, сокращением численности жителей, связанным с демографическими процессами, происходящими на территории города Рубцовска и влияющими на транспортную подвижность пассажиров.

Регулярные пассажирские перевозки в городе Рубцовске осуществляют: муниципальное унитарное троллейбусное предприятие города Рубцовска, пять индивидуальных предпринимателей и общество с ограниченной ответственностью «Александр».

Троллейбусные маршруты охватывают практически весь город, за исключением западной части и южного микрорайона и около 62 % пассажиров пользуются этим видом транспорта.

На 11 автобусных маршрутах в 2023 году работали частные автоперевозчики для транспортного сообщения наиболее отдаленных от центра микрорайонов города: западной и южной частей, жилого микрорайона 1-Б его северной части. Перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляются как по регулируемым тарифам — МУТП города Рубцовска, индивидуальными предпринимателями и обществом с ограниченной ответственностью «Александр», так и по не регулируемым тарифам индивидуальными предпринимателями.

Пассажирские перевозки осуществляются по межрегиональным маршрутам с городом Новосибирском, по межгосударственным с городом Семипалатинск. Через Рубцовск проходят транзитный маршрут из Новосибирска, Барнаула в Семипалатинск.

В 2023 году перевозчики, осуществляющие регулярные перевозку пассажиров автомобильным транспортом, продолжили реализовывать мероприятия по обновлению подвижного состава. Были приобретены 2 низкопольных автобуса с возможностью перевозки инвалидов колясочников, пассажиров с детскими колясками.

На всех муниципальных маршрутах города Рубцовска успешно действовала автоматизированная система учета оплаты проезда пассажиров на муниципальных маршрутах. Оплата проезда для пассажиров доступна как по безналичному способу, так и с применением наличных денежных средств.

Пешеходное сообщение между западными и восточным районами города осуществляется по пешеходному мосту в районе железнодорожной станции (507 км ПК3+00).

Узким местом магистральной сети города являются мостовые переходы через р. Алей:

- переход через р. Алей в районе южных водозаборных сооружений в створе ведомственной автодороги на Склюихинское водохранилище. Проезд автотранспорта только специального назначения;

- висячий мост для пешеходов и легкового транспорта для связи с южными садоводствами. Подъезд к мосту по ул. Мануковского;

- подвесной пешеходный мост через р. Алей севернее центральной площади и стадиона в парк и на пляж. Длина перехода — 85 м, в т.ч. моста — 55 м. Ширина проезда 2,5 м, тротуаров — 2 м;

- подвесной мостовой переход в створе ул. Светлова для легкового транспорта. Мост введен в эксплуатацию в 1992 году. Длина перехода 120 м, в т.ч. моста 70 м;

- железобетонный мост — главный мост в городе, находится на Змеиногорском тракте, основной магистрали;

- мост, расположенный по переулку Алейскому, принадлежит садоводческому товариществу № 1.  Мост имеет дощатое покрытие, является пешеходным.

Перечень автомобильных дорог общего пользования (местного значения) муниципального образования город Рубцовск Алтайского края находится в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

С перечнем объектов придорожного сервиса и предприятий технического обслуживания можно ознакомиться в таблице 2.7-3.

Таблица 2.7-3

Перечень объектов придорожного сервиса и предприятий технического обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Владелец объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/д К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | A3C «Топаз» | 86+372 справа |  | Шахворостов И.С. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 161, Шахворостов С.И., г. Новосибирск, ул. Кедровая, д. 51, кв. 9, представитель Анна |  |
| А/д K-87 «Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск» |  |  |  |  |  |
| 2. | A3C «Топаз» A3C «Союз» | 67+913 слева |  | ООО «Алтайские топливные ресурсы», г. Рубцовск, ул. Р. Зорге 161 Чимшит Александр Петрович. г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 77 |  |
| 3. | АГЗС «Газойл» | 71+136 справа |  | OAO «Алтайкрайгазсервис», г. Барнаул, ул. Северо—Западная, д. 20 |  |
| А/д H-3931 «А/д по городу Рубцовск» |  |  |  |  |  |
| 4. | A3C «Техно» | 0+258 слева |  | ИП Чертов Александр Николаевич, г. Барнаул, пр-д Лесная Поляна, д lБ |  |
| 5. | Кафе «Лукоморье» | 0+589 слева |  | ООО «Строительная компания», г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 110, ООО «Рубцовский Металлургический завод», г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 110 |  |
| 6. | A3C «Топаз» | 0+723 слева |  | Шахворостов Иван Сергеевич, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 143, кв. 29 |  |
| 7. | Шиномонтажная мастерская | 1+660 справа |  | Проскурин Николай Александрович, г. Рубцовск, ул. Юбилейная, 38a—35 |  |
| 8. | Авторазбор | 1+670 справа |  |  |  |
| 9. | Авторемонт | 1+675 справа |  |  |  |
| 10. | Магазин автозапчасти «Клаксон» | 2+890 слева |  | Гриценко Дмитрий Леонидович, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 86—29 |  |
| 11. | Магазин «Акулина» | 3+340 слева |  | Кульшин Андрей Анатольевич, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, д. 50, кв. 4 |  |
| 12. | A3C «Техно» | 3+660 слева |  |  | ИП Чертов Александр Николаевич, г. Барнаул, пр-д Лесная Поляна, д. 1Б |
| 13. | Шиномонтажная мастерская, A3C «Газойл» | 3+810 справа |  |  | Шиномонтажная мастерская: Еремин Сергей Алексеевич, г. Рубцовск, ул. Никольская, 14-S2 A3C «Газойл»: Фисенко Юрий Владимирович, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 72, кв. 9 |
| 14. | Столовая «Фругомикс» | 3+990 справа |  |  | Бойченко Ирина Вячеславовна, г. Рубцовск, ул. Ушакова, д. 20А |
| 15. | A3C «Опти» | 4+140 слева |  |  | Созинов Александр Витальевич, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Рахманинова, д. 55/14, кв.4 |
| 16. | Шиномонтажная мастерская «Авто 24 драйв» | 4+180 слева |  |  | Цоппе Александр Федорович, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 130, тел. 9-64-31 |
| 17. | Магазин «Автозапчасти» | 4+180 справа |  |  | Джабаров Владимир Артурович, г. Рубцовск, ул. Белогородская, д. 13 |
| 18. | Магазин «Светофор» | 4+290 справа |  |  | Цупин Сергей Борисович, г. Рубцовск, 4-25—80, 4-32-03, 4—27—58, 89095008707, Лаптев Игорь Анатольевич, г. Рубцовск, Вартанов Александр Эдуардович, г. Рубцовск, 89095000888 |
| 19. | Коммерческий рынок | 4+ 340 справа |  |  | MYП «Центральный рынок» Верещагин Юрий Владимирович, ул. Комсомольская, 149, тел. 2—93—60 |
| 20. | Торговая база, магазин «Автозапчасти» | 4+530 справа |  |  | ООО «Автоколонна № 1240», Руденко Александр Александрович, г. Рубцовск, пр-д Сельмашский, 4, тел.4-21-63 |
| 21. | Кафе «Узбекская кухня» | 5+240 слева |  |  | Усманов Рузимат Нигматиллаевич, г. Рубцовск, ул. Добролюбова, д.4, Усманов Рахимхужа Нигматилла Угли, г. Рубцовск, ул. Добролюбова, д.4. Представитель Валентина |

В новом западном жилом районе планируется размещение нового участка улично-дорожной сети.

2.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- 2.8.1 Электроснабжение

На территории городского округа находится 261 трансформаторная подстанция, электрических сетей протяженностью 637,7 км, в том числе 265,163 км воздушных линий электропередач и 372,539 км кабельных линий.

За 2019 год потребителям было отпущено 350932 тыс. кВт час. Имеющиеся мощности на сегодняшний день удовлетворяют потребности города. Имеется потребность во вложении средств в их реконструкцию и увеличение мощностей в случае организации и расширении на территории города производств.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2019 года составила 89,5 км.

Рубцовские межрайонные электрические сети являются структурным подразделением АО «СК Алтайкрайэнерго», снабжают электроэнергией население, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Рубцовские межрайонные электрические сети — старейшая организация города. Свою историю МЭС ведут с 1945 года. 25 сентября 1970 года горисполком Совета народных депутатов принял решение о создании Рубцовской городской электросети, объединяющей все коммунальные электросети города в одну организацию. В ноябре 1978 года предприятие получило свое нынешнее название – Рубцовские межрайонные электрические сети. В 2003 году Рубцовские МЭС стали филиалом АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго».

Филиал Рубцовские межрайонные электрические сети АО «СК Алтайкрайэнерго» — это:

- более 864 км воздушных линий;

- более 384 км кабельных линий;

- 553 трансформаторных подстанций;

- 117 подстанций сторонних предприятий и организаций.

Перечень и характеристика существующих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6–10 кВ представлены в таблице 2.8.1-1. В таблице 2.8.1-2 можно ознакомиться с характеристикой понизительных подстанций 35 кВ и выше. Ознакомиться с годовым энергопотреблением в муниципальном образовании город Рубцовск и максимальной электрической нагрузкой за 2023 год, можно ознакомиться в таблице 2.8.1-3.

Электроснабжение потребителей города на I очередь сохранится от существующей системы «Алтайэнерго». Для обеспечения надежного электроснабжения города проектом предлагается создание кольца ВЛ-110 кВ «Южная-Приозерная». Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить перевод распределительных электрических сетей 6 кВ на единое напряжение 10 кВ.

Таблица 2.8.1-1

Краткая характеристика существующих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6–10 кВ

| № п/п | Наименование РП, ТП | Уровни напряжений, кВт | Год строительства/Дата ввода в эксплуатацию | Ведомственная принадлежность | Фактический адрес РП, ТП/Место расположения РП, ТП, (ул, дом) | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузка тр-ров по стороне 6/10 кВ, % | Возможность модернизации РП, ТП * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-61-3-1 | 10/0,4 | 1975 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Солнечная, 18-а | 0,4 | 87 | нет, не требуется |
| 2. | ТП-61-2-1 | 10/0,4 | 1975 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Солнечная, 19 | 0,4 | 83 | нет, не требуется |
| 3. | ТП-17-1-7 | 10/0,4 | 1981 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Тракторная, 33-б | 0,25 | 82 | нет, не требуется |
| 4. | ТП-17-1-21 | 10/0,4 | 2019 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Тракторная, 39-г | 0,1 | 81 | нет, не требуется |
| 5. | ТП-17-1-22 | 10/0,4 | 2019 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Тракторная, 37 | 0,063 | 82 | нет, не требуется |
| 6. | ТП-18-1-3 | 10/0,4 | 1976 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Сельстроевская, 1-а | 0,01 | 84 | нет, не требуется |
| 7. | ТП-18-4-3 | 10/0,4 | 1980 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Р. Зорге, 1112-а | 0,063 | 88 | нет, не требуется |
| 8. | ТП-18-4-1 | 10/0,4 | 1980 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск ул. Р. Зорге, 110 | 0,4 | 87 | нет, не требуется |
| 9. | ТП-29-7-2 | 6/0,4 | 1975 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Жемчужная, 42 | 0,25 | 88 | нет, не требуется |
| 10. | ТП-29-7-3 | 6/0,4 | 2014 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Зеленоградская, 42 | 0,25 | 81 | нет, не требуется |
| 11. | ТП-29-21-1 | 6/0,4 | 1975 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Жемчужная, 39 | 0,25 | 89 | нет, не требуется |
| 12. | ТП-29-21-2 | 6/0,4 | 2014 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Зеленоградская, 39 | 0,25 | 87 | нет, не требуется |
| 13. | ТП-29-15-1 | 6/0,4 | 1975 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Ельницкая, 25 | 0,25 | 81 | нет, не требуется |
| 14. | ТП-33-3-15 | 10/0,4 | 2003 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Ажурная, 38 | 0,25 | 83 | нет, не требуется |
| 15. | ТП-33-3-11 | 10/0,4 | 2003 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Светлая, 46 | 0,315 | 86 | нет, не требуется |
| 16. | ТП-33-3-12 | 10/0,4 | 2003 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Тихая, 51 | 0,25 | 83 | нет, не требуется |
| 17. | ТП-33-3-14 | 10/0,4 | 2003 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Лучистая, 32 | 0,4 | 88 | нет, не требуется |
| 18. | ТП-33-3-13 | 10/0,4 | 2003 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, пр-д. Промышленный, 1 | 0,63 | 87 | нет, не требуется |
| 19. | ТП-33-3-25 | 10/0,4 | 2021 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, Веселоярский тракт, 13-б | 0,16 | 77 | нет, не требуется |
| 20. | ТП-33-3-22 | 10/0,4 | 2019 | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, Веселоярский тракт, 19 | 0,1 | 81 | нет, не требуется |

Таблица 2.8.1-2

Характеристика понизительных подстанций 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжений, ВН/СН/НН, кВт | Год строительства/Дата ввода в эксплуатацию | Форма собственности объектов (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная | Место расположения ПС | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузка тр-ров по стороне СН/НН, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ Гидроузел | 110/6 кВ | Ввод 1979г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, территории ОАО «Водоканал» | Т-1 (10), Т-2 (10). | Т-1, 6 кВ –10,9 % Т-2, 6 кВ –16,2 % |
| 2. | ПС 110 кВ АСМ | 110/6 кВ | Ввод 1962г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Красная 100 | Т-1 (20), Т-2 (20). | Т-1, 6 кВ –10,6 % Т-2, 6 кВ –44,3 % |
| 3. | ПС 110 кВ РМЗ | 110/6 кВ | Ввод 1962г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, пр. Ленина 204 | Т-2 (15), Т-3 (40). | Т-2, 6 кВ –20,1 % Т-3, 6 кВ –17,6 % |
| 4. | ПС 110 кВ Набережная | 110/10/6кВ | Ввод 1981г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Пролетарская 129 | Т-1 (25), Т-2 (25). | Т-1, 35 – 13 % Т-1, 10 – 4,1 % Т-2, 35 кВ – 23,8 % Т-2, 10 кВ – 6,5 % |
| 5. | ПС 110 кВ Алей | 110/6 кВ | Ввод 1987г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, район стадиона «РЗЗ» | Т-2 (10), Т-1 (25). | Т-1, 6 кВ –25,7 % Т-2, 6 кВ –31,6 % |
| 6. | ПС 110 кВ Северная | 110/6 кВ | Ввод 2019г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, район ТЭЦ ОАО «Алтракт» | Т-1 (16), Т-2 (16). | Т-1, 6 кВ –15,7 % Т-2, 6 кВ –28,8 % |
| 7. | ПС 110 Приозерная | 110/35/10кВ | Ввод 1978г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | Рубцовский район Новоегорьевский тракт. | Т-1 (25), Т-2 (25). | Т-1, 6 кВ – 28,9 % Т-1, 10 кВ – 1,2 % Т-2, 6 кВ – 20,5 % Т-2, 10 кВ – 2,1 % |
| 8. | ПС 35 кВ РПБ ЗЭС | 35/10кВ | Ввод 1991г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, ул. Зорге 163 | Т-1 (1,6) Т-2 (2,5) | Т-1, 10 кВ –27,3 % Т-2, 10 кВ –31,4 % |
| 9. | ПС 35 кВ № 61 База РРЭС | 35/10кВ | Ввод 1988г | Частная (собственность ПАО «Россети Сибирь») | г. Рубцовск, Угловский тракт, 57 | Т-1 (1,6) | Т-1, 10 кВ – 8,5 % |

Таблица 2.8.1-3

Годовое энергопотребление в муниципальном образовании город Рубцовск и максимальная электрическая нагрузка за 2023 год

| № п/п | Наименование потребителя | Энергопотребление (тыс. кВт/ч) | Максимальная электрическая нагрузка (МВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленные предприятия | 220 830,9719 | 117,0672 |
| 2. | Сельскохозяйственные предприятия | 19 642,31132 | 3,85 |
| 3. | Жилой сектор | 7 904,134667 | 9,027 |
| 4. | Прочие потребители | 235 516,474213 | 179,23109 |

Согласно данным инвестиционной программы филиала Алтайэнерго в части мероприятий по г. Рубцовск на период 2024-2028 запланированы работы Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.).

- 2.8.2 Теплоснабжение

В системе теплоснабжения города Рубцовска участвуют четыре единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), с одним источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергий.

Централизованное теплоснабжение преобладает от ТЭЦ (около 90 % суммарной нагрузки потребителей города).

Всего на территории города по состоянию на 01.01.2024 работает 15 организаций, имеющие в собственности или ином законном основании 29 источников тепловой энергии, в т.ч. одна ТЭЦ и 28 котельных (табл. 2.8.2.1), из них:

- 1 источник с комбинированной выработкой тепла РубТЭК;

- 11 отопительных котельных РубТЭК суммарной установленной мощностью 28,8 Гкал/ч;

- 3 котельных теплоснабжающих организаций: ООО «Энергоресурс», МУП «Южный», войсковая часть 6720 войск национальной гвардии РФ, суммарной установленной тепловой мощностью 20,5 Гкал/ч, работающих на потребителей промышленности, жилого сектора, бюджетные и прочие организации;

- 14 производственных котельных суммарной установленной мощностью 108,5 Гкал/ч, не осуществляющие регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения;

- часть потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, электро-котлы малой мощности).

Существующая тепловая нагрузка в МО г. Рубцовск представлена в таблице 2.8.2-1.

Таблица 2.8.2-1

Существующая тепловая нагрузка МО г. Рубцовск

| Наименование потребителей | Ед. измерения | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное потребление | Гкал/час | 206,9916 |
| Промышленность | Гкал/час | 7 |
| Сельское хозяйство | Гкал/час | - |
| Прочие | Гкал/час | 71,9960 |
| ИТОГО | Гкал/час | 285,9876 |

Общая установленная тепловая мощность источников города Рубцовска, обеспечивающая балансы покрытия тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2024, составила 491,6 Гкал/час.

Вклады в общую тепловую мощность города групп источников составляют:

- Источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий ЮТС РубТЭК — 67 %;

- Котельные РубТЭК — 6 %;

- Котельные ведомственных организаций — 5 %;

- Производственные котельные, обеспечивающие теплоснабжение организаций, которым они принадлежат — 22 %.

Южная тепловая станция (ЮТС) РубТЭК, крупнейший теплоисточник в г. Рубцовске, обеспечивает теплоснабжение более 90 % потребителей (табл.2.8.2-2). Первый паровой котел введен в эксплуатацию в 1964 году, паровая турбина — в 2019 году. На ЮТС установлено 4 паровых котла типа БКЗ 85-13 и ДЕ 25/14, 3 водогрейных котла типа КВГМ 100 и КВТС 30-150, 1 паровая турбина типа Р-6-1,3/0,12. Установленная электрическая мощность составляет 6,0 МВт, установленная тепловая мощность — 327,0 Гкал/ч.

Таблица 2.8.2-2

Источники тепловой энергии

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Южная тепловая станция | ул. Красная, 100 |
| 2. | Котельная № 1 | ул. Платова, 3 |
| 3. | Котельная № 2 | ул. Мелиоративная, 15а |
| 4. | Котельная № 3 | ул. Рихарда Зорге, 27г |
| 5. | Котельная № 4 | ул. Оросительная, 217 |
| 6. | Котельная № 5 | пер. Фруктовый, 6 |
| 7. | Котельная № 6 | ул. Сенная, 40б |
| 8. | Котельная № 7 | ул. Строительная, 34 |
| 9. | Котельная № 8 | ул. Путевая, 15 |
| 10. | Котельная № 9 | ул. Рихарда Зорге, 157б |
| 11. | Котельная № 10 | ул. Одесская, 8 |
| 12. | Котельная № 11 | ул. Кондратюка, 5 |
| 13. | Котельная № 13 | Угловский тракт, 49 |
| 14. | Котельная ООО «ЭнергоРесурс» | ул. Тракторная, 41 |
| 15. | Котельная | МУП «Южный» |
| 16. | Котельная войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ | - |

Согласно схеме теплоснабжения муниципального образования, город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год) среди мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников энергии можно выделить следующие. В период с 2024 года по 2027 год планируется: реконструкция химцеха ЮТС, реконструкция газоходов котлов БКЗ-85/13 ст.№ 1-3 ЮТС, реконструкция РУ 6кВ ЮТС, техническое перевооружение котельного вспомогательного оборудования ЮТС, реконструкция угольного склада (пылеподавление) ЮТС, замещение котельной № 10 от ЮТС, замещение котельной № 2 от котельной № 13, техническое перевооружение котельной № 11, техническое перевооружение котельной № 13, замещение котельной № 3 от котельной № 4, реконструкция трубопроводов линии питания и насосного оборудования ЮТС.

В настоящий момент в целом по городу Рубцовску наблюдается снижение объемов потребления тепловой энергии (мощности). Это можно объяснить двумя причинами:

- Согласно статистическим данным в городе Рубцовске с 2015 года зафиксировано снижение численности населения, к настоящему времени убыль населения составляет порядка 20 000 чел.;

- В городе реализуется программа сноса аварийного и ветхого жилья.

В рамках мероприятий по развитию планируется перевод малых котельных и Южной тепловой станции на природный трубопроводный газ.

- 2.8.3 Газоснабжение

Газоснабжение г. Рубцовск осуществляется от резервуарных установок (РУ) сжиженного углеводородного газа в количестве 33 единиц и от индивидуальных газобаллонных установок. Все газораспределительные сети от резервуарных установок СУГ-низкого давления. ГНС СУГ в городе Рубцовске отсутствуют. Эксплуатация резервуарных установок и сетей газораспределения осуществляется ОАО «Алтайкрайгазсервис», уровень износа коммунальной инфраструктуры газового хозяйства – 80 %.

В эксплуатационной базе газового хозяйства города Рубцовска есть абонентский отдел для работы с населением города, служба подземного газопровода и аварийно-диспетчерская служба. Для данной организации управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, а также жилищно-эксплуатационным организациям.

В настоящее время на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края отсутствует техническая возможность поставки природного газа к предприятиям города Рубцовска. В рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края, ПАО «Газпром» планирует построить около 600 километров газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями. На территории города планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС Рубцовск до г. Рубцовск и строительство распределительного газопровода в г. Рубцовск. Межпоселковый газопровод будет пропускную способность 165013,0 куб. м/ч.

- 2.8.4 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей водоснабжение основной части потребителей города Рубцовска, является МУП «Рубцовский водоканал», на долю которого приходится 100 % реализуемой воды в жилом секторе города.

Источником централизованного питьевого водоснабжения (далее- ИЦВ) для города Рубцовска является река Алей. Забор водных ресурсов из поверхностного источника осуществляется на основании Договора Водопользования № 22-13.01.02.002-Р-ДХВО-С- 2018-01313/00 от 23.4.2018 г., заключенного между Главным Управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края и МУП «Рубцовский водоканал».

Резервным источником водозабора является Склюихинское водохранилище. Вода из Склюихинского водохранилища, для водоснабжения города забирается в случае промерзания реки Алей, при прохождении весеннего паводка с повышенной мутностью и загрязненностью воды, а также в случае низкого уровня воды в верхнем бьефе. Водохранилище введено в эксплуатацию в 1979 году. Из резервного источника вода в насосную станцию первого подъема поступает самотеком по двум водоводам.

В системе водоснабжения города Рубцовска работает одна станция первого подъема на Гидроузле (ул. Верхнеалейская, д.1) и станция второго подъема на «Южных водоочистных сооружениях», станция «Комплекс водоочистных сооружений» находится на консервации.

Насосная станция первого подъема «Южных водоочистных сооружений» по адресу ул. Верхнеалейская, 1 заглубленного типа мощностью 280 тысяч м3 в сутки, в которой установлено четыре насоса марки Д 3200х33 для подачи воды на площадку водоочистных сооружений и два насоса 40В-16 производительностью 10000 м3 в час напором 23 метра водяного столба и мощностью электродвигателя 1250 кВт/час для заполнения Склюихинского водохранилища.

Из насосной станции первого подъема вода по двум водоводам Д=800 мм подается на площадку собственных очистных сооружений и по одному водоводу, Д=600 мм – на Комплекс водоочистных сооружений, расположенный по адресу ул. Алтайская, д. 2 (Северный водозабор) для последующей очистки и передачи потребителям, часть неочищенной воды подается потребителям на производственные нужды. По состоянию на 2020 год комплекс водоочистных сооружений по адресу ул. Алтайская, д. 2 законсервирован. Мощность насосной станции 2-го подъема 130 тыс. м3 /сут.

Все население города Рубцовска получают питьевую воду от источника централизованного водоснабжения.

Насосной станцией 2-го подъема вода из резервуаров подается потребителям. В машинном зале установлены три группы насосов. Городская группа для подачи питьевой воды состоит из 1 насоса марки Д 3200/75, 1 насоса 1Д1250 - 63а, 1 насоса Ловарра NSCF 300-400/2500/W 45VDC4, один рабочий, остальные – резервные.

Проблемой для системы централизованного холодного водоснабжения города Рубцовска является физический износ эксплуатируемого технологического оборудования как насосных станций, так и сооружений для очистки воды. Строительство «Южных водоочистных сооружений» начиналось в 1966 году, очистные сооружения и резервуары для хранения чистой воды запущены в эксплуатацию в 1972 году. За период эксплуатации 1972–2020 г. не производилась замена резервуаров для хранения чистой воды.

В настоящее время ЮТС (южные тепловые сети) является основным источником ГВС на территории города Рубцовска, обеспечивающим покрытие договорной тепловой нагрузки в размере 271,2 Гкал/ч. Установленная мощность ЮТС составляет 327 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности в горячей воде по фактической нагрузке составляет 54,5 Гкал/ч.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется непосредственно от ЮТС, без использования групповых и индивидуальных тепловых пунктов. Система горячего водоснабжения - однотрубная, тупиковая без циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения. Функционирование систем горячего водоснабжения в сложившихся условиях, в особенности с учетом разветвленных тепловых сетей в зоне действия ЮТС, приводит к снижению качества горячего водоснабжения и дополнительному сверхрасчетному расходу воды.

Численность населения, получающего горячую воду от источника централизованного водоснабжения составляет 87210 человек.

На территории муниципального образования город Рубцовск имеются следующие территории, неохваченные централизованным горячим водоснабжением:

- Микрорайон 1А;

- Жилой район в правобережной части города;

- Часть западного жилого района в границах улицы Брусилова-Арычная;

- Кварталы 45–46;

- Юго-Западный район.

В связи с потребностью, необходимо запроектировать расширение и реконструкцию сетей, осуществляющих подачу горячего водоснабжения, чтобы охватить новые жилые районы.

Проблемой для системы централизованного холодного водоснабжения города Рубцовска является физический износ эксплуатируемого технологического оборудования как насосных станций, так и сооружений для очистки воды. Строительство «Южных водоочистных сооружений» начиналось в 1966 году, очистные сооружения и резервуары для хранения чистой воды запущены в эксплуатацию в 1972 году. За период эксплуатации 1972–2020 г. не производилась замена резервуаров для хранения чистой воды.

По состоянию на 01.01.2020 г. в системе централизованного холодного водоснабжения города Рубцовска требуется реконструкция резервуаров чистой воды на «Комплексе водоочистных сооружений». Это обуславливается физическим износом предлагаемого к замене оборудования и несоответствия конструкции сооружений для хранения чистой воды, а также ежегодным увеличением затрат на ремонт и техническое обслуживание.

Для организации контроля качества подаваемой для населения холодной воды МУП «Рубцовский водоканал» ежегодно составляет и согласовывает с надзорными организациями «Производственную программу контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

В рамках мероприятий по развитию планируется:

  - Обеспечение водой питьевого качества всех районов города, в том числе новые микрорайоны в западной и юго-западной части города.

  - Реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых сетей.

  - Внедрение комплекса водосберегающих мер.

Водоотведение

Система водоотведения города Рубцовска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку сточных вод и их очистку на очистных сооружениях города с последующей доочисткой в биологическом пруду, перед сбросом очищенной воды в водный объект и утилизацию образующегося ила на иловых картах города.

В городе Рубцовске существуют две централизованные системы водоотведения: централизованная общесплавная и централизованная хозяйственно-бытовая. Часть территорий обслуживания имеет общесплавную канализацию, в которую поступают как хозяйственно-бытовые, промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) сточные воды, а часть – раздельную хозяйственно-бытовую, в которую поступают только хозяйственно-бытовые стоки. По раздельной системе канализована территория, ограниченная улицами: Р.Зорге – Герцена – переулок Манежный – улица Магистральная. Хозяйственно-бытовые стоки с указанных территорий транспортируются на очистку на поля фильтрации. Прием дождевых и талых вод с указанных территорий не осуществляется. Генеральным планом развития города Рубцовска предусмотрено развитие жилой зоны города путем застройки новых не заселенных территорий в границах городского округа. Микрорайоны нового, малоэтажного строительства планируется подключать к существующей системе централизованного водоотведения в единую технологическую зону.

Услугами централизованного водоотведения обеспечена большая часть потребителей города Рубцовска (порядка 90 % от общей численности населения).

Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, в основном включают в себя районы с одноэтажной усадебной застройкой. В основном это районы, расположенные в западной части города, за железнодорожными путями. Так на территории, ограниченной улицами: Р. Зорге - ул. Железнодорожная -Новоегорьевский тракт, к системе водоотведения подключен только район с жилыми домами и административными зданиями в границах пер. Станционный - ул. Ломоносова - ул. Иподромская - пер. Гоголевский. Остальная территория централизованной канализацией не оборудована. Все дома на территории севернее Новоегорьевского тракта не имеют доступа к централизованной системе водоотведения.

Есть районы без сетей водоотведения и в восточной части города, например, территория, ограниченная улицами проезд Королева - ул. Карла-Маркса - пр. Рубцовский и железнодорожными путями. К централизованным сетям подключены только административные здания железной дороги.

На территории города Рубцовска существуют две эксплуатационные зоны водоотведения. Основная из них находится в эксплуатации у МУП «Рубцовский водоканал», другая – ООО «КоммунСпецКомплекс». В каждой из этих систем существуют очистные сооружения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность всех канализационных сетей города Рубцовска, обслуживанием которых занимается МУП «Рубцовский водоканал», составляет 165,9 км, в том числе коллекторы самотечные и напорные 39,5 км внутриквартальной и уличной канализационной сети 126,4 км.

Земельный участок с кадастровым номером: 22:30:000000:104 (код объекта: НВОС 01-0122-002017-П), предназначенный для слива жидких бытовых отходов, расположен по адресу: Алтайский край, Новичихинский район, с. Новичиха, участок находится примерно в 470 м на северо-восток от здания по ул. Первомайская, дом 132.  Износ сетей канализации составляет 79,6 %, нуждаются в замене 26,7 км сетей канализации (табл. 2.8.4-1). За 2019 год заменено 1,479 км сетей в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационных коллекторов с участием средств краевого бюджета.

Собственники жилых домов (домовладений), которые технологически не присоединены к централизованной системе водоотведения на территории города Рубцовска самостоятельно определяют наличие или отсутствие потребности в сборе и вывозе ЖБО, самостоятельно организуют сбор ЖБО, самостоятельно решают вопросы откачки и вывоза ЖБО. Собственники вправе заключать договоры непосредственно с организациями и индивидуальными предпринимателями (по собственному выбору), обладающими правом на сбор и вывоз ЖБО, в том числе иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов, относящихся к IV классу опасности), в целях обеспечения законной и бесперебойной деятельности в области обращения с ЖБО);

- специализированный транспорт;

- договор с организацией по очистке, размещению ЖБО, на объекты которых будут доставлены ЖБО.

Прием ЖБО осуществляется по адресу г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33. Откачку асбочкой и транспортировку сточных вод из камеры абоненты в колодец канализационной сети осуществляет лицензированная организация ООО «Водоканалсервис»

Правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» установлено:

- удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО;

- объекты, предназначенные для приема ЖБО из специального транспорта, должны быть оборудованы системами, устройствами, средствами, обеспечивающими исключение излива ЖБО на поверхность участка приемного сооружения;

- не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

Таблица 2.8.4-1

Характеристика и оценка технического состояния канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование насосной станции и адрес | Номер насосного агрегата | Марка, число оборотов насосного агрегата | Мощность, напряжение эл.двигателя | Оценка технического состояния | Установленное эл.оборудование, частотные регуляторы. диспетчеризация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС-1 ул. Комсомольская, 101б | №1 №2 №3 | СМ100/65-200, 1500 об/мин ФГ216/24, 1500 об/мин ФГ216/24-Б, 1450 об/мин | 7,5кВт, 380В 30кВт, 380В 20кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-2 ул. Ленинградская, 6а | №1 №2 №3 | СМ100/65-200, 1500 об/мин ФГ216/24, 1500 об/мин ЦМФ 65/12, 1500 об/мин (погружной) | 7,5кВт, 380В 30кВт, 380В 5,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, установлена охранно-пожарная сигнализация |
|  | КНС-4 ул. Алтайская, 189б | №1 №2 №3 | ФГ800/33,1000об/мин ФГ450/33,1000об/мин ФГ450/33,1000об/мин | 160кВт, 380В 75кВт, 380В 75кВт, 380В | Удовлетворительное | Установлен аппарат частотного регулирования насосов, диспетчеризация отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-5 ул. Калинина, 21б | №1 №2 №3 №4 №5 | СМ200/150,1500об/мин ФГ800/33,1000об/мин СМ200/150,1500об/мин ФГ800/33,1000об/мин ФГ450/22,5,1000об/мин | 75кВт, 380В 060кВт, 380В 55кВт, 380В 160кВт, 380В 55кВт, 380В | Удовлетворительное | Установлен аппарат частотного регулирования насосов, диспетчеризация отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-6 пр. Рубцовский, 53а | №1 №2 | СМ100/65-200, 1500 об/мин СМ100/65-200, 1500 об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-7 пр. Ленина. 199ж | №1 №2 №3 | СМ100/65-200, 1500 об/мин СМ100/65-200, 1500 об/мин СМ100/65-200, 1500 об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, установлена охранно-пожарная сигнализация |
|  | КНС-8 ул. Пролетарская, 426а | №1 №2 №3 | СМ150/125,1500об/мин СМ150/125,1500об/мин СМ150/125,1500об/мин | 37кВт, 380В 37кВт, 380В 37кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов есть, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, установлена охранная сигнализация |
|  | КНС-9 ул. Алтайская, 96а | №1 №2 | 4НФ,1500об/мин 4НФ,1500об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов есть, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, установлена охраннопожарная сигнализация |
|  | КНС-10 ул. Оросительная, 217а | №1 №2 | 4НФ,1500об/мин 4НФ,1500об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-12 ул. Путевая, 19а | №1 №2 | СМ150/125,1500об/мин СД250/24,1500об/мин | 37кВт, 380В 32кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-13 ул. Ипподромская, 41б | №1 №2 | СМ100/65-200, 1500 об/мин СМ100/65-200, 1500 об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-14 ул. Комсомольская, 232 | №1 №2 | СМ100/65-200, 1500 об/мин СМ100/65-200, 1500 об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-15 ул. Федоренко, 10б | №1 №2 №3 | СМ150/125,1500об/мин ФГ216/24,1500об/мин ФГ216/24,1500об/мин | 30кВт, 380В 30кВт, 380В 22кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-16 ул. Пролетарская, 409б | №1 №2 №3 | СД100/40,3000об/мин СД100/40,1500об/мин СД100/40,3000об/мин | 22кВт, 380В 22кВт, 380В 22кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, установлена охранно-пожарная сигнализация. |
|  | КНС-17 ул. С.Разина, 200А | №1 №2 №3 | СМ100/65-200, 1500 об/мин СМ100/65-200, 1500 об/мин СД80/32,1500об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов отсутствует, диспетчеризация – отсутствует, установлен регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-20 пер. Коммунистический, 35а | №1 №2 | СД80/18,1500об/мин ФГ115/38,1500об/мин | 5,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов есть, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | ГНС ул. Алтайская, 74а | №1 №2 №3 №4 №5 | ФГ800/33,1000об/мин ФГ800/33,1000об/мин ФГ800/33,1000об/мин ФГ800/33,1000об/мин ФГ800/33,1000об/мин | 160кВт, 380В 160кВт, 380В 160кВт, 380В 160кВт, 380В 160кВт, 380В | Удовлетворительное | Установлен аппарат частотного регулирования насосов, диспетчеризация отсутствует, регулятор показания уровня жидкости в приемном резервуаре отсутствует, охранная сигнализация отсутствует. |
|  | КНС-19 ул. Фестивальная, 76 | №1 №2 | СД80/32, 1500об/мин СД80/32, 1500об/мин | 7,5кВт, 380В 7,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов есть, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует |
|  | КНС-18 ул. Строительная. 42б | №1 | ЦМФ 65-12 РМ, 3000об/мин | 5,5кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов есть, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует |
|  | КНС-11 ул. Пролетарская, 103 | №1 | ЦМФ 65-12 РМ, 3000об/мин | 5,5 кВт, 380В | Удовлетворительное | диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью ручной, охранная сигнализация отсутствует |
|  | КНС-3 ул. Красная, 100 | №1 №2 | СД80/18, 1500об/мин ФГ216/24, 1500об/мин | 11кВт, 380В 30кВт, 380В | Удовлетворительное | Аппаратура частотного регулирования насосов есть, диспетчеризация – отсутствует, режим работы полностью автоматический по показателю уровня жидкости в приемном резервуаре, охранная сигнализация отсутствует |

Наполняемость сетей самотечных коллекторов составляет 50 % от пропускной способности водоотводящей сети по сравнению с существующими загрузками. Для транспортировки сточных вод до канализационно-очистных сооружений оборудовано 20 канализационных насосных станций, производительностью от 138 до 40700 тыс.м3 в сутки, из которых автоматизировано 7. Износ канализационных насосных станций составляет 60 %. Пропускная способность очистных сооружений 79 тыс.м3 в сутки, пропущено через очистные сооружения в 2019 году 11064 тыс.м3.

Очистка сточных вод производится на Канализационной очистной станции, проектная мощность которой составляет 79 тыс. м3/сутки (табл. 2.8.4-2).

Подача стоков на канализационные очистные сооружения (далее-КОС) осуществляется как в самотечном, так и напорном режимах. Всего по системе канализации эксплуатируются 147,97 км канализационных сетей, 20 КНС.

Для эффективного отвода стоков необходимо обустраивать современные системы сбора и очистки сточных вод. К таким относятся локальные очистные сооружения (ЛОС). Эти установки позволяют собирать и очищать не только отработанные стоки, но и ливневые. Нередко такие системы ставят на территории крупных производственных комплексов. Очищенная в ЛОС вода становится пригодной для повторного использования: мойка машин, территории, промывание техники и т.д. Кроме того, ее можно направить на фильтрационное поле, где она доочистится и уйдет в грунт, либо отвести в ближайший водоем. На территории г. Рубцовска локальных очистных сооружений нет.

Так как на территории города Рубцовска расположены различные промышленные предприятия есть потребность в размещении промышленных локальных очистных сооружений, также исходя из прогноза увеличения численности населения на территории города необходимо запланировать размещение хозяйственно-бытовых городских очистных сооружений.

Таблица 2.8.4-2

Объем сточных вод промышленных предприятий за 2023 год

| № п/п | № договора | Наименование | Токи, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | AO «СГК-Алтай» | 221629 |
| 2. | 11 | OAO РЖД | 42521,9 |
| 3. | 12 | OAO «Вимм-Билль-Данн» | 622922,584 |
| 4. | 15 | OAO «Рубцовский хлебокомбинат» | 4076,132 |
| 5. | 16 | OAO «Мельник» | 25151,108 |
| 6. | 17 | AO «KPOOHA» | 3227 |
| 7. | 76 | MУП Центральный рынок | 8709,9 |
| 8. | 122 | MУTП города Рубцовска | 13920 |
| 9. | 194 | OAO «АСМ-Запчасть» | 9779 |
| 10. | 212 | OAO Алтайвагон | 512644 |
| 11. | 224 | ООО Фирма Инсайдер | 59599 |
| 12. | 548 | OAO РЖД | 1772 |
| 13. | 570 | OAO РПКТИ | 14891,9 |
| 14. | 644 | ООО Савой | 1433,666 |
| 15. | 1350 | AO «OMK Стальной путь» | 9196 |
| 16. | 1368 | OAO HIIK Уралвагонзавод | 86448 |
| 17. | 1501 | ООО Рубцовский ЛДК | 6778 |
| 18. | 1611 | Физическое лицо Баталин С.Н. | 8669 |
| 19. | 2300 | ООО «Литейные детали» | 27585 |
|  |  | Итого | 1680953,19 |

В настоящее время система водоотведения города Рубцовска в целом позволяет обеспечить бесперебойное отведение и очистку сточных вод. Сбросов неочищенных сточных вод из системы централизованной канализации в водные объекты, рельеф и территорию города не допускается со времени ввода в эксплуатацию городских канализационных очистных сооружений в 1986 году.

Наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения являются канализационные сети и коллекторы, подвергающиеся разрушающему воздействию как с наружной, так и внутренней стороны.

В рамках мероприятий по развитию планируется:

  - строительство в упомянутых районах самотечных коллекторов, насосных станций, напорных трубопроводов;

  - дальнейшее развитие канализации в новых проектируемых районах города;

  - канализование существующих районов индивидуальной жилой застройки, где в настоящее время отсутствует система централизованной канализации;

  - переподключение сети канализации западной части города (по ул. Рихарда Зорге) к централизованной центральной части города.

- 2.8.5 Связь и информатизация

Широкий перечень услуг связи и телекоммуникации оказывается в городе Юго-западным линейно-техническим цехом Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», Рубцовский почтамт ОСП УФПС Алтайского края - филиал ФГУП «Почта России», и др., а также представителями операторов мобильной связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле2.

Рубцовский почтамт оказывает услуги по отправке посылок, писем, ценных бандеролей, денежных переводов, прием от населения коммунальных платежей, платежей по кредитным обязательствам, выплате пенсий и пособий, по продаже и доставке товаров первой необходимости, подписке и доставке печатных средств массовой информации (табл. 2.8.5-1).

Таблица 2.8.5-1

Перечень почтовых отделений

| № п/п | Индекс | Краткое наименование | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 658229 | РУБЦОВСК ПОЧТАМТ | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Карла Маркса, д. 139 |
| 2. | 658200 | РУБЦОВСК | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Карла Маркса, д. 139 |
| 3. | 658201 | РУБЦОВСК 1 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, пр-кт Ленина, д. 3 |
| 4. | 658204 | РУБЦОВСК 4 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Тихвинская, д. 18 |
| 5. | 658206 | РУБЦОВСК 6 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Ломоносова, д. 82 |
| 6. | 658207 | РУБЦОВСК 7 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Комсомольская, д. 119 |
| 7. | 658208 | РУБЦОВСК 8 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Степана Разина, д. 194 |
| 8. | 658209 | РУБЦОВСК 9 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Ломоносова, д. 82 |
| 9. | 658210 | РУБЦОВСК 10 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, пр-кт Ленина, д. 172 |
| 10. | 658213 | РУБЦОВСК 13 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Калинина, д. 28 |
| 11. | 658214 | РУБЦОВСК 14 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Степана Разина, д. 69 |
| 12. | 658218 | РУБЦОВСК 18 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Светлова, д. 76 |
| 13. | 658219 | РУБЦОВСК 19 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Рихарда Зорге, д. 55 |
| 14. | 658220 | РУБЦОВСК 20 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Менделеева, зд. 28А |
| 15. | 658222 | РУБЦОВСК 22 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Северная, д. 19 |
| 16. | 658223 | РУБЦОВСК 23 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, пр-кт Рубцовский, д. 39 |
| 17. | 658224 | РУБЦОВСК 24 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, пр-кт Ленина, д. 53 |
| 18. | 658225 | РУБЦОВСК 25 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Жуковского, д. 10 |
| 19. | 658227 | РУБЦОВСК 27 | Российская Федерация, край Алтайский, г Рубцовск, ул Пролетарская, д. 418 |

Услугами цеха телекоммуникаций является обеспечение городской связи, междугородная и международная телефонная связь, документальная электросвязь, в том числе предоставление доступа к сети Интернет, услуги ISDN, проводное вещание, беспроводное вещание.

2.9 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 2.9.1 Функциональное зонирование

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории.

Проектом внесения изменений в генеральный план на территории города Рубцовск определены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Производственная зона

- Коммунально-складская зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона садоводства, огородничества;

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- Зоны рекреационного назначения:

- Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- Зона отдыха;

- Иные рекреационные зоны;

- Зоны специального назначения:

- Зона кладбищ;

- Зона озелененных территорий специального назначения;

- Зона режимных территорий;

- Зона акваторий.

Жилые зоны

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Строительство нового жилищного фонда планируется в новом западном жилом районе. Одной из территорий для строительства является участок, ограниченный ул. Арычной на востоке, ул. Минской на юге, ул. Брусилова на западе и Рабочим трактом на севере. Также планируется застройка территории у западной границы города, вдоль строящейся обходной дороги.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Коммунально-складская зона предназначена для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зону транспортной инфраструктуры города Рубцовск составляют автомобильный транспорт (автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального значения, железнодорожный транспорт) и улично-дорожная сеть города. Кроме того, в зоне транспортной инфраструктуры также расположены автозаправочные станции, станции технического обслуживания и дорожный сервис.

Зона инженерной инфраструктуры включает территории, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры в городе Рубцовск включает в себя территорию объектов электроснабжения; водозаборов; территорий, занятых тепловыми пунктами; территорию, на которой размещены объекты связи.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

3) Зона садоводства, огородничества — для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

На территории города Рубцовск данная зона сельскохозяйственного использования представлена зоной сельскохозяйственных угодий, расположенной как на севере населенного пункта, так и на западе и юго-востоке населенного пункта. Кроме того, в город Рубцовск имеется производственная зона сельскохозяйственных предприятий, расположенная, в основном, на юго-востоке населенного пункта.

Зоны рекреационного назначения

В зону рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В зону рекреационного назначения входят:

- Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) — для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования;

- Зона отдыха — для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

- Иные рекреационные зоны — зона лугопарков вокруг р. Алей.

Зоны специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, озелененные территории специального назначения, режимные территории, а также территории с иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

В зону специального назначения входят:

- Зона кладбищ - для размещения гражданских захоронений;

- Зона озелененных территорий специального назначения - для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов;

- Зона режимных территорий - для размещения режимных объектов и территорий.

Зоны акваторий

Зона акваторий предназначена для размещения природных или искусственных водоемов, водотоков либо иных объектов, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима.

На территории города данная зона выделена под р. Алей, которая находится на землях водного фонда.

Наименование и баланс функциональных зон территории МО г. Рубцовск на расчетный срок определен по графическим данным (табл. 2.9.1-1).

Таблица 2.9.1-1

Баланс функциональных зон в границах МО город Рубцовск

| Наименование | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | МО город Рубцовск |
| Жилые зоны | 2076,39 |
| Общественно-деловые зоны | 248,76 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры в том числе: – производственная зона – зона инженерной инфраструктуры – зона транспортной инфраструктуры – коммунально-складская зона | 2745,48 1192,88 160,01 1321,51 71,08 |
| Зоны сельскохозяйственного использования в том числе: – зона сельскохозяйственных угодий – производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона садоводства, огородничества | 2429,6 659,4 15,81 1754,39 |
| Зоны рекреационного назначения в том числе: – зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – зона отдыха – иные рекреационные зоны | 515,23 11,05 102,89 401,29 |
| Зоны специального назначения в том числе: – зона кладбищ – зона озелененных территорий специального назначения – зона режимных территорий | 176,64 23,08 19,71 133,85 |
| Зоны акваторий | 132,9 |
| Всего | 8325 |

- 2.9.2 Архитектурно-планировочная структура

Генеральным планом города Рубцовска планируется развитие пяти микрорайонов города, сопровождаемое строительством объектов жилого и общественно-делового назначения. В четырех микрорайонах территория будет застраиваться индивидуальными жилыми домами, на территории микрорайона Брусилова – Арычная планируется снести дома старой постройки и построить новые жилые дома средней этажности. Развитие территорий производственной зоны не планируется, ожидается увеличение объема производства на существующих предприятиях, особенно связанных с сельскохозяйственным производством.

Организация территории предусматривает структурное членение на 3 планировочных и 3 промышленно-коммунальных района.

Планировочные районы:

- восточный, включающий в себя Северный, Центральный и Южный жилые районы;

- западный, включающий существующую усадебную жилую застройку – Сад-Город, Новый район малоэтажной застройки, коттеджный поселок «Солнечный»;

- Правобережный район, включающий существующие садоводства и проектируемые коттеджные поселки;

- Промышленно-коммунальные районы:

- Северный;

- Южный;

- Юго-Западный.

Все жилые и промышленно-коммунальные районы связываются кольцом общегородских магистралей с подключением к нему выходов на внешнее направление.

Восточный планировочный район.

Территорию района ограничивают: с запада — железнодорожная магистраль, с юга —долина реки Алей. По характеру, типу и морфологии застройки — это район смешанного строительства; кварталы многоэтажной застройки чередуются с кварталами малоэтажной и усадебной застройки.

Территория района включает в себя исторический центр города, комплекс административных и общественных задний, более позднюю 5–9 эт. застройку и новые коттеджные поселки.

Центр города.

Современное состояние является результатом нереализованных проектных предложений и идей, заложенных в предшествующих проектах. В результате в центре соседствуют: 5–9 этажная застройка, ветхие, предназначенные к сносу, но так и не снесенные усадебные дома и недостроенные жилые и общественные здания.

За исключением Михайло-Архангельского храма (получившего в 1994 году статус памятника архитектуры), исторической застройки, имеющей статус памятников архитектуры, в городе нет, но существуют отдельные интересные с архитектурной точки зрения здания и целые кварталы жилой застройки 40-х – 50-х годов в районе площади Ленина, а также по ул. Ленина в районе «Сельмашзавода». В будущем возможно придание этой территории статуса исторической застройки, а отдельным зданиям статуса памятников архитектуры.

Западный жилой район.

Структура основной части этого района - сеть кварталов усадебной застройки. В центре района небольшие кварталы малоэтажной застройки. В основном это учреждения обслуживания - школы, детские сады, больницы. На севере к застройке примыкает северный промрайон.

На юге жилая застройка граничит с военной частью и промплощадками. Территория от юго-западного промрайона до южной границы города отведена под коттеджный поселок «Солнечный».

Новый западный жилой район.

Единственная значительная незастроенная территория в границах городской черты – это территория у западной границы города, вдоль строящейся обходной дороги.

Обходная дорога является дорогой федерального значения, поэтому вдоль нее предполагается развитие сервисных центров обслуживания.

Проектом планировки и межевания территории, утвержденным постановлением Администрации г. Рубцовска от 21.07.2015 № 3399 на территории ограниченной улицами: Брусилова, Минской, Арычной и Рабочим трактом предусмотрены следующие изменения по развитию территории. Планируется размещение здания многофункционального центра в составе:

1) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (300 м2);

2) помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности (100 м2);

3) магазины продовольственных и непродовольственных товаров с площадью торгового зала 600 м2;

4) предприятия общественного питания на 48 посадочных мест;

5) предприятия бытового обслуживания на 12 рабочих мест;

6) гостиница на 30 мест;

7) аптека;

8) помещения административного назначения (жилищно- эксплуатационные организации, юридические услуги и т.д.).

Также запланировано размещение многотопливной автозаправочной станции, предназначенную только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-x топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) и 1 колонки для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом. Площадь участка, необходимая для размещения объекта, составляет 2753 м2. На месте сквера с площадками для отдыха предлагается установить санитарно-защитную зону для объекта V класса опасности — 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 3.	В границах санитарно-защитной зоны разместить допустимые согласно п. 5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 объекты торговли и бытового обслуживания населения.

В створе Станционного переулка формируются кварталы малоэтажной застройки. Помимо жилья там располагаются предприятия торговли, сферы услуг, школы и детские дошкольные учреждения.

На юго-западе, ближе к обходной дороге, размещается зеленая зона.

Правобережный район.

Освоение территории осложняется отсутствием гидрологической изученности русла реки Алей. В русле р. Алей выделен пояс свободного меандрирования, являющийся зоной активных русловых процессов, связанных с морфологическим преобразованием русла и поймы реки. Вмешательство в русловые процессы в пределах этой зоны может вызвать негативные явления, которые могут принять катастрофический характер.

Вследствие этого любая деятельность, намечаемая в зоне свободного меандрирования реки Алей, гидрологический режим которой уже изменен, требует прогноза необратимых деформаций.

Для этого необходимо проведение научно-исследовательских работ, целью которых является прогноз изменения русловых процессов и водного режима реки и рекомендации по освоению поймы.

В настоящее время территории на правом берегу реки Алей в основном заняты садоводствами.

Было бы неверно проигнорировать эту застройку в дальнейшем.

Кроме того, рыночные отношения в сфере жилой недвижимости создают предпосылки для постепенной трансформации дачных и садоводческих участков в категорию нового жилья.

Промышленные районы.

Северный промышленный район является самым большим промрайоном города. Здесь расположены крупные промышленные предприятия.

Основное развитие промышленных и коммунально-складских территорий в перспективе предполагается именно в северном направлении. Поэтому здесь размещаются основные резервные площадки для развития промышленных и коммунально-складских предприятий.

Южный промышленный район. На границе жилых и промышленных территорий размещается общественный центр, включающий учреждения культуры, торгового обслуживания и спорта. Развитие промышленных предприятий предполагается в пределах промышленных территорий.

Юго-западный промышленный район. В районе предусматриваются резервные площади для размещения гаражей, новой котельной, организации оранжерейного хозяйства. Предлагается развитие центров обслуживания и рекреации на границе с проектируемым поселком Южный, а также по ул. Оросительной.

Организуются озелененные санитарно-защитные зоны.

2.10 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Соглашением № 243/22-ДО от 15.11.2022 г., заключенным между ООО «Автотранс» и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории т. Рубцовска является ООО «Автотранс». В г. Рубцовске предусмотрен раздельный сбор TKO в контейнеры (табл.2.10-1).

По имеющейся в ТО Управления информации на территории г. Рубцовска отсутствуют предприятия по сортировке и переработке отходов, снегоплавильные пункты и снежные свалки.

Генеральным планом на расчетный срок рекомендуется провести рекультивацию территории несанкционированного места размещения отходов в соответствии с СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», а также иным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Транспортирование ТКО от источников образования отходов, в том числе с мест (площадок) накопления ТКО (далее – места (площадки)), осуществляется региональным оператором на полигон твердых коммунальных отходов.

Транспортирование ТКО от источников образования отходов осуществляется на объект захоронения ТКО, включенный в ГРОРО, в Рубцовском районе Алтайского края на земельном участке с кадастровым номером 22:39:020105:1334 (регистрационный номер в ГРОРО: 22-00037-З-00645-031016). Эксплуатирующая организация – ООО «Благоустройство», ИНН 2209032833, лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности № 022 №00067 от 08.09.2011 и № 022 №00256 от 25.04.2016, № Л020-00113-22/00017227 от 29.06.2009.

В границах муниципального образования не расположены объекты размещения отходов, подлежащих реконструкции, выведению из эксплуатации. Объекты размещены на землях промышленности 2,5 км юго-западнее черты г. Рубцовска. Данные объекты не включены в Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края.

Рубцовская зона имеет три объекта захоронения ТКО, включенных в ГРОРО:

- Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, п. Мичуринский, 2,5 км северо-западнее, площадью 72000 кв.м., вместимостью 361470 т (использован на 47 %), регистрационный № в ГРОРО: 22-00037-З-00645-031016, 51.486397, 81.124736, эксплуатирующая компания — ООО «Благоустройство», ИНН 2209032833, вид деятельности: размещение отходов № лицензии 022-00256, дата выдачи: 25.04.2016.

- Россия, Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, 1 км севернее; площадью 89000 кв.м., вместимостью 1077300 т (использован на 52 %), регистрационный № в ГРОРО: 22-00039-З-00170-030417, 52.034394, 80.353652, эксплуатирующая компания — ООО «ВторГеоРесурс», ИНН 2238005111, вид деятельности: размещение отходов № лицензии (22) -7962-Т, дата выдачи: 09.07.2019.

- Россия, Алтайский край, Михайловский район, рп. Малиновое Озеро; площадью 62000 кв.м., вместимостью 111655 т (использован на 38 %), регистрационный № в ГРОРО: 22-00024-З-00625-310715, 51.686346, 79.765548, эксплуатирующая компания — ООО «Михайловский завод химических реактивов», ИНН 2224081867.

На территории г. Рубцовск отсутствуют специальные площадки, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов. Крупногабаритными признаются твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Генеральным планом рекомендуется предусмотреть на территории г. Рубцовск сбор КГО на площадках с контейнерами для раздельного сбора ТКО.

На территории г. Рубцовск необустроенны места (пункты) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов. С целью соблюдения природоохранного законодательства генеральным планом рекомендуется предусмотреть возможность создания данных объектов.

Таблица 2.10-1

Перечень площадок в г. Рубцовске, где установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО

| № п/п | Название улицы, переулка | № дома | Количество контейнеров | Объем, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Пионерский «Спутник» |  | 1 | 2 |
| 2 | ул. Комсомольская | 210 | 1 | 1,1 |
| 3 | ул. Комсомольская | 214 | 1 | 1,1 |
| 4 | ул. Комсомольская | 287 | 1 | 1,1 |
| 5 | ул. Комсомольская | 289 | 1 | 1,1 |
| 6 | ул. Комсомольская | 234 | 1 | 1,1 |
| 7 | пер. Гражданский | 4 | 1 | 1,1 |
| 8 | пер. Гражданский | 14 | 1 | 1,1 |
| 9 | пр. Рубцовский | 15 | 2 | 1,1 |
| 10 | ул. Карла Маркса | 225 | 1 | 1,1 |
| 11 | ул. Карла Маркса | 231 | 1 | 1,1 |
| 12 | ул. Красная | 85 | 2 | 1,1 |
| 13 | пр. Ленина | 174 | 1 | 1,1 |
| 14 | пр. Ленина | 193 | 1 | 1,1 |
| 15 | пр. Ленина | 199г | 1 | 1,1 |
| 16 | пр. Ленина | 251 | 1 | 1,1 |
| 17 | ул. Красная | 95 | 1 | 1,1 |
| 18 | пер. Коммунистический | 18 | 1 | 1,1 |
| 19 | ул. Карла Маркса | 235 | 1 | 1,1 |
| 20 | пр. Ленина | 267 | 1 | 1,1 |
| 21 | пр. Ленина | 245 | 1 | 1,1 |
| 22 | ул. Пролетарская | 414 | 1 | 1,1 |
| 23 | ул. Пролетарская | 418 | 1 | 1,1 |
| 24 | ул. Пролетарская | 403 | 1 | 1,1 |
| 25 | ул. Пролетарская | 427 | 2 | 1,1 |
| 26 | ул. Пролетарская | 423 | 1 | 1,1 |
| 27 | пер. Алейский | 30 | 2 | 1,1 |
| 28 | ул. Осипенко | 158 | 1 | 1,1 |
| 29 | ул. Осипенко | 140 | 1 | 1,1 |
| 30 | пр. Ленина | 179 | 1 | 1,1 |
| 31 | ул. Осипенко | 144 | 1 | 1,1 |
| 32 | пр. Рубцовский | 59 | 1 | 1,1 |
| 33 | пр. Рубцовский | 47 | 1 | 1,1 |
| 34 | пр. Рубцовский | 31 | 1 | 1,1 |
| 35 | пр. Ленина | 138 | 1 | 1,1 |
| 36 | пер. Гражданский | 28 | 1 | 1,1 |
| 37 | пер. Гражданский | 35 | 1 | 1,1 |
| 38 | ул. Юбилейная | 34 | 1 | 1,1 |
| 39 | пр. Ленина | 125 | 1 | 1,1 |
| 40 | ул. Локомотивная | 25 | 1 | 1,1 |
| 41 | ул. Жуковского | 01 | 1 | 1,1 |
| 42 | ул. Крылова | 2 | 1 | 1,1 |
| 43 | ул. Комсомольская | 187 | 2 | 1,1 |
| 44 | ул. Комсомольская | 135 | 1 | 1,1 |
| 45 | пр. Ленина | 59 | 2 | 1,1 |
| 46 | пр. Ленина | 70 | 1 | 1,1 |
| 47 | ул. Громова | 32 | 1 | 1,1 |
| 48 | ул. Б.Победы | 6 | 1 | 1,1 |
| 49 | ул. Краснознаменская | 116 | 2 | 1,1 |
| 50 | ул. Пушкина | 2 | 1 | 1,1 |
| 51 | ул. Краснознаменская | 106 | 1 | 1,1 |
| 52 | ул. Комсомольская | 140 | 1 | 1,1 |
| 53 | ул. Дзержинского | 28 | 1 | 1,1 |
| 54 | ул. Дзержинского | 31 | 1 | 1,1 |
| 55 | ул. Дзержинского | 10 | 1 | 1,1 |
| 56 | ул. Дзержинского | 6 | 1 | 1,1 |
| 57 | ул. Комсомольская | 129 | 2 | 1,1 |
| 58 | ул. Комсомольская | 125 | 1 | 1,1 |
| 59 | ул. Комсомольская | 133 | 1 | 1,1 |
| 60 | ул. Локомотивная | 2 | 1 | 1,1 |
| 61 | ул. Улежникова | 7 | 1 | 1,1 |
| 62 | пр. Ленина | 54 | 1 | 1,1 |
| 63 | ул. Громова | 5 | 1 | 1,1 |
| 64 | ул. Громова | 15 | 1 | 1,1 |
| 65 | ул. Краснознаменская | 88 | 1 | 1,1 |
| 66 | ул. Громова | 1 | 1 | 1,1 |
| 67 | ул. Громова | 4 | 1 | 2 |
| 68 | пр. Ленина | 19 | 1 | 2 |
| 69 | ул. Громова | 10 | 1 | 2 |
| 70 | пр. Ленина | 31 | 1 | 1,1 |
| 71 | пр. Ленина | 9 | 1 | 1,1 |
| 72 | пр. Ленина | 3 | 1 | 1,1 |
| 73 | ул. Октябрьская | 110 | 2 | 1,1 |
| 74 | ул. Харьковская | 17 | 1 | 2 |
| 75 | ул. Харьковская | 17 | 1 | 1,1 |
| 76 | ул. Октябрьская | 157 | 1 | 1,1 |
| 77 | ул. Калинина | 9 | 1 | 1,1 |
| 78 | ул. Алтайская | 1 | 1 | 1,1 |
| 79 | ул. Октябрьская | 78 | 2 | 1,1 |
| 80 | ул. Алтайская | 11 | 2 | 1,1 |
| 81 | ул. Алтайская | 29 | 2 | 1,1 |
| 82 | ул. Октябрьская | 4 | 1 | 2 |
| 83 | ул. Алтайская стадион «Спарта» |  | 3 | 2 |
| 84 | В/Ч 6720 |  | 2 | 2 |
| 85 | ул. Тихвинская | 32 | 2 | 1,1 |
| 86 | ул. Алтайская | 47 | 1 | 1,1 |
| 87 | ул. Тихвинская | 18 | 1 | 1,1 |
| 88 | ул. Алтайская | 86 | 2 | 1,1 |
| 89 | ул. Алтайская | 96 | 2 | 1,1 |
| 90 | ул. Алтайская | 96 | 1 | 2 |
| 91 | ул. Светлова | 68 | 2 | 1,1 |
| 92 | ул. Светлова | 94 | 1 | 1,1 |
| 93 | ул. Октябрьская | 27 | 2 | 1,1 |
| 94 | ул. Светлова | 25 | 2 | 1,1 |
| 95 | ул. Светлова | 25 | 1 | 2 |
| 96 | ул. Алтайская | 187а | 2 | 1,1 |
| 97 | ул. Алтайская | 193 | 2 | 1,1 |
| 98 | ул. Северная | 23 | 2 | 1,1 |
| 99 | ул. Северная | 29 | 2 | 1,1 |
| 100 | ул. Северная | 14 | 2 | 1,1 |
| 101 | ул. Октябрьская | 024 | 1 | 1,1 |
| 102 | ул. Тракторная | 152 | 1 | 1,1 |
| 103 | ул. Тракторная | 158 | 1 | 1,1 |
| 104 | ул. Северная | 3а | 1 | 1,1 |
| 105 | ул. Федоренко | 8 | 2 | 1,1 |
| 106 | ул. Никольская | 4 | 1 | 1,1 |
| 107 | ул. Никольская | 14 | 1 | 2 |
| 108 | ул. Никольская | 14 | 1 | 1,1 |
| 109 | ул. Федоренко | 11а | 2 | 1,1 |
| 110 | ул. Федоренко | 15 | 1 | 1,1 |
| 111 | ул. Федоренко | 21 | 1 | 1,1 |
| 112 | ул. Федоренко | 22 | 2 | 1,1 |
| 113 | ул. Киевская | 6 | 2 | 1,1 |
| 114 | ул. Тракторная | 76 | 1 | 2 |
| 115 | ул. Тракторная | 76 | 1 | 1,1 |
| 116 | ул. Тракторная | 74 | 1 | 2 |
| 117 | ул. Тракторная | 74 | 1 | 1,1 |
| 118 | ул. Московская | 4 | 1 | 1,1 |
| 119 | ул. Комсомольская | 55 | 2 | 1,1 |
| 120 | ул. Октябрьская | 022 | 1 | 2 |
| 121 | ул. Урицкого | 2 | 1 | 1,1 |
| 122 | пр. Ленина | 10 | 1 | 2 |
| 123 | ул. Московская | 10 | 1 | 1,1 |
| 124 | ул. Ленинградская | 2а | 1 | 1,1 |
| 125 | ул. Октябрьская | 117а | 1 | 1,1 |
| 126 | ул. Комсомольская | 110 | 1 | 1,1 |
| 127 | ул. Тракторная | 56а | 1 | 1,1 |
| 128 | ул. Степана Разина | 196 | 1 | 1,1 |
| 129 | ул. Ломоносова | 80 | 1 | 1,1 |
| 130 | ул. Арычная | 23 | 1 | 1,1 |
| 131 | ул. Арычная | 33 | 1 | 1,1 |
| 132 | ул. Брусилова | 30 | 1 | 1,1 |
| 133 | ул. Брусилова | 47 | 1 | 1,1 |
| 134 | ул. Брусилова | 8г | 1 | 1,1 |
| 135 | ул. Ипподромская | 41а | 1 | 1,1 |
| 136 | ул. Ломоносова | 50 | 1 | 1,1 |
| 137 | пер. Контурный | 39 | 1 | 2 |
| 138 | ул. Одесская | 5а | 1 | 1,1 |
| 139 | ул. Павлова | 50а | 1 | 1,1 |
| 140 | ул. Путевая | 25 | 1 | 1,1 |
| 141 | ул. Рихарда Зорге | 102 | 1 | 1,1 |
| 142 | ул. Рихарда Зорге | 161 | 1 | 1,1 |
| 143 | ул. Рихарда Зорге | 41 | 1 | 1,1 |
| 144 | ул. Рихарда Зорге | 96а | 1 | 1,1 |
| 145 | ул. Мелиоративная | 15 | 1 | 1,1 |
| 146 | ул. Районная | 4 | 1 | 1,1 |
| 147 | ул. Тракторная | 17 | 1 | 1,1 |
| ИТОГО |  | х | 178 | х |

На территории МО города Рубцовск в пределах городской черты, у западной границы, находится закрытое городское кладбище площадью 20 га. В границах муниципального образования города Рубцовска и прилегающей зоне по 1000 м. в каждую сторону от муниципального образования, зарегистрированные захоронения биологических отходов, скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.

2.11 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.

- 2.11.1 Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

– выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;

– выхлопных газов автомобильного транспорта;

– пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.;

Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу.

В процессе сжигания твердого (древесина, каменный уголь в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы.

Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2022 году» в городе Рубцовске отмечена следующая динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха выше ПДКм.р. (в %) (табл. 2.11.1-1).

Таблица 2.11.1-1

Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха выше ПДКм.р. (в %)

| № п/п | Территория | 2020 | 2021 | 2022 | Темп прироста/снижения к 2020 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Рубцовск | 2,29 | 2,68 | 1,22 | -1,07 |

В городе Рубцовске также отмечена доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, выше краевых показателей. В 2022 году были получены пробы, превышающие ПДК в 2,1 – 5,0 по взвешенным веществам на территории города.

Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются теплоснабжающие организации и местные котельные, обеспечивающие теплом более 30 предприятий и организаций города, а также индивидуальные жилые дома с печным отоплением. Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносят золоотвалы бывших промышленных предприятий. На промышленных предприятиях газоочистными установками улавливается лишь 40 % отходящих загрязняющих веществ, преимущественно взвешенных. Автомобильный транспорт по-прежнему остается одним из самых крупных загрязнителей окружающей среды города. Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в загрязнении атмосферного воздуха и почвы токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей.

Состояние водных ресурсов

По результатам исследований проб воды из р. Алей в 2023–2024 г. по санитарно- химическим, санитарно-микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, проб, не отвечающих нормативным требованиям не выявлено.

Подземных источником централизованного питьевого водоснабжения в г. Рубцовске нет, поэтому социально-гигиенический мониторинг исследования качества подземных вод в г. Рубцовске не осуществляется.

Санитарное состояние р. Алей неудовлетворительное уже в фоновом створе. На качество воды оказывает значительное влияние хозяйственная деятельность на водосборе реки выше города. Вода не соответствует в отдельные периоды года нормативным показателям по органолептическим показателям вредности (запах, цвет), общесанитарному (взвешенные вещества — до 1000 мг/л и выше, биогенные, органические — по БПК5), токсикологическим показателям (нефтепродукты, тяжелые металлы, фенолы).

Большое количество источников техногенного загрязнения реки Алей расположено выше города Рубцовска (горнорудный промышленный комплекс г. Горняк, Змеиногорск и др.). Основными источниками загрязнения р. Алей в черте города Рубцовска являются хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды (Северный и Южный промузлы), поверхностные загрязненные воды (талые и дождевые) с неблагоустроенных прибрежных территорий города, сельхозугодий.

К источникам загрязнения относятся садово-огородные участки жителей города, сельхозугодья, многочисленные несанкционированные свалки бытового мусора. Как правило, на участках широко используются минеральные и органические удобрения, гербициды, которые с дождевыми и талыми водами в значительных количествах поступают в водные объекты. Однако объемы поступлений с садово-огородных (приусадебных) участков до настоящего времени пока не оценивались.

Большое количество загрязняющих веществ (взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, патогенная микрофлора) поступает в городские водотоки с дождевыми и талыми водами с селитебной, промышленной и коммунально-складской территории города.

Состояние почвенного покрова

Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии.

Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенных пунктов, производственных предприятий и территорий интенсивного рекреационного использования.

Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций, разработке карьеров. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам, углеводородами, свинцом, бенз(а) пиреном, диоксинами.

Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

Отбор пробы почвы в рамках социально-гигиенического мониторинга проводится в следующих местах): г. Рубцовск, пер. Коммунистический, 35, г. Рубцовск, ул. Беломорская, 44, г. Рубцовск, ул. Светлова,90, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.

Пo результатам исследований проб почвы г. Рубцовска в 2023- 2024 г., по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, проб, не отвечающих нормативным требованиям не выявлено.

- 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории МО города Рубцовска подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов.

Необходимы мероприятия по:

– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;

– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;

– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;

– благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;

– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;

– организации озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

•	модернизация систем газоочистки на промышленных предприятиях города;

•	организация транспортного движения;

•	вывод транзитного движения автотранспорта, следующего через центр города, на обходную дорогу;

•	трассировка маршрутов пригородных и междугородных автобусов по периферийным улицам на обходную магистраль;

•	разработать сводный том ПДВ города;

Для улучшения эколого-гигиенических условий в городе на первую очередь предлагается вынос и реконструкция ряда промышленных предприятий города:

•	переоборудовать открытый склад угля Гортопа в закрытый. В результате СЗЗ уменьшится с 500 м до 100 м.;

•	трансформатор подстанции «Южная» оградить экраном. СЗЗ уменьшится с 1000 м. до 100 м.;

В результате предложенных мероприятий количество жилого фонда, расположенного в СЗЗ сократится в два раза и составит около 400 тыс.м2.

Исторически сложившаяся планировочная структура размещения жилого сектора в непосредственной близости к крупным промышленным предприятиям выдвигает в первоочередные мероприятия благоустройство, озеленение СЗЗ промышленных предприятий города. Последовательная проработка территориальной организации СЗЗ предприятий должна прослеживаться на всех этапах разработки любой проектной градостроительной документации, строительства и эксплуатации.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.

Для охраны вод необходимы мероприятия по:

- внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;

- внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;

- соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

- полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.

В качестве мероприятия по повышению качества очистки сточных вод на период до 2025 года рассматривается модернизация очистной станции установкой ультрафиолетового обеззараживания сточных вод (далее — УФО).

На территории города Рубцовска установлена зона затопления 1 % обеспеченности территории с реестровым номером 22:70-6.375

В соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В границах установленной зоны затопления находится жилая зона города Рубцовска, обеспеченная сооружениями инженерной защиты территорий, а именно: инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части города и берегоукрепление р. Алей длиной 0,59 км в районе дома по ул. Светлая, 92.

Вопрос об установлении границ зон затопления, а также требования, предъявляемые к ним, регулируются постановлением правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «об определении границ зон затопления, подтопления».

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

А) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

Б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

В) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

Г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

Д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Мероприятия по охране почв

В целях охраны почв от загрязнения необходимы мероприятия по:

- организации планово-регулярной очистки территории МО г. Рубцовск от отходов производства и потребления со складированием их в контейнеры и последующим вывозом на объекты размещения отходов;

- установка в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения контейнеров на специально огороженных площадках с бетонным покрытием;

- утилизации отходов производства и потребления.

Рекультивация объектов размещения отходов осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее - Земельный кодекс РФ) и включает в себя мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении земель сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, порядок государственного учета которых устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применительно к земельным участкам, однородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе сельскохозяйственных угодий, а в отношении земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, также в соответствии с целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения.

Консервация земель проводится в отношении нарушенных земель, негативное воздействие на которые привело к их деградации, ухудшению экологической обстановки и (или) нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускается осуществление хозяйственной деятельности, если устранение таких последствий путем рекультивации земель в целях обеспечения соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, невозможно в течение 15 лет.

Рекультивация земель, консервация земель осуществляются в соответствии с утвержденными проектом рекультивации земель, проектом консервации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий.

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

При осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, использование отходов производства и потребления, а также захоронение токсичных вскрышных пород не допускаются.

Рекультивация земель может осуществляться путем поэтапного проведения работ по рекультивации земель при наличии в проекте рекультивации земель выделенных этапов работ, для которых определены содержание, объемы и график работ по рекультивации земель для каждого этапа работ, а в случае осуществления рекультивации земель с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации также сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель для каждого этапа работ.

Проект рекультивации земель подготавливается в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, если такие строительство, реконструкция приведут к деградации земель и (или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, или в виде отдельного документа в иных случаях.

Мероприятия, в том числе обустройство мест для сбора вторичных ресурсов должны соответствовать следующим архитектурным требованиям:

- ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метра темного цвета (профнастил, сетка или смешанное: профнастил/сетка (от уровня крышки контейнера до крыши);

- крыша для минимизации попадания атмосферных осадков.

Исходя из современных представлений о благоустройстве места накопления ТКО, оно должно отвечать следующим условиям:

- защита от атмосферных осадков;

- предотвращение разноса мусора ветром;

- простота опорожнения накопителей отходов;

- простота загрузки мусора для жителей;

- пешая доступность;

- регулярная очистка, мойка, дезинфекция и дератизация;

- эстетическое исполнение.

При размещении и содержании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов необходимо соблюдать санитарные правила, которые регламентированы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Так, на территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, но огороженной, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. Вокруг них (в радиусе не менее 10 метров) не должно быть зарослей растительности, свалок бытовых и промышленных отходов.

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по группам однородных отходов и сбор разделенных групп ТКО на контейнерных площадках в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления ТКО, а также иными лицами, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Раздельное накопление ТКО может организовываться органами местного самоуправления, региональным оператором, оператором по согласованию с региональным оператором, на территории которых осуществляется раздельное накопление ТКО.

При раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами.

Организация раздельного накопления ТКО на территории субъекта Российской Федерации осуществляется с помощью контейнерной системы раздельного накопления ТКО, при которой сухие отходы размещаются в одном/нескольких контейнерах с определенной цветовой индикацией. Смешанные отходы размещаются в контейнере с отличающейся цветовой индикацией.

Каждая контейнерная площадка на территории МКД субъекта Российской Федерации оборудуется отдельным контейнером (контейнерами) для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов.

Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от смешанных отходов. Не допускается вывоз смешанных и раздельно накопленных сухих отходов одним мусоровозом за исключением случая, когда его технические характеристики прямо предусматривают одновременную транспортировку смешанных и раздельно накопленных отходов. В целях наглядного понимания системы раздельного накопления отходов соблюдается единое оформление мусоровозов, соответствующее Региональному стандарту. Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется по мере их накопления в соответствии с графиком вывоза ТКО, но не реже 1 раза в 10 календарных дней. Вывоз смешанных отходов с мест их накопления осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в день в соответствии с графиком вывоза ТКО. Кузов мусоровоза, вывозящего сухие виды отходов, годные к переработке, окрашивается и имеет оформление в соответствии с Региональным стандартом с содержанием информации о видах ТКО, вывозимых соответствующим мусоровозом. Кузов мусоровоза, вывозящего смешанные отходы, окрашивается и имеет оформление в соответствии с Региональным стандартом. Машина с сухими видами отходов направляется на один из объектов обработки, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, где сухие отходы сортируются по фракциям с последующей транспортировкой отдельных фракций на предприятия по их утилизации.

На территории Мо г. Рубцовск отсутствуют места несанкционированных сбросов. Вывоз ТКО производится региональным оператором Рубцовской зоны.

Проектом Минприроды предлагается выявление несанкционированных свалок будет организовано органами местного самоуправления или федеральными органами исполнительной власти. При выявлении мест сброса и выгрузки ТКО госорганы составят акт. Копию акта в течение 10 рабочих дней будут направлять лицам, которые провели несанкционированный сброс ТКО, а также владельцам и арендаторам участка.

Нарушители должны будут провести ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в течение 30 дней после получения акта. Если нарушителей не выявили или места сброса не устранили вовремя, ликвидацией загрязнения окружающей среды займутся госорганы. Ликвидацию проведут в срок не более двух лет, а после взыщут расходы с организаторов несанкционированной свалки или с владельцев и арендаторов загрязненного земельного участка.

2.12 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО города Рубцовск включают:

– санитарно-защитная зона;

– охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

– охранная зона линий и сооружений связи;

– охранная зона тепловых сетей;

– зоны охраны объектов культурного наследия;

– водоохранные зона;

– прибрежная защитная полоса;

– охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

– зоны затопления и подтопления;

– зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

– зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

– придорожные полосы автомобильных дорог.

- 2.12.1 Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования — санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года). Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

- I класса с СЗЗ 1000 м;

- II класса с СЗЗ 500 м;

- III класса с СЗЗ 300 м;

- IV класса с СЗЗ 100 м;

- V класса с СЗЗ 50 м.

Данные зоны установлены на территории МО г. Рубцовск согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 03.03.2022) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

В санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Данная зона на территории МО города Рубцовск установлена вокруг следующих объектов: в южной части вокруг АО «Барнаульская генерация» — «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (22:70-6.539); промышленная площадка по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 204 (22:70-6.530); санитарно-защитная зона производственной площадки ПС 220 кВ «Южная» (22:00-6.945).

В северо-восточной части города данная зона располагается около промплощадки Рубцовского филиала — филиала АО «Алтайская топливная компания» в 30 метрах на северо-запад от здания административно бытового корпуса по ул. Тракторной, 33б (22:70:010113:12); ул. Тракторная, 33б (22:70:010113:24); в 140 метрах на юго-запад от здания административно-бытового корпуса по ул. Тракторной, 33б (22:70:000000:84). В том же направлении санитарно-защитная зона располагается около предприятия ООО «Рубцовский лесо-деревоперерабатывающий комбинат» по адресу: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 41; промплощадки Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», расположенная по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33; производственной площадки АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» расположенной по адресу: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21; около предприятия «Рубцовский молочный завод» филиал Акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» г. Рубцовск, ул. Строительная, 32.

Также санитарно-защитная зона находится справа от моста на Змеиногорском тракте при въезде в город. Она установлена для МУП «Рубцовский водоканал» (22:70-6.537). Санитарно-защитная зона установлена для автомойки по ул. Осипенко, 2 (22:70-6.353); Санитарно-защитная зона производственной площадки АЗС №45 ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (22:70-6.355),Санитарно-защитная зона для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (22:70-6.538),Санитарно-защитная зона ПАО НК «Роснефть- Алтайнефтепродукт» (22:70-6.130), Санитарно-защитная зона «Общество с ограниченной ответственностью «Автомаркет», станция технического обслуживания, расположенная по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 291(22:70-6.548).

Санитарно-защитная зона установлена для ряда котельных. Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №13 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (22:70-6.366); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №8 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», ул. Путевая, 15 (22:70-6.358); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №6 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (22:70-6.363); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №1 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (22:70-6.362); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №2 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», ул. Мелиоративная, 15а (22:70-6.368); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №4 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», Оросительная, 217 (22:70-6.553); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №5 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», пер. Фруктовый, 6 (22:70-6.360); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №9 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», ул. Рихарда Зорге, 157Б (22:70-6.359); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №3 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», ул. Рихарда Зорге, 27 Г (22:70-6.367); Санитарно-защитная зона производственной площадки котельной №10 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», ул. Одесская, 8 (22:70-6.364).

- 2.12.2 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства на территории МО г. Рубцовск установлены от: распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, а также воздушных линий электропередач ВЛ 110 кВ ЮТ-149, ЮТ-150 «Южная-Алттрак», ВЛ 110 кВ ЮС-145, ЮС-146 «Южная-АСМ», ВЛ 110 кВ ЮБ-163 «Южная-Безрукавская», ВЛ 110 кВ ЮГ-148 «Южная-Горняк», ВЛ 110 кВ ЮТ-149, ЮТ-150 «Южная-Алттрак», ВЛ 110 кВ БМ-64 «Безрукавская-Мирная», ВЛ 110 кВ ЮГ-153, ЮГ-154 «Южная-Набережная», в составе Рубцовского электросетевого комплекса № З-7.

Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон ЛЭП нельзя осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением сооружений, или боеприпасов.

По территории МО г. Рубцовск проходят линии электропередачи 10 (6), 35, 110 кВ. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, установлены охранные зоны ВЛ в размере 10, 15, 20 метров.

- 2.12.3 Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. № 578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны линии.

Перечень охранных зон линий и сооружений связи на территори МО г. Рубцовск: Отвод от ВОЛС Рубцовск-Угловское до БС 22.4274 Ак-Рубцовск ОАО «МегаФон» (22:00-6.177); Отвод от ВОЛС Рубцовск-Угловское до БС220081 Рубцовск. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (22:70-6.12); Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Татарск-Рубцовск» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в границах города Рубцовска Алтайского края (22:70-6.49); Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Рубцовск-Угловское» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в границах г.Рубцовска Алтайского края (22:70-6.54); Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Татарск-Рубцовск» ООО «АлтайТелефонСтрой» в границах города Рубцовска Алтайского края (22:70-6.58); Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Барнаул-Рубцовск» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в границах г.Рубцовска Алтайского края (22:70-6.62); Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Барнаул-Рубцовск» ООО «АлтайТелефонСтрой» в границах г. Рубцовска Алтайского края (22:70-6.65); Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Рубцовск-Белокуриха» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в границах муниципального образования г.Рубцовск Алтайского края (22:70-6.68); Охранная зона волоконно-оптической линии передачи Рубцовск-Усть-Калманка (участок Рубцовск-Горняк) Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» (22:00-6.1070); Охранная зона волоконно-оптической линии связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 1 (22:70-6.554); ВОЛП Рубцовск – Славгород (22:00-6.965).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, которые с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы, устраивать заграждения и др. препятствия;

5) производить строительство и реконструкцию ЛЭП, радиостанций и др. объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

6) производить защиту от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;

7) устраивать причалы, производить погрузо-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы производить добычу рыбы, а также водных животных и растения придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

- 2.12.4 Охранная зона тепловая сетей

В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно - активных веществ и горюче - смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

- 2.12.5 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

На территории МО город Рубцовск находится 10 объекта культурного наследия регионального значения (таблица 2.12.3-1).

В настоящее время границы территорий и зоны охраны установлены для всех объектов культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

- охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия

Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля;

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Таблица 2.12.3-1

Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории МО город Рубцовск с утвержденными

границами территорий и установленными зонами охраны

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория | Вид ОКН | Общая видовая принадлежность | Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ | НПА о постановке на государственную охрану | Границы территории НПА | Реестровый номер территории ОКН в ЕГРН | Зоны охраны НПА | Реестровый номер зон охраны ОКН в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обелиск Победы | г. Рубцовск, бульвар Победы, 3а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610515840005 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Приказ Алтайохранкультуры от 23.04.2020 № 365 | 22.70.0.3 | Приказ Алтайохранкультуры от 24.10.2022 № 1293 | 22:70-6.543 |
| 2. | Памятник воинам - железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | г. Рубцовск, Локомотивное депо | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610515850005 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2020 № 452; Внесение изменений от 08.07.2020 № 594 | 22.70.0.10 | Приказ Алтайохранкультуры от 16.12.2021 № 1484 | 22:70-6.529 |
| 3. | Бюсты комсомольцев - Героев Советского Союза Рублевского В.С. Добродомова Г.С. Сидоренко И.С. | г. Рубцовск, пр. Ленина, 119 А | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610515810005 | Постановление Алтайского краевого Совета 4.народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2020 № 449; Внесение изменений от 08.07.2020 № 593 | 22.70.0.9 | Приказ Алтайохранкультуры от 20.12.2021 № 1516 | 22:70-6.528 |
| 4. | Памятник воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны | г. Рубцовск, пр. Ленина, 132а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610537870005 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Приказ Алтайохранкультуры от 29.04.2020 № 410 | 22.70.0.4 | Приказ Алтайохранкультуры от 20.10.2022 № 1260 | 22:70-6.540 |
| 5. | Могила погибших революционеров | г. Рубцовск, пр. Ленина, 145а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610515800005 | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2020 № 455; Внесение изменений от 08.07.2020 № 596 | 22.70.0.8 | Приказ Алтайохранкультуры от 24.10.2022 № 1297 | 22:70-6.542 |
| 6. | Горком | г. Рубцовск, просп. Ленина, 130 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221410141630005 | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12. 1994 № 169 | Приказ Алтайохранкультуры от 11.12.2019№ 745 | 22.70.0.1 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2021№ 459 | 22:70-6.373 |
| 7. | Клуб в честь 10-летия Октября | г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 141 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 21410019890005 | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12. 1994 № 169 | Приказ Алтайохранкультуры от 11.12.2019№ 750 | 22.70.0.2 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2021№ 461 | 22:70-6.372 |
| 8. | Дом культуры завода «Алтайсельмаш» | г. Рубцовск, ул. Ленина, 190 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610412200005 | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12. 1994 № 169 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2020№ 458 | 22.67.0.7 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2021№ 460 | 22:70-6.374 |
| 9. | Мемориальный комплекс, посвященный мужеству и доблести воинов земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | г. Рубцовск, ул. Локомотивная, 15б | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610515820005 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2020№ 461 | 22.70.0.7 | Приказ Алтайохранкультуры от 24.10.2022 № 1294 | 22:70-6.541 |
| 10. | Михаило-Архангельский собор | г. Рубцовск, ул. Советская, 9 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610515830005 | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12. 1994 № 169 | Приказ Алтайохранкультуры от 29.04.2020 № 409 | 22.70.0.5 | Приказ Алтайохранкультуры от 14.05.2021№ 463 | 22:70-6.370; 22:70-6.371 |

До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

– для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

– для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

– для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

– для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

На территории объекта культурного наследия запрещается:

– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

- 2.12.6 Водоохранная зона

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ст.65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», водоохранными зонами являются – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории МО города Рубцовск установлена водоохранная зона реки Алей (22:00-6.999).

В отношении земельных участков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании утвержденного технического проекта.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Использование ЗУ в границах береговых полос водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии с федеральными законами.

- 2.12.7 Прибрежная защитная полоса

На территории города проходит прибрежная защитная полоса реки Алей на территории Алтайского края (22:00-6.998). В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть восемнадцатая в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

- 2.12.8 Зоны затопления и подтопления

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты. Ограничения в использовании согласно, ст. 67.1 «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий», п. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 6.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

В границах города Рубцовск установлена зона затопления 1 % обеспеченности территории. Сведения о границе, которой внесены в ЕГРН (реестровый номер 22:70-6.375). С ноября 2024 года установлена граница зон подтопления р. Алей (Восточный Алей).

- 2.12.9 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

- Согласно Положению, об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

- В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

- Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

- В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

- Указанные ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

- Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

Охранная зона геодезического пункта на территории МО г. Рубцовск (22:70-6.555): вид сети — государственная нивелирная сеть, название пункта (номер марки) - Рубцовска (б/н), тип пункта - марка, тип центра - неизвестен, класс сети – 1 класс, ID номер - M440410009.

- 2.12.10 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

Передающим радиотехническим объектом является специальное оборудование для передачи и приема различных сигналов (волн), к которым относятся различные антенны (спутниковые, сотовые, аналоговые, радиоантенны и т. д.), а также их комплексы. На территории города Рубцовск данная зона представлена зоной ограничения застройки для объекта связи РТРС «Алтайский КРТПЦ» (22:70-6.71), код объекта № 101801117 в Алтайском крае, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 1 (антенная опора РТПС Н=151,0 м).

Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зона и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 « Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зона и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; ; СанПин 2.1.8/2.2.4.2303-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» изменения 1 к СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03; Размер прогнозируемой ЗОЗ по направлениям не превышает 789,9 м (максимальный радиус) высота от 26,7 до 39,3 м.

Зона ограничений устанавливается для защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых оборудованием, и обеспечения безопасной эксплуатации объекта.

Зона ограничений ПРТО подлежит установлению на территории, прилегающей к ПРТО, в пределах которой уровни электромагнитного поля превышают установленные санитарно-эпидемиологическими требованиями предельно допустимые уровни для населения.

- 2.12.11 Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

В соответствии с данными ЕГРН кадастровому участку с номером 22:70-6.550 присвоен статус запретной зоны по внешнему ограждению территории военного объекта. Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

Обязательным требованием при установлении запретной зоны является обустройство 50-метровой противопожарной полосы, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного склада, в пределах которой осуществляются вырубка деревьев и кустарника и вспашка по всей ширине.

Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую к территории военного склада. Ширина запретной зоны от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается:

•	для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей — до 400 метров;

•	для военных складов вооружения и военного имущества — до 100 метров.

Обязательным требованием при установлении запретной зоны является обустройство 50 метровой противопожарной полосы, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного склада, в пределах которой осуществляются вырубка деревьев и кустарника и вспашка по всей ширине.

- 2.12.12 Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО ГОРОД РУБЦОВСК НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития (объекты местного значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов п. 20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них целевых показателей.

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности городской среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития производственного, административного, образовательного и культурного центра.

При формировании перечня проектных предложений также учитывались ежегодные послания Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края, Главы города Рубцовск, определяющие основные направления развития, значения показателей.

Развитие социальной инфраструктуры предусмотрено с учетом результатов демографического прогноза, а также планов по вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству жилых и социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, что позволяет увеличить зону обслуживания данных селитебных территорий. Это, в свою очередь, позволяет упорядочить жилые и общественно-деловые зоны, более рациональную систему улично-дорожной сети населенных пунктов.

Оценка потребности в объектах социальной инфраструктуры определена на основании действующей нормативно-правовой документации.

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры сформированы на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения, разработанных схем тепло- и водоснабжения, иной документации в сфере развития инженерной инфраструктуры.

Характеристики планируемых к реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение определено в настоящем Генеральном плане в соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом действующих норм и правил.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории муниципального образования.

В целом, влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории базируется на следующих критериях:

- безопасность среды жизнедеятельности;

- комфортность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, в настоящем Генеральном плане сформирован общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения (функциональной зоны) по каждому объекту, который приведен в разделе 1 Положения о территориальном планировании.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории в виде конкретных количественных показателей такого влияния представлена в таблице 3-1 «Основные технико-экономические показатели».

Территориальное расположение МО город Рубцовск в пределах, природно-ресурсный потенциал, транспортная сеть, наличие объектов инженерной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, производственные и сельскохозяйственные объекты говорят о достаточно высоком потенциале развития МО г. Рубцовск. С основными технико-экономическими показателями можно ознакомиться в таблице 3-1.

Таблица 3-1.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория города |  |  |  |
| 1.1 | По данным Росреестра | га | 8325 | 8325 |
| 2 | Структура функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 1918,51 | 2076,39 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 199,29 | 248, 76 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 1140,25 | 1192,88 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 160,01 | 160,01 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1300,98 | 1321,51 |
| 2.6 | Коммунально-складская зона | га | 71,08 | 71,08 |
| 2.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 659,4 | 659,4 |
| 2.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 15,81 | 15,81 |
| 2.9 | Зона садоводства и огородничества | га | 1754,39 | 1754,39 |
| 2.10 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 11,05 | 11,05 |
| 2.11 | Зона отдыха | га | 47,79 | 102,89 |
| 2.12 | Иные рекреационные зоны | га | 401,29 | 401,29 |
| 2.13 | Зона кладбищ | га | 23,08 | 23,08 |
| 2.14 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 19,71 | 19,71 |
| 2.15 | Зона режимных территорий | га | 133,85 | 133,85 |
| 2.16 | Зоны акваторий | га | 132,9 | 132,9 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | тыс. чел | 123379 | 139329 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 | 2967,9 | 3030,32 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 956,3 | 959,33 |

Однако в настоящее время в виду ряда проблем (экономических, демографических, бюджетных и др.) наблюдается ухудшение показателей развития муниципального образования.

Тенденция обострения демографической ситуации в МО г. Рубцовск связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни.

Усугубляет ситуацию естественная и миграционная убыль населения в муниципальном образовании. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Причинами падения рождаемости являются экономические факторы и изменение у населения типа репродуктивного поведения. При принятии серьезных мер по стимулированию роста рождаемости, естественные потери населения муниципального образования возможно стабилизировать. Чтобы сохранить численность на сегодняшнем уровне, наряду с принятием мер, направленных на создание условий для роста рождаемости и снижения смертности населения, потребуется проведение радикальной, адресной и действенной миграционной политики, разработка специальной программы по привлечению в МО г. Рубцовск переселенцев из других районов.

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность, вместимость | Площадь объекта | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство общеобразовательного учреждения | г. Рубцовск, ул. Никольская, 8 | 594 места | 2,1 га | Общественно-деловая зона |
| 2. | Строительство общеобразовательного учреждения | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 99 | 594 места | 1,51 га | Общественно-деловая зона |
| 3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | - | - | - | Общественно-деловая зона |
| 4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | - | - | - | Жилая зона |
| 5 | Строительство спортивной площадки | - | - | - | Общественно-деловая зона |

3.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность, вместимость | Площадь объекта | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство южного путепровода | В створе ул. Сельмашской без спрямления трассы магистрали южнее Угловского тракта до ул. Р.Зорге | - | - | Зона транспортной инфраструктуры |

  - ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ИНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность, вместимость | Площадь объекта | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство торгового центра | г. Рубцовск, северо-западней пересечения пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского | - | 0,417 га | Общественно-деловая зона |
| 2. | Строительство автозаправочной станции | г. Рубцовск, Рабочий тракт, 9 | - | 0,2783 га | Зона транспортной инфраструктуры |

- 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1 ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Документами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории муниципального образования города Рубцовска Алтайского края не предусмотрено

4.2 ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального образования города Рубцовска Алтайского края объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, отображены в таблице ниже.

Таблица 4.2-2

Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Алтайского края (утверждена Постановлением администрации Алтайского края от 12.08.2022 № 339-287), применительно к территории муниципального образования

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта |  |  |  | Местоположение объекта | Описание планируемых мероприятий | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части |  |  | Инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части |  | г. Рубцовск | определяется проектом | До 2044 | определяется проектом | - |  |
| 2. | Берегоукрепление р. Алей |  |  | Берегоукрепление р. Алей |  | г. Рубцовск, в районе дома по ул. Светлая, 92 | определяется проектом | До 2044 | 0,59 км | - |  |
| 2 | Размещение объектов регионального (краевого) значения в области развития социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство Центра культурного развития |  | Строительство Центра культурного развития |  | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 21А |  | определяется проектом | До 2044 | 280 мест, 1616,0 кв.м | - |  |
| 3 | Размещение объектов регионального (краевого) значения в иных областях в соответствии с полномочиями Алтайского края (в области промышленности, агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» для масштабного производства |  | Расширение ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» для масштабного производства |  | г. Рубцовск |  | определяется проектом | До 2044 | создание 1195 рабочих мест | - |  |
| 2. | Реконструкция и техническое перевооружение сталелитейного цеха и литейного участка модельного цеха |  | Реконструкция и техническое перевооружение сталелитейного цеха и литейного участка модельного цеха |  | г. Рубцовск |  | определяется проектом | До 2025 | - | - |  |

4.3 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Документами территориального планирования Рубцовского района размещение объектов местного (районного) значения на территории муниципального образования города Рубцовска Алтайского края не предусмотрено.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

С учетом экономической инфраструктуры и географического расположения территории для города Рубцовска характерны следующие риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования. Для МО город Рубцовск характерны следующие ЧС природного характера: опасные гидрометеорологические явления, в т.ч. сильный ветер, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, сильный мороз и метель, высокие уровни воды (весеннее половодье).

Ураганным называют ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. Ураганные ветры скоростью до 35 м/с могут вывести из строя до 60 км воздушных линий электропередач, что может привести к повреждению рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушению электроснабжения на территории района, завалу автодорог, срыву мягкой кровли жилых домов, общественных и производственных зданий.

Частота возникновения ураганных ветров силой до 29 м/с на территории района – 1 раз в 5 лет, силой до 33 м/с – 1 раз в 20 лет.

Крупный град – вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы диаметром 15 мм и более. Крупный град способен привести к серьезным травмам у людей и животных, вызвать повреждения крыш зданий, автомобилей, повредить сооружения и линии связи, нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Частота возникновения крупного града на территории района – 1 раз в 10 лет. Количество пострадавшего населения может составить до 5–10 % от общей численности проживающего населения.

Снежные заносы могут привести к кратковременному (до 1–2 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи, грузопассажирских потоков, что отрицательно скажется на своевременном обеспечении населения продуктами питания, приведет к прерыванию ритма работы предприятий.

Снежные заносы на автомобильных дорогах высотой до 1–2 м возникают на территории района ежегодно, высотой до 2–2,5 м через 3–5 лет. Наибольшая вероятность возникновения снежных заносов в январе-феврале.

Сильный мороз может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 90 % населения Рубцовского района. В результате резкого понижения температуры наружного воздуха возможно локальное разморожение водопроводных сетей, из-за увеличения нагрузки возможно возникновение замыкания и возгорания оборудования на трансформаторных подстанциях.

Частота возникновения сильных морозов составляет 1 раз в 10 лет. Наибольшая вероятность возникновения в период с декабря по февраль.

Подтопление — повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории имеют место: затопление паводками р. Алея, подмыв берегов, подтопление и заболачивание территории, засоление, пучение, местами просадочность грунтов.

Затоплению подвержены пойма р. Алея и низкие берега оз. Б.Ракиты.

Размыву подвергаются уступы высокой поймы, особенно в излучинах реки, где на отдельных участках происходит разгрузка грунтовых вод и оплывание береговых склонов.

Ежегодно при весеннем половодье ряд жилых домов попадает в зоны затопления, в том числе ул. Серова, проезд Шевченко, ул. Мостовая и поселок Правобережный. Начиная с 2017 года территория поселков Западный и Садгород стали подвергаться подтоплению грунтовыми водами.

Подтопление территории города в настоящее время является одной из важнейших инженерных проблем. Причины подтопления носят как естественный, так и искусственный характер. К первым относятся: плоский слаборасчлененный рельеф, повсеместное развитие с поверхности суглинистых грунтов, характеризующихся низкими коэффициентами фильтрации. К искусственным факторам относятся: утечки из водопроводных сетей, фильтрация из гидро-золоотвалов и шламонакопителей, инфильтрация поливных и производственных сбросов, нарушение поверхностного стока, уменьшение испарения за счет асфальтирования.

Следствием близкого залегания грунтовых вод являются процессы заболачивания на пониженных участках, засоления грунтов и морозное пучение.

Подъем уровня грунтовых вод привел к тому, что капиллярная кайма находится у поверхности, преобладание испарения над другими расходными статьями баланса грунтовых вод привело к засолению почв.

Ландшафтные (природные) пожары – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта: леса, кустарники и различные виды растительности, находящейся на его пути. Лесные пожары – стихийное, неконтролируемое распространение огня по лесным площадям.

5.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Характерные ЧС техногенного характера для территории МО город Рубцовск:

- аварии на предприятиях с выбросом аварийных химических опасных веществ;

- транспортные аварии (на автомобильном и железнодорожном транспорте); аварии на объектах жизнеобеспечения, коммунально-технического и топливно-энергетического комплекса; пожары в жилом секторе;

- обрушения зданий и сооружений в результате взрывов, пожаров, производственных аварий и террористических акций.

На территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края расположены и осуществляют производственную деятельность 3 химически опасных объекта: OAO «Рубцовский мясокомбинат», Южные BOC MУП «Рубцовский водоканал» и Северные КОС MУП «Рубцовский водоканал» и 1 пожаровзрывоопасный объект: филиал «Рубцовскмежрайгаз» OAO «Алтайкрайгазсервис».

Согласно ГОСТ 22.0.05-97. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» под техногенной чрезвычайной ситуацией понимают состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации — опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Рубцовска района являются: пожаровзрывоопасные объекты, электроэнергетические системы, коммунальные системы жизнеобеспечения, гидротехнические сооружения, транспорт и транспортные коммуникации.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К пожаровзрывоопасным объектам на территории города (муниципального образования) относятся автозаправочные станции (табл.5.2.1).

Таблица 5.2.1

Перечень автозаправочных станций

| № п/п | Тип объекта | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автозаправочная станция | «РНК» | Тракторная улица, 39в/1 |
| 2. | Автозаправочная станция | «EVO» | Тракторная улица, 33 |
| 3. | Автозаправочная станция | «Роснефть» | ул. Светлова, 1 к3 |
| 4. | Автозаправочная станция | «ГазОил» | ул. Алтайская, 201в |
| 5. | Автозаправочная станция | «Техно» | Алтайская улица, 120 к1​ |
| 6. | Автозаправочная станция | «ГазОил» | ул. Чернышевского, 2а |
| 7. | Автозаправочная станция | «Визит» | Рабочий тракт, 25 |
| 8. | Автозаправочная станция | «Визит» | ул. Калинина, 21/4 |
| 9. | Автозаправочная станция | «Газнефтепродукт» | Переулок Улежникова, 14 к1 |
| 10. | Автозаправочная станция | «Роснефть» | Комсомольская улица, 325 |
| 11. | Автозаправочная станция | «Техно» | Кооперативный проезд, 1/3 |
| 12. | Автозаправочная станция | «Лукойл» | Комсомольская ул., 160 |
| 13. | Автозаправочная станция | «Топаз» | ул. Рихарде Зорге, 110/2 |
| 14. | Автозаправочная станция | «Топаз» | ул. Рихарде Зорге, 161/1 |
| 15. | Автозаправочная станция | «ГазОил» | Кооперативный проезд, 1/4 |
| 16. | Автозаправочная станция | «Роснефть» | Арычная улица, 4/2 |
| 17. | Автозаправочная станция | «Алтайоптимум» | Сельмашская ул., 1а/1 |
| 18. | Автозаправочная станция | «Топаз» | Сельмашская ул., 3 |
| 19. | Автозаправочная станция | «Техно» | Сельмашская ул., 18а |
| 20. | Автозаправочная станция | «Газойл» | Пролетарская ул., 401а |
| 21. | Автозаправочная станция | «Топаз» | пр-т Ленина, 251Б |
| 22. | Автозаправочная станция | «Техно» | ул. Арычная, 2 |
| 23. | Автозаправочная станция | «Техно» | Новоегорьевский тракт, 129а |

Аварии на электроэнергетических системах – нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, временным недопустимым ухудшением качества электрической энергии или перерывом в электроснабжении потребителей.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, поражению людей электрическим током.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – аварии на водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.

5.3 БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации – чрезвычайные ситуации, повлекшие за собой массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных растений и животных.

Заражение окружающей среды (в основном почвы и растительность) опасными биологическими веществами происходит при грубых нарушениях санитарно-гигиенических правил эксплуатации объектов утилизации и хранения отходов (твердых коммунальных отходов, пестицидов, скотомогильников).

Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Рубцовского района:

– Эпидемии (грипп, туберкулез, вирусный гепатит А, дизентерия, клещевой энцефалит, Covid-19);

– Эпизоотии (сибирская язва, бешенство, энцефалиты, ящур);

– Эпифитотии (саранчевые, колорадский жук, луговой мотылек, сибирская кобылка).

Природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний на территории Рубцовского района нет. Однако, учитывая, что через территорию района проходит автомагистраль федерального значения, в условиях снижения общего уровня контроля, производственно-технологической дисциплины, расширением индивидуально-предпринимательского сектора, повысилась вероятность заноса на территорию особо опасных инфекций с южного направления.

Серьезной и актуальной проблемой в настоящее время является инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности туберкулез, грипп, ОРВИ, COVID-19. Особую проблему представляет туберкулез.

5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию города и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов. При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС необходимы:

- организация мониторинга складывающейся обстановки;

- поддерживание в готовности силы и средства для ликвидации последствий ЧС;

- реализация мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, в том числе информирование населения о состоянии дорожного покрытия автотрасс;

- контролирование состояния систем жизнеобеспечения, объектов социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства;

- контролирование над функционированием трансформаторных подстанций, линий передач и технологического оборудования, обеспечить энергоснабжение за счет автономных источников;

- организация плановых работ по выявлению и устранению возможных нарушений в режиме работы систем жизнеобеспечения населения;

- организация информирования населения о ЧС (угрозе ЧС).

- разработка планов ликвидации аварийных ситуаций;

- разработка планов эвакуации населения;

- проведение надзорных мероприятий;

- резервов финансовых средств;

- проведение командно-штабных учений и тренировок и др.

- организация мониторинга заболеваемости населения района;

- проведение плановой вакцинации населения;

- организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

- организация мониторинга заболеваемости животных района;

- проведение плановой вакцинации животных;

- организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

- организация подворного обследования и внеплановой вакцинации животных в случае животных возникновения эпидемий.

На территории МО город Рубцовск расположены:

- пожарная часть по адресу: ул. Тракторная, 19;

- 32 пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ФГКУ 4 отряд Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю по адресу: ул. Комсомольская, 153;

- 35 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 4 отряд ФПС по Алтайскому краю;

- 33 пожарно-спасательная часть 4 пожарно-спасательного отряда ФПС Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: ул. Красная, 98.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО ГОРОД РУБЦОВСК, ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Включение участков, а также установление или изменение границ на территории МО города Рубцовск не планируется.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования (местного значения) муниципального образования города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование улиц | Идентификационный номер | Протяженность, м. | Площадь, кв.м. | Границы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-й Сельский переулок | 01-416 ОП МГ 223 | 207 | 1 553 | Северная часть города, ранее земли пос. Опытный, улица меридионального направления |
| 2 | 2-ая Барнаульская улица | 01-416 ОП МГ 239 | 460 | 3 450 | Северная часть города, от ул. Светлова до ул. Томской |
| 3 | 2-ая Западная улица | 01-416 ОП МГ 5 | 213 | 1 598 | Западная часть города, от пр. Социалистического до пер. Свободы |
| 4 | 2-й Сельский переулок | 01-416 ОП МГ 224 | 64 | 480 | Северная часть города, ранее земли пос. Опытный, улица широтного направления |
| 5 | 2-ой Бульварный переулок | 01-416 ОП МГ 316 | 105 | 788 | Центральная часть города, от ул. Куйбышева до ул. Осипенко |
| 6 | 9 Мая улица | 01-416 ОП МГ 275 | 454 | 3 405 | Западная часть города, от ул. Степана Разина - поле |
| 7 | Автодорога г. Рубцовск - Склюихинское водохранилище | 01-416 ОП МГ 379 | 6 500 | 48 750 | Южная часть города, от гидроузла до Склюихинского водохранилища (Рубцовский район) |
| 8 | Аграрный проезд | 01-416 ОП МГ 27 | 939 | 7 043 | Южная часть города, от ул. Мануковского на юг до земельного участка по ул. Пролетарской, 403, от ул. Мануковского на юг до земельного участка по ул. Пролетарской,415, от ул. Мануковского на восток до земельного участка по пр-ду Аграрному, 45 (три участка) |
| 9 | Ажурная улица | 01-416 ОП МГ 130 | 765 | 5 738 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 10 | Азовская улица | 01-416 ОП МГ 113 | 529 | 3 968 | Северная часть города, от ул. Киевской до участка по ул. Алтайской, 3 |
| 11 | Алейский переулок | 01-416 ОП МГ 22 | 2 037 | 15 278 | Южная часть города, от ул. Революционной до р. Алей |
| 12 | Алтайская улица | 01-416 ОП МГ 270 | 3 141 | 23 558 | Северная часть города, от ул. Ленинградской до северной границы города |
| 13 | Амурская улица | 01-416 ОП МГ 90 | 1 514 | 11 355 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 14 | Анатолия улица | 01-416 ОП МГ 64 | 380 | 2 850 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до земельного участка по ул. Анатолия, 29 |
| 15 | Ангарская улица | 01-416 ОП МГ 93 | 541 | 4 058 | Западная часть города, от ул. Ростовской до Рабочего тракта |
| 16 | Аптечный переулок | 01-416 ОП МГ 98 | 614 | 4 605 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Верхнеалейской |
| 17 | Арычная улица | 01-416 ОП МГ 272 | 1 050 | 7 875 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 18 | Багратиона улица | 01-416 ОП МГ 273 | 171 | 1 283 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до ул. Платова |
| 19 | Базарный переулок | 01-416 ОП МГ 78 | 1 974 | 14 805 | Западная часть города от ул. Путевой до ул. Ермака |
| 20 | Байкальская улица | 01-416 ОП МГ 234 | 663 | 4 973 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 21 | Балхашская улица | 01-416 ОП МГ 116 | 167 | 1 253 | Северная часть города, от ул. Псковской до ул. Светлова |
| 22 | Баумана улица | 01-416 ОП МГ 322 | 841 | 6 308 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до Угловского тракта |
| 23 | Белинского улица | 01-416 ОП МГ 288 | 373 | 2 798 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Гоголевского |
| 24 | Белогородская улица | 01-416 ОП МГ 100 | 386 | 2 895 | Южная часть города, от пер. Аптечного до ул. Сибирской |
| 25 | Беломорская улица | 01-416 ОП МГ 86 | 1 424 | 10 680 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 26 | Белоярская улица | 01-416 ОП МГ 33 | 782 | 5 865 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 27 | Береговая улица | 01-416 ОП МГ 214 | 204 | 1 530 | Центральный район, вдоль берега р. Алей |
| 28 | Бестужева улица | 01-416 ОП МГ 58 | 648 | 4 860 | Западная часть города, от ул. Желябова до пер. Манежного |
| 29 | Бийская улица | 01-416 ОП МГ 236 | 675 | 5 063 | Северная часть города, пос. Кулацкий от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 30 | Бирюзовая улица | 01-416 ОП МГ 225 | 1 954 | 14 655 | Южная часть города, от ул. Просторной до ул. Пролетарской |
| 31 | Благовещенская улица | 01-416 ОП МГ 57 | 259 | 1 943 | Северная часть города, от Калманской ул. до ул. Славгородской |
| 32 | Благодатная улица | 01-416 ОП МГ 49 | 744 | 5 580 | Южная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 33 | Болотникова улица | 01-416 ОП МГ 181 | 458 | 3 435 | Западная часть города, от ул. Глинки до ул. Ростовской |
| 34 | Бориса Иванкова улица | 01-416 ОП МГ 107 | 2 594 | 19 455 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге |
| 35 | Братская улица | 01-416 ОП МГ 82 | 1 067 | 8 003 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Ростовской |
| 36 | Братьев Крюковских улица | 01-416 ОП МГ 75 | 850 | 6 375 | Южная часть города, от пер. Дивизионного до ул. Степной |
| 37 | Братьев Оловянишниковых улица | 01-416 ОП МГ 34 | 1 612 | 12 090 | Южная часть города, от пер. Объездного до ул. Широкой |
| 38 | Брусилова улица | 01-416 ОП МГ 300 | 1 064 | 7 980 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 39 | Бульварный переулок | 01-416 ОП МГ 212 | 658 | 4 935 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Куйбышева |
| 40 | Бурлинская улица | 01-416 ОП МГ 54 | 672 | 5 040 | Южная часть города, меридианного направления от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 41 | Вагонный проезд | 01-416 ОП МГ 40 | 678 | 5 085 | Южная часть города, от пр. Рубцовского до пр. Сельмашского |
| 42 | Васильковая улица | 01-416 ОП МГ 131 | 754 | 5 655 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 43 | Ватутина улица | 01-416 ОП МГ 281 | 674 | 5 055 | Западная часть города, от ул. Желябова до пер. Манежного |
| 44 | Верхнеалейская улица | 01-416 ОП МГ 99 | 533 | 3 998 | Южная часть города, от пер. Аптечного до пр. Камчатского |
| 45 | Веселоярский тракт | 01-416 ОП МГ 267 | 1 866 | 13 995 | Южная часть города, от проезда Сельмашского до южной границы города |
| 46 | Весенняя улица | 01-416 ОП МГ 237 | 625 | 4 688 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 47 | Виктора Шенкеля улица | 01-416 ОП МГ 4 | 298 | 2 235 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до пр. Ленина (ранее часть пер. Союзного) |
| 48 | Водная улица | 01-416 ОП МГ 159 | 1 279 | 9 593 | Южная часть города, от ул. Транспортной до южной границы города |
| 49 | Воинская улица | 01-416 ОП МГ 47 | 521 | 3 908 | Западная часть города, от пр. Штабного до ул. Степной |
| 50 | Волжская улица | 01-416 ОП МГ 89 | 1 508 | 11 310 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 51 | Волкова улица | 01-416 ОП МГ 76 | 820 | 6 150 | Западная часть города, от пер. Дивизионного до ул. Степной |
| 52 | Восточный проезд | 01-416 ОП МГ 41 | 247 | 1 853 | Южная часть города, район площади Пролетарской |
| 53 | Гарнизонная улица | 01-416 ОП МГ 46 | 539 | 4 043 | Западная часть города, от пр. Штабного до ул. Степной |
| 54 | Гвардейская улица | 01-416 ОП МГ 276 | 646 | 4 845 | Западная часть города, от ул. 9 Мая до пер. Спартаковского |
| 55 | Герцена улица | 01-416 ОП МГ 287 | 1 950 | 14 625 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до земельного участка по ул. Багратиона, 9 |
| 56 | Глинки улица | 01-416 ОП МГ 182 | 954 | 7 155 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Ростовской |
| 57 | Гоголевский переулок | 01-416 ОП МГ 302 | 2 002 | 15 015 | Западная часть города, от ул. Путевой до ул. Магистральной |
| 58 | Гончарова улица | 01-416 ОП МГ 56 | 489 | 3 668 | Южная часть города, от ул. Жуковского до ул. Южной |
| 59 | Гражданский переулок | 01-416 ОП МГ 343 | 1 391 | 10 433 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской |
| 60 | Гранитный проезд | 01-416 ОП МГ 85 | 602 | 4 515 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Минской |
| 61 | Грибоедова улица | 01-416 ОП МГ 324 | 796 | 5 970 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до Угловского тракта |
| 62 | Громова улица | 01-416 ОП МГ 344 | 1961* | 10 208 | Центральная часть города, от ул. Калинина до ул. Осипенко |
| 63 | Дальний проезд | 01-416 ОП МГ 88 | 314 | 2 355 | Западная часть города, от ул. Минской до ул. Ростовской |
| 64 | Дежнева проезд | 01-416 ОП МГ 136 | 182 | 1 365 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Макаренко |
| 65 | Декабристов улица | 01-416 ОП МГ 278 | 2 040 | 15 300 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Спартаковский |
| 66 | Делегатский переулок | 01-416 ОП МГ 39 | 678 | 5 085 | Центральная часть города, от ул. Куйбышева до р. Алей |
| 67 | Денисова проезд | 01-416 ОП МГ 282 | 206 | 1 545 | Западная часть города, от пер. Перекопского до пер. Гоголевского |
| 68 | Деповской переулок | 01-416 ОП МГ 228 | 1 310 | 9 825 | Центральная часть города, от ул. Локомотивной до ул. Пролетарской |
| 69 | Державина улица | 01-416 ОП МГ 59 | 200 | 1 500 | Западная часть города, от пер. Станционного до ул. Пестеля |
| 70 | Дзержинского улица | 01-416 ОП МГ 257 | 1 043 | 7 823 | Центральная часть города, от ул. Тракторной до ул. Краснознаменской |
| 71 | Дивизионный переулок | 01-416 ОП МГ 358 | 350 | 2 625 | Западная часть города, от ул. Широкой до ул. Братьев Крюковских |
| 72 | Добродомова улица | 01-416 ОП МГ 26 | 1 097 | 8 228 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской |
| 73 | Добролюбова улица | 01-416 ОП МГ 226 | 107 | 803 | Южная часть города, от ул. Матросова до ул. Пролетарской |
| 74 | Домостроительная улица | 01-416 ОП МГ 229 | 160 | 1 200 | Северная часть города, от восточной границы города до ул. Изыскательской |
| 75 | Донская улица | 01-416 ОП МГ 111 | 112 | 840 | Северная часть города, вдоль реки Алей, от земельного участка по ул. Алтайской, 9 до р. Алей |
| 76 | Дорожный переулок | 01-416 ОП МГ 232 | 718 | 5 385 | Западная часть города, от пер. Объездного до ул. Раздольной |
| 77 | Достоевского улица | 01-416 ОП МГ 67 | 462 | 3 465 | Южная часть города, от ул. Осипенко до ул. Пролетарской |
| 78 | Дружбы улица | 01-416 ОП МГ 122 | 362 | 2 715 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до пер. Социалистического |
| 79 | Дунаевского улица | 01-416 ОП МГ 202 | 94 | 705 | Южная часть города, от ул. Расковой ул. Жуковского |
| 80 | Дунайская улица | 01-416 ОП МГ 8 | 691 | 5 183 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до р. Алей |
| 81 | Ельницкая улица | 01-416 ОП МГ 103 | 1 237 | 9 278 | Южная часть города, от земельного участка по ул. Тополевой, 12 до южной границы города |
| 82 | Енисейская улица | 01-416 ОП МГ 92 | 459 | 3 443 | Западная часть города, от ул. Ростовской до Рабочего тракта |
| 83 | Ермака улица | 01-416 ОП МГ 286 | 450 | 3 375 | Западная часть города, от пер. Манежного до ул. Кутузова |
| 84 | Железнодорожная улица | 01-416 ОП МГ 104 | 2 302 | 17 265 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге |
| 85 | Желябова переулок | 01-416 ОП МГ 153 | 578 | 4 335 | Западная часть города, от ул. Пугачева до ул. Магистральной |
| 86 | Жемчужная улица | 01-416 ОП МГ 157 | 1 302 | 9 765 | Южная часть города, от ул. Транспортной до южной границы города |
| 87 | Жуковского улица | 01-416 ОП МГ 249 | 1 165 | 8 738 | Южная часть города, от пр. Ленина до р. Алей |
| 88 | Заветная улица | 01-416 ОП МГ 48 | 759 | 5 693 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 89 | Заводская улица | 01-416 ОП МГ 303 | 2 498 | 18 735 | Западная часть города, от пер. Фруктового до ул. Рихарда Зорге |
| 90 | Завьяловская улица | 01-416 ОП МГ 233 | 531 | 3 983 | Северная часть города, от ул. Алтайской до северо-восточной границы города |
| 91 | Залесовская улица | 01-416 ОП МГ 209 | 798 | 5 985 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 92 | Заливная улица | 01-416 ОП МГ 117 | 255 | 1 913 | Южная часть города, вдоль реки Алей от пр. Рубцовского до р. Алей |
| 93 | Западная улица | 01-416 ОП МГ 325 | 943 | 7 073 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зогре до пер. Свободы |
| 94 | Заречная улица | 01-416 ОП МГ 248 | 862 | 6 465 | Северная часть города, от восточной границы города до ул. Изыскательской |
| 95 | Заринская улица | 01-416 ОП МГ 207 | 569 | 4 268 | Северная часть города, от ул. Завьяловской до ул. Калманской |
| 96 | Зеленоградская улица | 01-416 ОП МГ 160 | 1 263 | 9 473 | Южная часть города, от ул. Транспортной до южной границы города |
| 97 | Зеленый проезд | 01-416 ОП МГ 72 | 984 | 7 380 | Южная часть города, от ул. Осипенко до р. Алей |
| 98 | Златопольская улица | 01-416 ОП МГ 132 | 644 | 4 830 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 99 | Змеиногорская улица | 01-416 ОП МГ 241 | 722 | 5 415 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 100 | Змеиногорский тракт | 01-416 ОП МГ 184 | 6 328 | 47 460 | Центральная часть города, от ул. Пролетарской до восточной границы города |
| 101 | Зои Космодемьянской улица | 01-416 ОП МГ 66 | 388 | 2 910 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до пр. Кольцевого |
| 102 | Ивана Собина улица | 01-416 ОП МГ 296 | 313 | 2 348 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до пр. Ленина (ранее пер. Лебяжинский) |
| 103 | Изумрудная улица | 01-416 ОП МГ 156 | 1 315 | 9 863 | Южная часть города, от ул. Транспортной до южной границы города |
| 104 | Изыскательская улица | 01-416 ОП МГ 263 | 698 | 5 235 | Северная часть города, от ул. Правобережной до ул. Домостроительной |
| 105 | Ильича проезд | 01-416 ОП МГ 84 | 468 | 3 510 | Западная часть города, от ул. Минской до ул. Ростовской |
| 106 | Индустриальная улица | 01-416 ОП МГ 304 | 763 | 5 723 | Северная часть города, от восточной границы города до ул. Изыскательской |
| 107 | Интернациональный проспект | 01-416 ОП МГ 321 | 1164* | 4 950 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до ул. Полевой |
| 108 | Ипподромская улица | 01-416 ОП МГ 106 | 2 363 | 17 723 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Трудовой |
| 109 | Иртышская улица | 01-416 ОП МГ 91 | 450 | 3 375 | Западная часть города, от ул. Ростовской до Рабочего тракта |
| 110 | Кавказская улица | 01-416 ОП МГ 2 | 728 | 5 460 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Мануковского |
| 111 | Калашникова проезд | 01-416 ОП МГ 215 | 177 | 1 328 | Западная часть города, от ул. Полтавской до ул. Ростовской |
| 112 | Калинина улица | 01-416 ОП МГ 255 | 1734* | 8 415 | Центральный район, от ул. Тракторной до ул. Краснознаменской |
| 113 | Калманская улица | 01-416 ОП МГ 329 | 345 | 2 588 | Северная часть города, от ул. Алтайской до ул. Курьинской |
| 114 | Каменская улица | 01-416 ОП МГ 95 | 487 | 3 653 | Западная часть города, от пер. Озерного до Рабочего тракта |
| 115 | Камчатский проезд | 01-416 ОП МГ 338 | 569 | 4 268 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Верхнеалейской |
| 116 | Камышинская улица | 01-416 ОП МГ 53 | 700 | 5 250 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 117 | Карбышева улица | 01-416 ОП МГ 277 | 412 | 3 090 | Западная часть города, от ул. 9 Мая до пер. Спартаковского |
| 118 | Карла Маркса улица | 01-416 ОП МГ 312 | 2 196 | 16 470 | Центральная, Южная части города, от пер. Садового до ул. Сельмашской |
| 119 | Карпинского улица | 01-416 ОП МГ 149 | 508 | 3 810 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Минской |
| 120 | Карьерная улица | 01-416 ОП МГ 121 | 144 | 1 080 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до проспекта Социалистического |
| 121 | Керченский переулок | 01-416 ОП МГ 346 | 279 | 2 093 | Западная часть города, от ул. Мечникова до ул. Циалковского |
| 122 | Киевская улица | 01-416 ОП МГ 251 | 781 | 5 858 | Северная часть города, от ул. Тракторной до ул. Алтайской |
| 123 | Кирпичного завода проезд | 01-416 ОП МГ 1 | 766 | 5 745 | Западная часть города, от Угловского тракта до ул. Оросительной |
| 124 | Кирпичный переулок | 01-416 ОП МГ 196 | 111 | 833 | Западная часть города, , от ул. Степана Разина до ул. Репина |
| 125 | Кленовая улица | 01-416 ОП МГ 126 | 806 | 6 045 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 126 | Клубный переулок | 01-416 ОП МГ 179 | 114 | 855 | Пос. Сад-город, от ул. Степана Разина до ул. Репина |
| 127 | Ключевская улица | 01-416 ОП МГ 342 | 766 | 5 745 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 128 | Ковыльная улица | 01-416 ОП МГ 51 | 424 | 3 180 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 129 | Коллективная улица | 01-416 ОП МГ 123 | 925 | 6 938 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до Угловского тракта |
| 130 | Колхозная улица | 01-416 ОП МГ 244 | 776 | 5 820 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 131 | Колыванская улица | 01-416 ОП МГ 235 | 668 | 5 010 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 132 | Кольцевой проезд | 01-416 ОП МГ 31 | 759 | 5 693 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Маяковского |
| 133 | Комарова улица | 01-416 ОП МГ 37 | 147 | 1 103 | Южная часть города, от ул. Революционной до ул. Комсомольской |
| 134 | Коммунальная улица | 01-416 ОП МГ 185 | 308 | 2 310 | Центральная часть города, от пер. Мельничного до ул. Фестивальной |
| 135 | Коммунистический переулок | 01-416 ОП МГ 261 | 1 562 | 11 715 | Южная часть города, от ул. Карла Маркса до бульвара Прибрежного |
| 136 | Комсомольская улица | 01-416 ОП МГ 247 | 6 403 | 48 023 | От ул. Светлова до ул. Сельмашской |
| 137 | Кондратюка улица | 01-416 ОП МГ 336 | 473 | 3 548 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта на север |
| 138 | Контурный проезд | 01-416 ОП МГ 83 | 602 | 4 515 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Минской |
| 139 | Кооперативный проезд | 01-416 ОП МГ 250 | 1 451 | 10 883 | Западная часть города, от железной дороги до ул. Дружбы |
| 140 | Королева улица | 01-416 ОП МГ 36 | 243 | 1 823 | Южная часть города, от ул. Революционной до ул. Комсомольской |
| 141 | Короленко улица | 01-416 ОП МГ 252 | 1 531 | 11 483 | Центральная, южная части города, от земельного участка по ул. Советской, 8 до пер. Коммунистического |
| 142 | Котовского улица | 01-416 ОП МГ 143 | 755 | 5 663 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Одесской |
| 143 | Красная улица | 01-416 ОП МГ 260 | 1 065 | 7 988 | Южная часть города, от пр. Рубцовского до участка по ул. Красной, 100 |
| 144 | Красноармейская улица | 01-416 ОП МГ 71 | 150 | 1 125 | Южная часть города, от ул. Осипенко до земельного участка по пр. Ленина, 199В |
| 145 | Красногорская улица | 01-416 ОП МГ 347 | 773 | 5 798 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 146 | Краснодонская улица | 01-416 ОП МГ 61 | 326 | 2 445 | Западная часть города, от ул. Фрунзе до ул. Павлова |
| 147 | Краснознаменская улица | 01-416 ОП МГ 254 | 1 368 | 10 260 | Центральная часть города, от ул. Набережной до пер. Садового |
| 148 | Красноярская улица | 01-416 ОП МГ 243 | 765 | 5 738 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 149 | Красных Партизан проезд | 01-416 ОП МГ 74 | 215 | 1 613 | Южная часть города, от ул. Серова до ул. Фестивальной |
| 150 | Красовского улица | 01-416 ОП МГ 108 | 357 | 2 678 | Центральная часть города, от р. Алей до пер. Новичихинского |
| 151 | Крупской улица | 01-416 ОП МГ 175 | 2 081 | 15 608 | Центральная и южная части города, от пер. Садового до ул. Сельмашской |
| 152 | Крылова улица | 01-416 ОП МГ 55 | 557 | 4 178 | Южная часть города, от ул. Жуковского до ул. Южной |
| 153 | Куйбышева улица | 01-416 ОП МГ 173 | 855 | 6 413 | Центральная часть города, от ул. Громова до пер. Алейского |
| 154 | Кулундинская улица | 01-416 ОП МГ 87 | 1 499 | 11 243 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 155 | Курская улица | 01-416 ОП МГ 178 | 731 | 5 483 | Западная часть города, от ул. Каменской до Рабочего тракта |
| 156 | Курчатова улица | 01-416 ОП МГ 38 | 139 | 1 043 | Южная часть города, от ул. Революционной до ул. Комсомольской |
| 157 | Курьинская улица | 01-416 ОП МГ 348 | 261 | 1 958 | Северная часть города, от ул. Славгородской до ул. Калманской |
| 158 | Кутузова улица | 01-416 ОП МГ 13 | 776 | 5 820 | Западная часть города, от ул. Желябова до пер. Манежного |
| 159 | Лазо улица | 01-416 ОП МГ 18 | 266 | 1 995 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до пер. Кооперативного |
| 160 | Ленина проспект | 01-416 ОП МГ 305 | 15300* | 107 100 | Центральная и южная части города, от ул. Урицкого до южной границы города |
| 161 | Ленинградская улица | 01-416 ОП МГ 256 | 748 | 5 610 | Северная часть города, от ул. Тракторной до ул. Алтайской |
| 162 | Лермонтова улица | 01-416 ОП МГ 70 | 470 | 3 525 | Южная часть города, от ул. Осипенко до ул. Пролетарской |
| 163 | Лесозащитная улица | 01-416 ОП МГ 9 | 681 | 5 108 | Южная часть города. от участка по ул. Южной, 16 до р. Алей |
| 164 | Лизы Чайкиной улица | 01-416 ОП МГ 192 | 80 | 600 | Южная часть города, от ул. Достоевского до ул. Льва Толстого |
| 165 | Линейная улица | 01-416 ОП МГ 180 | 658 | 4 935 | Центральная часть города, от железнодорожного вокзала до проезда Сельмашского |
| 166 | Лобачевского улица | 01-416 ОП МГ 194 | 273 | 2 048 | Южная часть города, от проезда Зеленого до ул. Лермонтова |
| 167 | Локомотивная улица | 01-416 ОП МГ 294 | 1 218 | 9 135 | Центральная часть города, от пер. Садового до участка по ул. Комсомольской, 238А (стадион «Локомотив») |
| 168 | Ломоносова улица | 01-416 ОП МГ 334 | 2 113 | 15 848 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Кооперативного |
| 169 | Луговая улица | 01-416 ОП МГ 349 | 137 | 1 028 | Западная часть города, от ул. Сенной до ул. Карьерной |
| 170 | Лучистая улица | 01-416 ОП МГ 162 | 2122* | 7 965 | Южная часть города, от пр. Ленина до ул. Просторной |
| 171 | Льва Толстого улица | 01-416 ОП МГ 331 | 773 | 5 798 | Южная часть города, от пр. Ленина до ул. Пролетарской |
| 172 | Магистральная улица | 01-416 ОП МГ 60 | 1 224 | 9 180 | Западная часть города, от пер. Перекопского до пер. Манежного |
| 173 | Майский переулок | 01-416 ОП МГ 24 | 563 | 4 223 | Центральная часть города, от ул. Революционной до пр. Ленина |
| 174 | Макаренко улица | 01-416 ОП МГ 63 | 291 | 2 183 | Западная часть города, от ул. Арычной до ул. Брусилова |
| 175 | Максима Горького | 01-416 ОП МГ 174 | 389 | 2 918 | Центральная часть города, от пер. Улежникова до пер. Деповского |
| 176 | Малый проезд | 01-416 ОП МГ 172 | 392 | 2 940 | Южная часть города, от пер. Алейского до ул. Сельмашской |
| 177 | Мамонтова улица | 01-416 ОП МГ 12 | 576 | 4 320 | Западная часть города, от пер. Станционного до пер. Манежного |
| 178 | Манежный переулок | 01-416 ОП МГ 154 | 2 211 | 16 583 | Западная часть города, от ул. Железнодорожной до ул. Магистральной |
| 179 | Мануковского улица | 01-416 ОП МГ 339 | 1 321 | 9 908 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до р. Алей |
| 180 | Мариупольская улица | 01-416 ОП МГ 62 | 322 | 2 415 | Западная часть города, от ул. Фрунзе до ул. Павлова |
| 181 | Мастеровая улица | 01-416 ОП МГ 350 | 272 | 2 040 | Западная часть города, от участка по ул. Мастеровой, 2А до пер. Фруктового |
| 182 | Матросова улица | 01-416 ОП МГ 189 | 1 064 | 7 980 | Южная часть города, от пер. Коммунистического до ул. Толстого |
| 183 | Машиностроителей улица | 01-416 ОП МГ 30 | 382 | 2 865 | Южная часть города, от пер. Алейского до ул. Сельмашской |
| 184 | Маяковского улица | 01-416 ОП МГ 65 | 868 | 6 510 | Южная часть города, от ул. Осипенко до реки Алей |
| 185 | Медовая улица | 01-416 ОП МГ 128 | 782 | 5 865 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 186 | Мелиоративная улица | 01-416 ОП МГ 293 | 362 | 2 715 | Западная часть города, от ул. Оросительной на запад |
| 187 | Мельничный переулок | 01-416 ОП МГ 23 | 757 | 5 678 | Центральная часть города, от Железной дороги до реки Алей |
| 188 | Менделеева улица | 01-416 ОП МГ 231 | 1 365 | 10 238 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта |
| 189 | Мечникова улица | 01-416 ОП МГ 146 | 1 153 | 8 648 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Курской |
| 190 | Минская улица | 01-416 ОП МГ 176 | 1 820 | 13 650 | Западная часть города, от ул. Арычной до ул. Амурской |
| 191 | Мира улица | 01-416 ОП МГ 259 | 279 | 2 093 | Северная часть города, от ул. Тракторной до ул. Комсомольской |
| 192 | Михайловская улица | 01-416 ОП МГ 133 | 617 | 4 628 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 193 | Мичурина улица | 01-416 ОП МГ 147 | 873 | 6 548 | Западная часть города, от ул. Таганрогской до ул. Курской |
| 194 | Молодежная улица | 01-416 ОП МГ 242 | 577 | 4 328 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 195 | Молодогвардейцев улица | 01-416 ОП МГ 169 | 322 | 2 415 | Центральная часть города, от ул. Пушкина до пер. Коммунистического |
| 196 | Монтажников улица | 01-416 ОП МГ 351 | 618 | 4 635 | Северная часть города, от ул. Учебной до ул. Изыскательской |
| 197 | Московская улица | 01-416 ОП МГ 340 | 492 | 3 690 | Северная часть города, от ул. Тракторной до пр. Ленина |
| 198 | Мостовая улица | 01-416 ОП МГ 161 | 424 | 3 180 | Центральная часть города, от реки Алей до пер. Новичихинского |
| 199 | Моховая улица | 01-416 ОП МГ 50 | 424 | 3 180 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Братьев Оловянишниковых |
| 200 | Мукомольная улица | 01-416 ОП МГ 216 | 354 | 2 655 | Западная часть города, от участка по ул. Кондратюка, 1 до ул. Строительной |
| 201 | Мусоргского улица | 01-416 ОП МГ 80 | 490 | 3 675 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Братской |
| 202 | Набережная улица | 01-416 ОП МГ 166 | 343 | 2 573 | Центральная часть города, от ул. Новосибирской до ул. Пролетарской |
| 203 | Нахимова улица | 01-416 ОП МГ 142 | 323 | 2 423 | Западная часть города, от ул. Брусилова до ул. Одесской |
| 204 | Неждановой проезд | 01-416 ОП МГ 193 | 84 | 630 | Южная часть города, от ул. Расковой до ул. Жуковского |
| 205 | Некрасова улица | 01-416 ОП МГ 29 | 463 | 3 473 | Южная часть города, от ул. Сельмашской до реки Алей |
| 206 | Никольская улица | 01-416 ОП МГ 227 | 1 021 | 7 658 | Северная часть города, от железной дороги до ул. Алтайской |
| 207 | Новая улица | 01-416 ОП МГ 42 | 254 | 1 905 | Южная часть города, район площади Пролетарской |
| 208 | Новичихинский переулок | 01-416 ОП МГ 165 | 253 | 1 898 | Центральная часть города, от ул. Краснознаменской до реки Алей |
| 209 | Новоалтайская улица | 01-416 ОП МГ 220 | 509 | 3 818 | Северная часть города, от ул. Ключевской до ул. Солтонской |
| 210 | Новоегорьевский тракт | 01-416 ОП МГ 320 | 3 734 | 28 005 | Западная часть города, от железной дороги до Западной границы города |
| 211 | Новороссийская улица | 01-416 ОП МГ 7 | 721 | 5 408 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Мануковского |
| 212 | Новосельская улица | 01-416 ОП МГ 101 | 366 | 2 745 | Южная часть города от пер. Аптечного до ул. Сибирской |
| 213 | Новосибирская улица | 01-416 ОП МГ 110 | 252 | 1 890 | Центральный район, от реки Алей до ул. Калинина |
| 214 | Обская улица | 01-416 ОП МГ 332 | 452 | 3 390 | Западная часть города, от ул. Ростовской до Рабочего тракта |
| 215 | Объездной переулок | 01-416 ОП МГ 352 | 544 | 4 080 | Западная часть города, от пер. дорожного до ул. Степной |
| 216 | Огарева улица | 01-416 ОП МГ 289 | 858 | 6 435 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Станционного |
| 217 | Одесская улица | 01-416 ОП МГ 297 | 1 203 | 9 023 | Западная часть города, от ул. Арычной до ул. Чаплыгина |
| 218 | Озерный переулок | 01-416 ОП МГ 177 | 595 | 4 463 | Западная часть города, от ул. Амурской на северо-запад |
| 219 | Октябрьская улица | 01-416 ОП МГ 268 | 3 792 | 28 440 | Северная, центральная части города, от ул. Никольской до ул. Дзержинского |
| 220 | Оросительная улица | 01-416 ОП МГ 230 | 5345* | 26 363 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Дивизионного |
| 221 | Осипенко улица | 01-416 ОП МГ 253 | 3 100 | 23 250 | Центральная, южная части города, от пер. Садового до ул. Южной |
| 222 | Островского улица | 01-416 ОП МГ 295 | 1 152 | 8 640 | Южная часть города, от пр. Ленина до реки Алей |
| 223 | Отрадная улица | 01-416 ОП МГ 102 | 513 | 3 848 | Южная часть города, от пер. Аптечного до пр. Камчатского |
| 224 | Павлова улица | 01-416 ОП МГ 148 | 1 734 | 13 005 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до земельного участка по ул. Тракторной, 17 |
| 225 | Павлодарская улица | 01-416 ОП МГ 14 | 561 | 4 208 | Западная часть города, от пер. Дрожного до ул. Степной |
| 226 | Панфилова улица | 01-416 ОП МГ 200 | 213 | 1 598 | Южная часть города, от ул. Жуковского до ул. Толстого |
| 227 | Пензенская улица | 01-416 ОП МГ 114 | 701 | 5 258 | Северная часть города, от ул. Тракторной до ул. Байкальской |
| 228 | Перекопский переулок | 01-416 ОП МГ 199 | 1 971 | 14 783 | Западная часть города, от ул. Путевой до ул. Магистральной |
| 229 | Песочный переулок | 01-416 ОП МГ 198 | 2 232 | 16 740 | Западная часть города, от ул. Путевой до ул. Магистральной |
| 230 | Пестеля улица | 01-416 ОП МГ 353 | 606 | 4 545 | Западная часть города, от пер. Станционного до пер. Манежного |
| 231 | Песчаная улица | 01-416 ОП МГ 120 | 678 | 5 085 | Центральная, южная части города, от пер. Мельничного до пер. Алейского |
| 232 | Пионерский переулок | 01-416 ОП МГ 298 | 944 | 7 080 | Центральная часть города, от земельного участка по пер. Пионерскому, 1 до реки Алей |
| 233 | Писарева улица | 01-416 ОП МГ 170 | 324 | 2 430 | Южная часть города, от пр. Рубцовского до пер. Алейского |
| 234 | Победы бульвар | 01-416 ОП МГ 291 | 1292* | 7 752 | Центральная часть города, от пр. Ленина до ул. Пролетарской |
| 235 | Пожарный переулок | 01-416 ОП МГ 354 | 79 | 593 | Центральная часть города, севернее ул. Улежникова |
| 236 | Покрышкина улица | 01-416 ОП МГ 204 | 851 | 6 383 | Южная часть города, от ул. Сельмашской до ул. Льва Толстого |
| 237 | Полевая улица | 01-416 ОП МГ 271 | 2 974 | 22 305 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Коллективной |
| 238 | Ползунова улица | 01-416 ОП МГ 203 | 850 | 6 375 | Южная часть города, от ул. Сельмашской до ул. Льва Толстого |
| 239 | Полтавская улица | 01-416 ОП МГ 355 | 483 | 3 623 | Западная часть города, от ул. Чапаева до ул. Менделеева |
| 240 | Полюсный переулок | 01-416 ОП МГ 171 | 322 | 2 415 | Южная часть города, от пер. Алейского до ул. Сельмашской |
| 241 | Попова улица | 01-416 ОП МГ 201 | 266 | 1 995 | Южная часть города, от проезда Зеленого до ул. Лермонтова |
| 242 | Поселковый переулок | 01-416 ОП МГ 356 | 467 | 3 503 | Западная часть города, от Угловского тракта в северо-восточном направлении параллельно ул. Трудовой примерно в 200 метрах от нее с юго-восточной стороны |
| 243 | Поспелихинский проезд | 01-416 ОП МГ 357 | 252 | 1 890 | Центральная часть города, от пер. Новичихинского до ул. Пролетарской |
| 244 | Правобережная улица | 01-416 ОП МГ 222 | 995 | 7 463 | Северная часть города, от моста по ул. Светлова до ул. Изыскательской |
| 245 | Пржевальского улица | 01-416 ОП МГ 138 | 136 | 1 020 | Западная часть города, от ул. Макаренко до пер. Фруктового |
| 246 | Прибрежный бульвар | 01-416 ОП МГ 28 | 715 | 5 363 | Южная часть города, вдоль реки Алей, от пер. Алейского до ул. Некрасова |
| 247 | Привольная улица | 01-416 ОП МГ 359 | 624 | 4 680 | Северная часть города, от ул. Правобережной до ул. Домостроительной |
| 248 | Пролетарская площадь | 01-416 ОП МГ 32 | 526 | 3 945 | Южная часть города, район пересечения ул. Пролетарской и ул. Жуковского |
| 249 | Пролетарская улица | 01-416 ОП МГ 317 | 8 068 | 60 510 | Центральная, южная части города, от реки Алей до гидроузла |
| 250 | Промывочный тупик | 01-416 ОП МГ 360 | 225 | 1 688 | Западная часть города, в районе вокзала вдоль ж/д дороги с западной стороны |
| 251 | Промышленный проезд | 01-416 ОП МГ 163 | 931 | 6 983 | Южная часть города, от ул. Васильковая до пр. Ленина |
| 252 | Просторная улица | 01-416 ОП МГ 6 | 773 | 5 798 | Южная часть города, от проезда Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 253 | Псковская улица | 01-416 ОП МГ 115 | 829 | 6 218 | Северная часть города, от ул. Тракторной до ул. Алтайской |
| 254 | Пугачева улица | 01-416 ОП МГ 283 | 1 457 | 10 928 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Манежного |
| 255 | Путевая улица | 01-416 ОП МГ 337 | 1 255 | 9 413 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Базарного |
| 256 | Пушкина улица | 01-416 ОП МГ 205 | 1 961 | 14 708 | Центральная, южная части города, от пер. Садового до ул. Сельмашской |
| 257 | Рабочий тракт | 01-416 ОП МГ 310 | 3 550 | 35 500 | Западная часть города, от ж/д дороги на северо-запад до автодороги А-349 |
| 258 | Радищева улица | 01-416 ОП МГ 361 | 170 | 1 275 | Западная часть города, от ул. Пугачева до ул. Герцена |
| 259 | Раздольная улица | 01-416 ОП МГ 52 | 730 | 5 475 | Западная часть города, от пер. дорожного до ул. Степной |
| 260 | Районная улица | 01-416 ОП МГ 292 | 986 | 7 395 | Западная часть города, от ул. Оросительной параллельно Угловскому тракту |
| 261 | Расковой улица | 01-416 ОП МГ 68 | 263 | 1 973 | Южная часть города, от ул. Ползунова до ул. Пролетарской |
| 262 | Революционная улица | 01-416 ОП МГ 164 | 1 981 | 14 858 | Центральная, южная части города, от ул. Добродомова до ул. Сельмашской |
| 263 | Репина улица | 01-416 ОП МГ 274 | 235 | 1 763 | Западная часть города, от пер. Спартаковского до ул. Рихарда Зорге |
| 264 | Республики улица | 01-416 ОП МГ 20 | 215 | 1 613 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до пер. Кооперативного |
| 265 | Речная улица | 01-416 ОП МГ 167 | 294 | 2 205 | Центральная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Набережной |
| 266 | Рихарда Зорге улица | 01-416 ОП МГ 308 | 2 889 | 21 668 | Западная часть города, от железной дороги до Угловского тракта |
| 267 | Родинская улица | 01-416 ОП МГ 217 | 942 | 7 065 | Северная часть города, от ул. Ключевской до ул. Алтайской |
| 268 | Романовская улица | 01-416 ОП МГ 211 | 794 | 5 955 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 269 | Российская улица | 01-416 ОП МГ 362 | 841 | 6 308 | Северная часть города, улица меридианного направления |
| 270 | Ростовская улица | 01-416 ОП МГ 319 | 1 682 | 12 615 | Западная часть города от Рабочего тракта до ул. Каменской |
| 271 | Рублевского переулок | 01-416 ОП МГ 301 | 377 | 2 828 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса |
| 272 | Рубцовский проспект | 01-416 ОП МГ 318 | 3455* | 21 423 | Южная часть города, от железной дороги до реки Алей |
| 273 | Рылеева переулок | 01-416 ОП МГ 210 | 172 | 1 290 | Западная часть города, от ул. Пугачева до ул. Герцена |
| 274 | Рябиновый переулок | 01-416 ОП МГ 97 | 248 | 1 860 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Отрадной |
| 275 | Садовый переулок | 01-416 ОП МГ 264 | 965 | 7 238 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской |
| 276 | Самарская улица | 01-416 ОП МГ 221 | 484 | 3 630 | Северная часть города, МКР 1А, от широтного направления от ул. Солтонской до ул. Алтайской |
| 277 | Саратовская улица | 01-416 ОП МГ 219 | 443 | 3 323 | Северная часть города, от ул. Солтонской до ул. Алтайской |
| 278 | Сафронова улица | 01-416 ОП МГ 77 | 814 | 6 105 | Западная часть города от пер. Дивизионного до ул. Степной |
| 279 | Светлая улица | 01-416 ОП МГ 127 | 796 | 5 974 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 280 | Светлова улица | 01-416 ОП МГ 330 | 2 533 | 18 998 | Северная часть города, от ул. Тракторной до моста по ул. Светлова |
| 281 | Свободы переулок | 01-416 ОП МГ 363 | 1321* | 5 183 | Западная часть города, от ул. Коллективной на запад |
| 282 | Севастопольская улица | 01-416 ОП МГ 112 | 539 | 4 043 | Северная часть города, от ул. Урицкого до ул. Танковой |
| 283 | Северина улица | 01-416 ОП МГ 44 | 566 | 4 245 | Южная часть города, от пр. Штабного до ул. Степной |
| 284 | Северная улица | 01-416 ОП МГ 266 | 928 | 6 960 | Северная часть города, от дома по ул. Тракторной, 152 до ул. Алтайской |
| 285 | Северный переулок | 01-416 ОП МГ 151 | 137 | 1 028 | Западная часть города, от ул. Менделеева до ул. Чаплыгина |
| 286 | Сельмашская улица | 01-416 ОП МГ 262 | 2 436 | 18 270 | Южная часть города, от железной дороги до бульвара Прибрежного |
| 287 | Сельмашский проезд | 01-416 ОП МГ 364 | 796 | 5 970 | Южная часть города, от участка по ул. Сельмашской, 1 (БРУ) до Веселоярского тракта |
| 288 | Сельская улица | 01-416 ОП МГ 365 | 687 | 5 153 | Северная часть города, (ранее земли пос. Опытный) от дома № 10 до автодороги А-322 |
| 289 | Сельстроевская улица | 01-416 ОП МГ 366 | 1 013 | 7 598 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге на север |
| 290 | Семакина улица | 01-416 ОП МГ 45 | 562 | 4 215 | Западная часть города, от пр. Штабного до ул. Степной |
| 291 | Семафорный переулок | 01-416 ОП МГ 335 | 284 | 2 130 | Центральная часть города, от ул. Тракторной до ул. Комсомольской и от ул. Краснознаменской до р. Алей |
| 292 | Семипалатинская улица | 01-416 ОП МГ 134 | 589 | 4 418 | Западная часть города, от пер. Дорожного до ул. Степной |
| 293 | Сенная улица | 01-416 ОП МГ 105 | 2 138 | 16 035 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Луговой |
| 294 | Серафимовича улица | 01-416 ОП МГ 284 | 487 | 3 653 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до пер. Рылеева |
| 295 | Сергея Блынского улица | 01-416 ОП МГ 328 | 184 | 1 380 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской |
| 296 | Сергея Кривенко улица | 01-416 ОП МГ 3 | 313 | 2 348 | Центральная часть города, от ул. Комсомольской до пр. Ленина |
| 297 | Серова улица | 01-416 ОП МГ 188 | 1 582 | 11 865 | Центральная, южная части города, от пер. Мельничного до пер. Кольцевого |
| 298 | Сибирская улица | 01-416 ОП МГ 96 | 573 | 4 298 | Южная часть города, от ул. Пролетарской до ул. Верхнеалейской |
| 299 | Славгородская улица | 01-416 ОП МГ 367 | 418 | 3 135 | Северная часть города, от ул. Алтайской до восточной границы города |
| 300 | Смоленская улица | 01-416 ОП МГ 327 | 162 | 1 215 | Северная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской |
| 301 | Снежная улица | 01-416 ОП МГ 118 | 836 | 6 270 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 302 | Советская улица | 01-416 ОП МГ 306 | 2 326 | 17 445 | Центральная, южная части города, от пер. Садового до пер. Коммунистического |
| 303 | Совхозный проезд | 01-416 ОП МГ 191 | 61 | 458 | Южная часть города, от ул. Лесозащитной до ул. Южной |
| 304 | Солнечная улица | 01-416 ОП МГ 16 | 1 077 | 8 078 | Южная часть города, к югу от Угловского тракта на запад от ул. Трудовой |
| 305 | Солтонская улица | 01-416 ОП МГ 368 | 790 | 5 925 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 306 | Социалистический проспект | 01-416 ОП МГ 218 | 1359* | 5 468 | Западная часть города, от ул. Луговой до 2-й западной |
| 307 | Союзный переулок | 01-416 ОП МГ 269 | 184 | 1 380 | Центральная часть города, от железной дороги до ул. Комсомольской, от ул. Краснознаменской до р. Алей |
| 308 | Спартаковский переулок | 01-416 ОП МГ 197 | 839 | 6 293 | Западная часть города, от ул. Сенной до ул. Куйбышева |
| 309 | Спортивная улица | 01-416 ОП МГ 140 | 481 | 3 608 | Западная часть города, от пер. Фруктового до Рабочего тракта |
| 310 | Стадионный переулок | 01-416 ОП МГ 109 | 352 | 2 640 | Центральная часть города, от ул. Набережной до пер. Новичихинского |
| 311 | Станиславского проезд | 01-416 ОП МГ 195 | 92 | 690 | Южная часть города, от ул. Расковой до ул. Жуковского |
| 312 | Станционный переулок | 01-416 ОП МГ 315 | 2 193 | 16 448 | Западная часть города, от ул. Путевой до ул. Магистральной |
| 313 | Степана Разина улица | 01-416 ОП МГ 279 | 2 328 | 17 460 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге |
| 314 | Степная улица | 01-416 ОП МГ 124 | 2 155 | 16 163 | Западная часть города, улица широтного направления вдоль южной границы города |
| 315 | Строительная улица | 01-416 ОП МГ 345 | 745 | 5 588 | Западная часть города, от земельного участка по Новоегорьевскому тракту, 4 до Рабочего тракта |
| 316 | Суворова улица | 01-416 ОП МГ 280 | 683 | 5 123 | Западная часть города, от ул. Желябова до пер. Манежный |
| 317 | Сухова проезд | 01-416 ОП МГ 73 | 256 | 1 920 | Южная часть города, от ул. Ползунова до ул. Матросова |
| 318 | Таганрогская улица | 01-416 ОП МГ 152 | 1 433 | 10 748 | Западная часть города, от ул. Ушакова до ул. Амурской |
| 319 | Тальменская улица | 01-416 ОП МГ 208 | 155 | 1 163 | Северная часть города, от ул. Заринской до ул. Завьяловской |
| 320 | Танковая улица | 01-416 ОП МГ 369 | 559 | 4 193 | Северная часть города, от ул. Алтайской до ул. Тракторной |
| 321 | Твардовского улица | 01-416 ОП МГ 378 | 414 | 3 105 | Южная часть города, от ул. Маяковского до ул. Мануковского |
| 322 | Театральный переулок | 01-416 ОП МГ 25 | 235 | 1 763 | Центральная часть города, от ул. Карла Маркса до пр. Ленина |
| 323 | Тельмана улица | 01-416 ОП МГ 69 | 383 | 2 873 | Южная часть города, от площади Пролетарской до ул. Некрасова |
| 324 | Тенистая улица | 01-416 ОП МГ 125 | 817 | 6 128 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 325 | Терешковой улица | 01-416 ОП МГ 15 | 1 357 | 10 178 | Западная часть города, от Угловского тракта на юг |
| 326 | Тихая улица | 01-416 ОП МГ 119 | 826 | 6 195 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 327 | Тихвинская улица | 01-416 ОП МГ 246 | 1 205 | 9038 | Северная часть города, от железной дороги до реки Алей |
| 328 | Томская улица | 01-416 ОП МГ 240 | 696 | 5 220 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 329 | Тополевая улица | 01-416 ОП МГ 158 | 679 | 5 093 | Южная часть города, от пр. Ленина до ул. Пролетарской |
| 330 | Тракторная улица (с восточной стороны железной дороги) | 01-416 ОП МГ 314 | 4 718 | 35 385 | Центральная, северная части города, от пер. Семафорного до северной границы города |
| 331 | Тракторная улица (с западной стороны железной дороги) | 01-416 ОП МГ 313 | 6 439 | 48 293 | Западная часть города, от Рабочего тракта до автодороги А-322 (включая дорогу на вторчермет) |
| 332 | Транспортная улица | 01-416 ОП МГ 370 | 882 | 6 615 | Южная часть города, от пр. Ленина до ул. Пролетарской |
| 333 | Трасса на с. Половинкино | - | 5 338 | - | - |
| 334 | Третьяковская улица | 01-416 ОП МГ 371 | 787 | 5 903 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 335 | Троицкая улица | 01-416 ОП МГ 341 | 772 | 5 790 | Северная часть города, от ул. Никольской до ул. Родинской |
| 336 | Трудовая улица | 01-416 ОП МГ 17 | 1 224 | 9 180 | Западная часть города, от ул. Ипподромской до Угловского тракта |
| 337 | Тургенева улица | 01-416 ОП МГ 206 | 560 | 4 200 | Южная часть города, от ул. Жуковского до ул. Южной |
| 338 | Угловский тракт | 01-416 ОП МГ 307 | 3 936 | 29 520 | Западная часть города, от переезда Сельмашского до западной границы города |
| 339 | Ударная улица | 01-416 ОП МГ 21 | 162 | 1 215 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до пер. Кооперативного |
| 340 | Улежникова улица | 01-416 ОП МГ 309 | 1 308 | 9 810 | Центральная часть города, от железнодорожного вокзала до р. Алей |
| 341 | Урицкого улица | 01-416 ОП МГ 258 | 408 | 3 060 | Северная часть города, от ул. Комсомольской до р. Алей |
| 342 | Учебная улица | 01-416 ОП МГ 372 | 408 | 3 060 | Северная часть города, от ул. Правобережной до ул. Монтажников |
| 343 | Ушакова улица | 01-416 ОП МГ 299 | 738 | 5 535 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Одесской |
| 344 | Фадеева улица | 01-416 ОП МГ 168 | 527 | 3 953 | Южная часть города, от ул. Жуковского до ул. Южной |
| 345 | Федоренко улица | 01-416 ОП МГ 265 | 1 511 | 11 333 | Северная часть города, от железной дороги до земельного участка по ул. Алтайской 116 в |
| 346 | Фестивальная улица | 01-416 ОП МГ 186 | 1 326 | 9 945 | Центральная и южная части города, от пер. Мельничного до участка по ул. Некрасова, 19А |
| 347 | Фруктовый переулок | 01-416 ОП МГ 245 | 483 | 3 623 | Западная часть города, от ул. Арычной до ул. Ушакова |
| 348 | Фрунзе улица | 01-416 ОП МГ 144 | 739 | 5 543 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Одесской |
| 349 | Фурманова улица | 01-416 ОП МГ 285 | 486 | 3 645 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Рылеева |
| 350 | Халтурина улица | 01-416 ОП МГ 141 | 161 | 1 208 | Западная часть города, от пер. Фруктового до ул. Минской |
| 351 | Харьковская улица | 01-416 ОП МГ 213 | 479 | 3 593 | Северная часть города, от ул. Тракторной до ул. Азовской |
| 352 | Хрустальный проезд | 01-416 ОП МГ 35 | 188 | 1 410 | Южная часть города, от ул. Серова до ул. Фестивальной |
| 353 | Цветная улица | 01-416 ОП МГ 323 | 823 | 6 173 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до Угловского тракта |
| 354 | Цветочная улица | 01-416 ОП МГ 129 | 758 | 5 685 | Южная часть города, от пр. Промышленного до ул. Бирюзовой |
| 355 | Целинная улица | 01-416 ОП МГ 238 | 691 | 5 183 | Северная часть города, от ул. Тихвинской до ул. Светлова |
| 356 | Центральная улица | 01-416 ОП МГ 373 | 522 | 3 915 | Северная часть города, от ул. Правобережной до восточной границы города |
| 357 | Циолковского улица | 01-416 ОП МГ 150 | 1 148 | 8 610 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Курской |
| 358 | Чайковского улица | 01-416 ОП МГ 79 | 799 | 5 993 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Братской |
| 359 | Чапаева улица | 01-416 ОП МГ 145 | 711 | 5 333 | Западная часть города, от ул. Таганрогской до ул. Ростовской |
| 360 | Чаплыгина улица | 01-416 ОП МГ 183 | 459 | 3 443 | Западная часть города, от ул. Минской на север |
| 361 | Чарышская улица | 01-416 ОП МГ 94 | 464 | 3 480 | Западная часть города, от ул. Ростовской до Рабочего тракта |
| 362 | Челюскинцев проезд | 01-416 ОП МГ 137 | 182 | 1 365 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Макаренко |
| 363 | Чернышевского улица | 01-416 ОП МГ 290 | 771 | 5 783 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Желябова |
| 364 | Чехова улица | 01-416 ОП МГ 11 | 875 | 6 563 | Южная часть города, от ул. Осипенко до реки Алей |
| 365 | Чкалова улица | 01-416 ОП МГ 139 | 161 | 1 208 | Западная часть города, от пер. Фруктового до ул. Минской |
| 366 | Чуйская улица | 01-416 ОП МГ 333 | 479 | 3 593 | Западная часть города, от ул. Ростовской до Рабочего тракта |
| 367 | Шевченко улица | 01-416 ОП МГ 187 | 2 306 | 17 295 | Восточная часть города, от пер. Пионерского до пр. Кольцевого |
| 368 | Широкая улица | 01-416 ОП МГ 43 | 796 | 5 970 | Западная часть города, от пер. Дивизионного до ул. Степной |
| 369 | Шишкина улица | 01-416 ОП МГ 81 | 309 | 2 318 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Таганрогской |
| 370 | Школьный переулок | 01-416 ОП МГ 326 | 164 | 1 230 | Северная часть города, от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской |
| 371 | Шмидта улица | 01-416 ОП МГ 135 | 185 | 1 388 | Западная часть города, от Новоегорьевского тракта до ул. Макаренко |
| 372 | Штабной проезд | 01-416 ОП МГ 374 | 594 | 4 455 | Западная часть города, от ул. Благодатной до ул. Широкой |
| 373 | Щетинкина улица | 01-416 ОП МГ 311 | 425 | 3 188 | Центральная часть города, от пер. Бульварного до пер. Гражданского |
| 374 | Щорса улица | 01-416 ОП МГ 19 | 230 | 1 725 | Западная часть города, от ул. Рихарда Зорге до пер. Кооперативного |
| 375 | Энергетиков улица | 01-416 ОП МГ 375 | 392 | 2 940 | Северная часть города, от восточной границы города до ул. Изыскательской |
| 376 | Юбилейная улица | 01-416 ОП МГ 376 | 452 | 3 390 | Центральный район, от ул. Осипенко до ул. Пролетарской |
| 377 | Южная улица | 01-416 ОП МГ 10 | 910 | 6 825 | Южная часть города, от ул. Фадеева до ул. Чехова |
| 378 | Юных Пионеров сквер | 01-416 ОП МГ 377 | 229 | 1 718 | Западная часть города, в районе ул. Герцена между ул. Желябова и Рылеева |
| 379 | Яблочкиной проезд | 01-416 ОП МГ 190 | 68 | 510 | Южная часть города, от ул. Расковой до ул. Жуковского |
| 380 | Янтарная улица | 01-416 ОП МГ 155 | 1 290 | 9 675 | Южная часть города, от земельного участка по ул. Тополевой, 12 до южной границы города |
| 381 | Дороги общего пользования на городском кладбище | - | 8 530 | - | - |
| 382 | Садоводческое товарищество № 1, № 2 Автодорога | - | 4 012 | - | - |
| 383 | Садоводческое товарищество № 1 Вдоль старицы | - | 1 199 | - | - |
| 384 | Садоводческое товарищество № 1 Березовая улица | - | 523 | - | - |
| 385 | Садоводческое товарищество № 1 Виноградная улица | - | 730 | - | - |
| 386 | Садоводческое товарищество № 1 Вишневая улица | - | 1 070 | - | - |
| 387 | Садоводческое товарищество № 1 Восточный поселок улица | - | 4 204 | - | - |
| 388 | Садоводческое товарищество № 1 Грушевая улица | - | 1 096 | - | - |
| 389 | Садоводческое товарищество № 1 Земляничная улица | - | 697 | - | - |
| 390 | Садоводческое товарищество № 1 Калиновая улица | - | 855 | - | - |
| 391 | Садоводческое товарищество № 1 Коллективная улица | - | 1 097 | - | - |
| 392 | Садоводческое товарищество № 1 Крыжовниковая улица | - | 737 | - | - |
| 393 | Садоводческое товарищество № 1 Малиновая улица | - | 1 099 | - | - |
| 394 | Садоводческое товарищество № 1 Мичурина улица | - | 2 928 | - | - |
| 395 | Садоводческое товарищество № 1 Набережная улица | - | 164 | - | - |
| 396 | Садоводческое товарищество № 1 Облепиховая улица | - | 553 | - | - |
| 397 | Садоводческое товарищество № 1 Ореховая улица | - | 551 | - | - |
| 398 | Садоводческое товарищество № 1 Плодородная улица | - | 595 | - | - |
| 399 | Садоводческое товарищество № 1 Рябиновая улица | - | 743 | - | - |
| 400 | Садоводческое товарищество № 1 Смородиновая улица | - | 734 | - | - |
| 401 | Садоводческое товарищество № 1 Сосновая улица | - | 538 | - | - |
| 402 | Садоводческое товарищество № 1 Урожайная улица | - | 730 | - | - |
| 403 | Садоводческое товарищество № 1 Яблочная улица | - | 1 040 | - | - |
| 404 | Садоводческое товарищество № 2 Березовая улица | - | 849 | - | - |
| 405 | Садоводческое товарищество № 2 Вишневая улица | - | 656 | - | - |
| 406 | Садоводческое товарищество № 2 Грушевая улица | - | 651 | - | - |
| 407 | Садоводческое товарищество № 2 Дубовая улица | - | 632 | - | - |
| 408 | Садоводческое товарищество № 2 Калиновая улица | - | 758 | - | - |
| 409 | Садоводческое товарищество № 2 Кленовая улица | - | 1 197 | - | - |
| 410 | Садоводческое товарищество № 2 Липовая улица | - | 826 | - | - |
| 411 | Садоводческое товарищество № 2 Лисовенко улица | - | 2 793 | - | - |
| 412 | Садоводческое товарищество № 2 Малиновая улица | - | 692 | - | - |
| 413 | Садоводческое товарищество № 2 Персиковая улица | - | 560 | - | - |
| 414 | Садоводческое товарищество № 2 Рябиновая улица | - | 684 | - | - |
| 415 | Садоводческое товарищество № 2 Садовая улица | - | 789 | - | - |
| 416 | Садоводческое товарищество № 2 Сливовая улица | - | 840 | - | - |
| 417 | Садоводческое товарищество № 2 Тополевая улица | - | 589 | - | - |
| 418 | Садоводческое товарищество № 2 Фруктовая улица | - | 805 | - | - |
| 419 | Садоводческое товарищество № 3 Абрикосовая улица | - | 434 | - | - |
| 420 | Садоводческое товарищество № 3 Аграрная улица | - | 840 | - | - |
| 421 | Садоводческое товарищество № 3 Береговая улица | - | 1 801 | - | - |
| 422 | Садоводческое товарищество № 3 Березовая улица | - | 685 | - | - |
| 423 | Садоводческое товарищество № 3 Бобовая улица | - | 301 | - | - |
| 424 | Садоводческое товарищество № 3 Брусничная улица | - | 156 | - | - |
| 425 | Садоводческое товарищество № 3 Васильковая улица | - | 384 | - | - |
| 426 | Садоводческое товарищество № 3 Виноградная улица | - | 430 | - | - |
| 427 | Садоводческое товарищество № 3 Вишневая улица | - | 607 | - | - |
| 428 | Садоводческое товарищество № 3 Восточная улица | - | 323 | - | - |
| 429 | Садоводческое товарищество № 3 Высоковольтная улица | - | 724 | - | - |
| 430 | Садоводческое товарищество № 3 Вязовая улица | - | 556 | - | - |
| 431 | Садоводческое товарищество № 3 Гвоздичная улица | - | 343 | - | - |
| 432 | Садоводческое товарищество № 3 Гороховая улица | - | 203 | - | - |
| 433 | Садоводческое товарищество № 3 Грибная улица | - | 104 | - | - |
| 434 | Садоводческое товарищество № 3 Грунтовая улица | - | 1 079 | - | - |
| 435 | Садоводческое товарищество № 3 Грушевая улица | - | 294 | - | - |
| 436 | Садоводческое товарищество № 3 Дубовая улица | - | 257 | - | - |
| 437 | Садоводческое товарищество № 3 Еловая улица | - | 254 | - | - |
| 438 | Садоводческое товарищество № 3 Заливная улица | - | 526 | - | - |
| 439 | Садоводческое товарищество № 3 Западная улица | - | 109 | - | - |
| 440 | Садоводческое товарищество № 3 Зеленая улица | - | 300 | - | - |
| 441 | Садоводческое товарищество № 3 Земляничная улица | - | 190 | - | - |
| 442 | Садоводческое товарищество № 3 Ивовая улица | - | 387 | - | - |
| 443 | Садоводческое товарищество № 3 Кабачковая улица | - | 143 | - | - |
| 444 | Садоводческое товарищество № 3 Калиновая улица | - | 301 | - | - |
| 445 | Садоводческое товарищество № 3 Капустная улица | - | 234 | - | - |
| 446 | Садоводческое товарищество № 3 Кленовая улица | - | 151 | - | - |
| 447 | Садоводческое товарищество № 3 Клубничная улица | - | 148 | - | - |
| 448 | Садоводческое товарищество № 3 Коллективная улица | - | 621 | - | - |
| 449 | Садоводческое товарищество № 3 Кольцевая улица | - | 230 | - | - |
| 450 | Садоводческое товарищество № 3 Короткая улица | - | 100 | - | - |
| 451 | Садоводческое товарищество № 3 Красная улица | - | 563 | - | - |
| 452 | Садоводческое товарищество № 3 Крыжовниковая улица | - | 232 | - | - |
| 453 | Садоводческое товарищество № 3 Литейная улица | - | 679 | - | - |
| 454 | Садоводческое товарищество № 3 Лозовая улица | - | 246 | - | - |
| 455 | Садоводческое товарищество № 3 Луговая улица | - | 532 | - | - |
| 456 | Садоводческое товарищество № 3 Маковая улица | - | 552 | - | - |
| 457 | Садоводческое товарищество № 3 Малая улица | - | 427 | - | - |
| 458 | Садоводческое товарищество № 3 Малиновая улица | - | 474 | - | - |
| 459 | Садоводческое товарищество № 3 Мичуринская улица | - | 870 | - | - |
| 460 | Садоводческое товарищество № 3 Набережная улица | - | 813 | - | - |
| 461 | Садоводческое товарищество № 3 Насыпная улица | - | 155 | - | - |
| 462 | Садоводческое товарищество № 3 Новая улица | - | 132 | - | - |
| 463 | Садоводческое товарищество № 3 Облепиховая улица | - | 288 | - | - |
| 464 | Садоводческое товарищество № 3 Огуречная улица | - | 293 | - | - |
| 465 | Садоводческое товарищество № 3 Одуванчиковая улица | - | 219 | - | - |
| 466 | Садоводческое товарищество № 3 Ореховая улица | - | 646 | - | - |
| 467 | Садоводческое товарищество № 3 Осиновая улица | - | 412 | - | - |
| 468 | Садоводческое товарищество № 3 Перекрестная улица | - | 734 | - | - |
| 469 | Садоводческое товарищество № 3 Персиковая улица | - | 104 | - | - |
| 470 | Садоводческое товарищество № 3 Песчаная улица | - | 369 | - | - |
| 471 | Садоводческое товарищество № 3 Пихтовая улица | - | 314 | - | - |
| 472 | Садоводческое товарищество № 3 Пляжная улица | - | 232 | - | - |
| 473 | Садоводческое товарищество № 3 Полевая улица | - | 637 | - | - |
| 474 | Садоводческое товарищество № 3 Поливная улица | - | 330 | - | - |
| 475 | Садоводческое товарищество № 3 Придорожная улица | - | 305 | - | - |
| 476 | Садоводческое товарищество № 3 Продольная улица | - | 405 | - | - |
| 477 | Садоводческое товарищество № 3 Рабочая улица | - | 257 | - | - |
| 478 | Садоводческое товарищество № 3 Районная улица | - | 437 | - | - |
| 479 | Садоводческое товарищество № 3 Речная улица | - | 139 | - | - |
| 480 | Садоводческое товарищество № 3 Ровная улица | - | 267 | - | - |
| 481 | Садоводческое товарищество № 3 Розовая улица | - | 248 | - | - |
| 482 | Рябиновая улица | - | 837 | - | - |
| 483 | Садоводческое товарищество № 3 Садовая улица | - | 193 | - | - |
| 484 | Садоводческое товарищество № 3 Северная улица | - | 365 | - | - |
| 485 | Садоводческое товарищество № 3 Сиреневая улица | - | 258 | - | - |
| 486 | Садоводческое товарищество № 3 Сливовая улица | - | 209 | - | - |
| 487 | Садоводческое товарищество № 3 Смородиновая улица | - | 401 | - | - |
| 488 | Садоводческое товарищество № 3 Снежная улица | - | 146 | - | - |
| 489 | Садоводческое товарищество № 3 Солнечная улица | - | 269 | - | - |
| 490 | Садоводческое товарищество № 3 Солончаковая улица | - | 699 | - | - |
| 491 | Садоводческое товарищество № 3 Сосновая улица | - | 473 | - | - |
| 492 | Садоводческое товарищество № 3 Степная улица | - | 1 015 | - | - |
| 493 | Садоводческое товарищество № 3 Сторожевая улица | - | 126 | - | - |
| 494 | Садоводческое товарищество № 3 Строительная улица | - | 133 | - | - |
| 495 | Садоводческое товарищество № 3 Тополевая улица | - | 656 | - | - |
| 496 | Садоводческое товарищество № 3 Торговая улица | - | 275 | - | - |
| 497 | Садоводческое товарищество № 3 Тупиковая улица | - | 385 | - | - |
| 498 | Садоводческое товарищество № 3 Тюльпановая улица | - | 78 | - | - |
| 499 | Садоводческое товарищество № 3 Узкая улица | - | 79 | - | - |
| 500 | Садоводческое товарищество № 3 Урожайная улица | - | 211 | - | - |
| 501 | Садоводческое товарищество № 3 Цветочная улица | - | 276 | - | - |
| 502 | Садоводческое товарищество № 3 Целинная улица | - | 528 | - | - |
| 503 | Садоводческое товарищество № 3 Центральная улица | - | 1 398 | - | - |
| 504 | Садоводческое товарищество № 3 Черемуховая улица | - | 513 | - | - |
| 505 | Садоводческое товарищество № 3 Шиповниковая улица | - | 255 | - | - |
| 506 | Садоводческое товарищество № 3 Широкая улица | - | 924 | - | - |
| 507 | Садоводческое товарищество № 3 Юбилейная улица | - | 411 | - | - |
| 508 | Садоводческое товарищество № 3 Южная улица | - | 1 362 | - | - |
| 509 | Садоводческое товарищество № 3 Яблочная улица | - | 379 | - | - |
| 510 | Садоводческое товарищество № 3 Ягодная улица | - | 220 | - | - |
| 511 | Садоводческое товарищество № 4 Березовая улица | - | 1 245 | - | - |
| 512 | Садоводческое товарищество № 4 Дубовая улица | - | 887 | - | - |
| 513 | Садоводческое товарищество № 4 Еловая улица | - | 349 | - | - |
| 514 | Садоводческое товарищество № 4 Жасминовая улица | - | 378 | - | - |
| 515 | Садоводческое товарищество № 4 Ивовая улица | - | 1 441 | - | - |
| 516 | Садоводческое товарищество № 4 Калиновая улица | - | 862 | - | - |
| 517 | Садоводческое товарищество № 4 Кедровая улица | - | 116 | - | - |
| 518 | Садоводческое товарищество № 4 Кленовая улица | - | 2 338 | - | - |
| 519 | Садоводческое товарищество № 4 Крушиновая улица | - | 289 | - | - |
| 520 | Садоводческое товарищество № 4 Липовая улица | - | 889 | - | - |
| 521 | Садоводческое товарищество № 4 Лисовенко улица | - | 1 164 | - | - |
| 522 | Садоводческое товарищество № 4 Ольховая улица | - | 206 | - | - |
| 523 | Садоводческое товарищество № 4 Осиновая улица | - | 416 | - | - |
| 524 | Садоводческое товарищество № 4 Пихтовая улица | - | 47 | - | - |
| 525 | Садоводческое товарищество № 4 Розовая улица | - | 349 | - | - |
| 526 | Садоводческое товарищество № 4 Рябиновая улица | - | 410 | - | - |
| 527 | Садоводческое товарищество № 4 Сиреневая улица | - | 872 | - | - |
| 528 | Садоводческое товарищество № 4 Сосновая улица | - | 877 | - | - |
| 529 | Садоводческое товарищество № 4 Тополевая улица | - | 1 135 | - | - |
| 530 | Садоводческое товарищество № 4 Черемуховая улица | - | 869 | - | - |
| 531 | Садоводческое товарищество № 4 Шиповниковая улица | - | 457 | - | - |
| 532 | Садоводческое товарищество № 6 1-я Центральная улица | - | 873 | - | - |
| 533 | Садоводческое товарищество № 6 2-я Центральная улица | - | 768 | - | - |
| 534 | Садоводческое товарищество № 6 Виноградная улица | - | 438 | - | - |
| 535 | Садоводческое товарищество № 6 Вишневая улица | - | 543 | - | - |
| 536 | Садоводческое товарищество № 6 Грушевая улица | - | 450 | - | - |
| 537 | Садоводческое товарищество № 6 Земляничная улица | - | 1 027 | - | - |
| 538 | Садоводческое товарищество № 6 Крыжовниковая улица | - | 408 | - | - |
| 539 | Садоводческое товарищество № 6 Малиновая улица | - | 421 | - | - |
| 540 | Садоводческое товарищество № 6 Розовая улица | - | 367 | - | - |
| 541 | Садоводческое товарищество № 6 Рябиновая улица | - | 467 | - | - |
| 542 | Садоводческое товарищество № 6 Садовая улица | - | 566 | - | - |
| 543 | Садоводческое товарищество № 6 Северная улица | - | 551 | - | - |
| 544 | Садоводческое товарищество № 6 Смородиновая улица | - | 384 | - | - |
| 545 | Садоводческое товарищество № 6 Южная улица | - | 356 | - | - |
| 546 | Садоводческое товарищество № 6 Яблочная улица | - | 482 | - | - |
| 547 | Садоводческое товарищество № 7, № 8 Автодорога | - | 3 240 | - | - |
| 548 | Садоводческое товарищество № 7 Абрикосовая улица | - | 259 | - | - |
| 549 | Садоводческое товарищество № 7 Айвовая улица | - | 233 | - | - |
| 550 | Садоводческое товарищество № 7 Березовая улица | - | 160 | - | - |
| 551 | Садоводческое товарищество № 7 Брусничная улица | - | 439 | - | - |
| 552 | Садоводческое товарищество № 7 Виноградная улица | - | 328 | - | - |
| 553 | Садоводческое товарищество № 7 Вишневая улица | - | 309 | - | - |
| 554 | Садоводческое товарищество № 7 Голубичная улица | - | 411 | - | - |
| 555 | Садоводческое товарищество № 7 Грушевая улица | - | 356 | - | - |
| 556 | Садоводческое товарищество № 7 Ежевичная улица | - | 480 | - | - |
| 557 | Садоводческое товарищество № 7 Зеленая улица | - | 220 | - | - |
| 558 | Садоводческое товарищество № 7 Земляничная улица | - | 438 | - | - |
| 559 | Садоводческое товарищество № 7 Ивовая улица | - | 440 | - | - |
| 560 | Садоводческое товарищество № 7 Калиновая улица | - | 333 | - | - |
| 561 | Садоводческое товарищество № 7 Кедровая улица | - | 78 | - | - |
| 562 | Садоводческое товарищество № 7 Кленовая улица | - | 235 | - | - |
| 563 | Садоводческое товарищество № 7 Клубничная улица | - | 564 | - | - |
| 564 | Садоводческое товарищество № 7 Клюквенная улица | - | 383 | - | - |
| 565 | Садоводческое товарищество № 7 Короткая улица | - | 123 | - | - |
| 566 | Садоводческое товарищество № 7 Лимонная улица | - | 139 | - | - |
| 567 | Садоводческое товарищество № 7 Липовая улица | - | 393 | - | - |
| 568 | Садоводческое товарищество № 7 Луговая улица | - | 432 | - | - |
| 569 | Садоводческое товарищество № 7 Малиновая улица | - | 249 | - |  |
| 570 | Садоводческое товарищество № 7 Мичурина улица | - | 422 | - | - |
| 571 | Садоводческое товарищество № 7 Облепиховая улица | - | 199 | - | - |
| 572 | Садоводческое товарищество № 7 Овощная улица | - | 274 | - | - |
| 573 | Садоводческое товарищество № 7 Ореховая улица | - | 356 | - | - |
| 574 | Садоводческое товарищество № 7 Осиновая улица | - | 136 | - | - |
| 575 | Садоводческое товарищество № 7 Персиковая улица | - | 282 | - | - |
| 576 | Садоводческое товарищество № 7 Пионовая улица | - | 117 | - | - |
| 577 | Садоводческое товарищество № 7 Пихтовая улица | - | 119 | - | - |
| 578 | Садоводческое товарищество № 7 Полевая улица | - | 11 | - | - |
| 579 | Садоводческое товарищество № 7 Розовая улица | - | 209 | - | - |
| 580 | Садоводческое товарищество № 7 Рябиновая улица | - | 315 | - | - |
| 581 | Садоводческое товарищество № 7 Садоводов улица | - | 183 | - | - |
| 582 | Садоводческое товарищество № 7 Северная улица | - | 576 | - | - |
| 583 | Садоводческое товарищество № 7 Сиреневая улица | - | 243 | - | - |
| 584 | Садоводческое товарищество № 7 Сливовая улица | - | 293 | - | - |
| 585 | Садоводческое товарищество № 7 Смородиновая улица | - | 261 | - | - |
| 586 | Садоводческое товарищество № 7 Сосновая улица | - | 96 | - | - |
| 587 | Садоводческое товарищество № 7 Тополевая улица | - | 421 | - | - |
| 588 | Садоводческое товарищество № 7 Цветочная улица | - | 183 | - | - |
| 589 | Садоводческое товарищество № 7 Черемуховая улица | - | 345 | - | - |
| 590 | Садоводческое товарищество № 7 Черешневая улица | - | 306 | - | - |
| 591 | Садоводческое товарищество № 7 Черничная улица | - | 461 | - | - |
| 592 | Садоводческое товарищество № 7 Южная улица | - | 64 | - | - |
| 593 | Садоводческое товарищество № 7 Яблочная улица | - | 301 | - | - |
| 594 | Садоводческое товарищество № 8 Абрикосовая улица | - | 725 | - | - |
| 595 | Садоводческое товарищество № 8 Березовая улица | - | 634 | - | - |
| 596 | Садоводческое товарищество № 8 Брусничная улица | - | 717 | - | - |
| 597 | Садоводческое товарищество № 8 Весенняя улица | - | 687 | - | - |
| 598 | Садоводческое товарищество № 8 Виноградная улица | - | 246 | - | - |
| 599 | Садоводческое товарищество № 8 Вишневая | - | 732 | - | - |
| 600 | Садоводческое товарищество № 8 Гранатовая улица | - | 741 | - | - |
| 601 | Садоводческое товарищество № 8 Грушевая улица | - | 739 | - | - |
| 602 | Садоводческое товарищество № 8 Десертная улица | - | 749 | - | - |
| 603 | Садоводческое товарищество № 8 Дружбы улица | - | 264 | - | - |
| 604 | Садоводческое товарищество № 8 Дубовая улица | - | 739 | - | - |
| 605 | Садоводческое товарищество № 8 Ежевичная улица | - | 737 | - | - |
| 606 | Садоводческое товарищество № 8 Зеленая улица | - | 308 | - | - |
| 607 | Садоводческое товарищество № 8 Земляничная улица | - | 752 | - | - |
| 608 | Садоводческое товарищество № 8 Ивовая улица | - | 669 | - | - |
| 609 | Садоводческое товарищество № 8 Ирисовая улица | - | 555 | - | - |
| 610 | Садоводческое товарищество № 8 Калиновая улица | - | 616 | - | - |
| 611 | Садоводческое товарищество № 8 Кедровая улица | - | 483 | - | - |
| 612 | Садоводческое товарищество № 8 Кипарисовая улица | - | 758 | - | - |
| 613 | Садоводческое товарищество № 8 Кленовая улица | - | 402 | - | - |
| 614 | Садоводческое товарищество № 8 Клубничная улица | - | 602 | - | - |
| 615 | Садоводческое товарищество № 8 Крыжовниковая улица | - | 730 | - | - |
| 616 | Садоводческое товарищество № 8 Лиловая улица | - | 694 | - | - |
| 617 | Садоводческое товарищество № 8 Липовая улица | - | 722 | - | - |
| 618 | Садоводческое товарищество № 8 Малиновая улица | - | 716 | - | - |
| 619 | Садоводческое товарищество № 8 Мичурина улица | - | 752 | - | - |
| 620 | Садоводческое товарищество № 8 Нарциссовая улица | - | 753 | - | - |
| 621 | Садоводческое товарищество № 8 Облепиховая улица | - | 367 | - | - |
| 622 | Садоводческое товарищество № 8 Ореховая улица | - | 699 | - | - |
| 623 | Садоводческое товарищество № 8 Персиковая улица | - | 285 | - | - |
| 624 | Садоводческое товарищество № 8 Пихтовая улица | - | 589 | - | - |
| 625 | Садоводческое товарищество № 8 Розовая улица | - | 689 | - | - |
| 626 | Садоводческое товарищество № 8 Рябиновая улица | - | 614 | - | - |
| 627 | Садоводческое товарищество № 8 Садовая улица | - | 517 | - | - |
| 628 | Садоводческое товарищество № 8 Северная улица | - | 157 | - | - |
| 629 | Садоводческое товарищество № 8 Сиреневая улица | - | 442 | - | - |
| 630 | Садоводческое товарищество № 8 Сливовая улица | - | 695 | - | - |
| 631 | Садоводческое товарищество № 8 Солнечная улица | - | 731 | - | - |
| 632 | Садоводческое товарищество № 8 Сосновая улица | - | 627 | - | - |
| 633 | Садоводческое товарищество № 8 Тополевая улица | - | 627 | - | - |
| 634 | Садоводческое товарищество № 8 Урожайная улица | - | 704 | - | - |
| 635 | Садоводческое товарищество № 8 Цветочная улица | - | 644 | - | - |
| 636 | Садоводческое товарищество № 8 Черемуховая улица | - | 681 | - | - |
| 637 | Садоводческое товарищество № 8 Шиповниковая улица | - | 764 | - | - |
| 638 | Садоводческое товарищество № 8 Южная улица | - | 98 | - | - |
| 639 | Садоводческое товарищество № 8 Яблоневая улица | - | 338 | - | - |
| 640 | Садоводческое товарищество № 8 Ягодная улица | - | 710 | - | - |
| 641 | Садоводческое товарищество № 9 Абрикосовая улица | - | 1 631 | - | - |
| 642 | Садоводческое товарищество № 9 Березовая улица | - | 409 | - | - |
| 643 | Садоводческое товарищество № 9 Виноградная улица | - | 1 584 | - | - |
| 644 | Садоводческое товарищество № 9 Вишневая улица | - | 1 611 | - | - |
| 645 | Садоводческое товарищество № 9 Грушевая улица | - | 771 | - | - |
| 646 | Садоводческое товарищество № 9 Зеленая улица | - | 336 | - | - |
| 647 | Садоводческое товарищество № 9 Земляничная улица | - | 1 395 | - | - |
| 648 | Садоводческое товарищество № 9 Ивовая улица | - | 123 | - | - |
| 649 | Садоводческое товарищество № 9 Калиновая улица | - | 507 | - | - |
| 650 | Садоводческое товарищество № 9 Кленовая улица | - | 626 | - | - |
| 651 | Садоводческое товарищество № 9 Крыжовниковая улица | - | 1 427 | - | - |
| 652 | Садоводческое товарищество № 9 Малиновая улица | - | 1 230 | - | - |
| 653 | Садоводческое товарищество № 9 Ореховая улица | - | 1 319 | - | - |
| 654 | Садоводческое товарищество № 9 Северный переулок | - | 307 | - | - |
| 655 | Садоводческое товарищество № 9 Сливовая улица | - | 1 434 | - | - |
| 656 | Садоводческое товарищество № 9 Смородиновая улица | - | 1 502 | - | - |
| 657 | Садоводческое товарищество № 9 Средний переулок | - | 451 | - | - |
| 658 | Садоводческое товарищество № 9 Тополевая улица | - | 242 | - | - |
| 659 | Садоводческое товарищество № 9 Центральный переулок | - | 363 | - | - |
| 660 | Садоводческое товарищество № 9 Черемуховая улица | - | 492 | - | - |
| 661 | Садоводческое товарищество № 9 Южный переулок | - | 181 | - | - |
| 662 | Садоводческое товарищество № 9 Яблочная улица | - | 684 | - | - |
| 663 | Садоводческое товарищество № 11 Абрикосовая улица | - | 212 | - | - |
| 664 | Садоводческое товарищество № 11 Березовая улица | - | 448 | - | - |
| 665 | Садоводческое товарищество № 11 Васильковая улица | - | 583 | - | - |
| 666 | Садоводческое товарищество № 11 Виноградная улица | - | 292 | - | - |
| 667 | Садоводческое товарищество № 11 Вишневая улица | - | 473 | - | - |
| 668 | Садоводческое товарищество № 11 Грушевая улица | - | 488 | - | - |
| 669 | Садоводческое товарищество № 11 Еловая улица | - | 549 | - | - |
| 670 | Садоводческое товарищество № 11 Малиновая улица | - | 344 | - | - |
| 671 | Садоводческое товарищество № 11 Ореховая улица | - | 604 | - | - |
| 672 | Садоводческое товарищество № 11 Пихтовая улица | - | 560 | - | - |
| 673 | Садоводческое товарищество № 11 Розовая улица | - | 586 | - | - |
| 674 | Садоводческое товарищество № 11 Рябиновая улица | - | 810 | - | - |
| 675 | Садоводческое товарищество № 11 Сливовая улица | - | 415 | - | - |
| 676 | Садоводческое товарищество № 11 Черемуховая улица | - | 506 | - | - |
| 677 | Садоводческое товарищество № 11 Яблоневая улица | - | 508 | - | - |
| 678 | Садоводческое товарищество № 12 10-я улица | - | 1 504 | - | - |
| 679 | Садоводческое товарищество № 12 11-я улица | - | 1 519 | - | - |
| 680 | Садоводческое товарищество № 12 12-я улица | - | 1 493 | - | - |
| 681 | Садоводческое товарищество № 12 13-я улица | - | 1 021 | - | - |
| 682 | Садоводческое товарищество № 12 14-я улица | - | 1 863 | - | - |
| 683 | Садоводческое товарищество № 12 15-я улица | - | 1 037 | - | - |
| 684 | Садоводческое товарищество № 12 16-я улица | - | 1 038 | - | - |
| 685 | Садоводческое товарищество № 12 17-я улица | - | 1 020 | - | - |
| 686 | Садоводческое товарищество № 12 18-я улица | - | 1 005 | - | - |
| 687 | Садоводческое товарищество № 12 19-я улица | - | 1 012 | - | - |
| 688 | Садоводческое товарищество № 12 1-я улица | - | 1 341 | - | - |
| 689 | Садоводческое товарищество № 12 20-я улица | - | 1 016 | - | - |
| 690 | Садоводческое товарищество № 12 2-я улица | - | 1 367 | - | - |
| 691 | Садоводческое товарищество № 12 3-я улица | - | 1 372 | - | - |
| 692 | Садоводческое товарищество № 12 4-я улица | - | 1 393 | - | - |
| 693 | Садоводческое товарищество № 12 5-я улица | - | 1 441 | - | - |
| 694 | Садоводческое товарищество № 12 6-я улица | - | 1 455 | - | - |
| 695 | Садоводческое товарищество № 12 7-я улица | - | 1 450 | - | - |
| 696 | Садоводческое товарищество № 12 8-я улица | - | 1 459 | - | - |
| 697 | Садоводческое товарищество № 12 9-я улица | - | 1 420 | - | - |
| 698 | Садоводческое товарищество № 12 Абрикосовая улица | - | 1 011 | - | - |
| 699 | Садоводческое товарищество № 12 Березовая улица | - | 800 | - | - |
| 700 | Садоводческое товарищество № 12 Виноградная улица | - | 1 002 | - | - |
| 701 | Садоводческое товарищество № 12 Вишневая улица | - | 1 000 | - | - |
| 702 | Садоводческое товарищество № 12 Грушевая улица | - | 669 | - | - |
| 703 | Садоводческое товарищество № 12 Дубовая улица | - | 882 | - | - |
| 704 | Садоводческое товарищество № 12 Еловая улица | - | 539 | - | - |
| 705 | Садоводческое товарищество № 12 Змеиногорская улица | - | 1 375 | - | - |
| 706 | Садоводческое товарищество № 12 Ивовая улица | - | 501 | - | - |
| 707 | Садоводческое товарищество № 12 Калиновая улица | - | 676 | - | - |
| 708 | Садоводческое товарищество № 12 Кленовая улица | - | 939 | - | - |
| 709 | Садоводческое товарищество № 12 Короткая улица | - | 107 | - | - |
| 710 | Садоводческое товарищество № 12 Малиновая улица | - | 0 | - | - |
| 711 | Садоводческое товарищество № 12 Малиновая улица | - | 1 006 | - | - |
| 712 | Садоводческое товарищество № 12 Осиновая улица | - | 757 | - | - |
| 713 | Садоводческое товарищество № 12 Песочная улица | - | 340 | - | - |
| 714 | Садоводческое товарищество № 12 Приозерная улица | - | 1 578 | - | - |
| 715 | Садоводческое товарищество № 12 Рябиновая улица | - | 628 | - | - |
| 716 | Садоводческое товарищество № 12 Северная улица | - | 1 009 | - | - |
| 717 | Садоводческое товарищество № 12 Сосновая улица | - | 581 | - | - |
| 718 | Садоводческое товарищество № 12 Тополевая улица | - | 847 | - | - |
| 719 | Садоводческое товарищество № 12 Цветочная улица | - | 718 | - | - |
| 720 | Садоводческое товарищество № 12 Центральная улица | - | 961 | - | - |
| 721 | Садоводческое товарищество № 12 Южная улица | - | 461 | - | - |
| 722 | Садоводческое товарищество № 13 Васильковая улица | - | 271 | - | - |
| 723 | Садоводческое товарищество № 13 Весенняя улица | - | 497 | - | - |
| 724 | Садоводческое товарищество № 13 Виноградная улица | - | 711 | - | - |
| 725 | Садоводческое товарищество № 13 Грушевая улица | - | 367 | - | - |
| 726 | Садоводческое товарищество № 13 Ежевичная улица | - | 515 | - | - |
| 727 | Садоводческое товарищество № 13 Земляничная улица | - | 749 | - | - |
| 728 | Садоводческое товарищество № 13 Кедровая улица | - | 701 | - | - |
| 729 | Садоводческое товарищество № 13 Клюквенная улица | - | 259 | - | - |
| 730 | Садоводческое товарищество № 13 Ландышевая улица | - | 409 | - | - |
| 731 | Садоводческое товарищество № 13 Малиновая улица | - | 287 | - | - |
| 732 | Садоводческое товарищество № 13 Мандариновая улица | - | 202 | - | - |
| 733 | Садоводческое товарищество № 13 Облепиховая улица | - | 399 | - | - |
| 734 | Садоводческое товарищество № 13 Ореховая улица | - | 457 | - | - |
| 735 | Садоводческое товарищество № 13 Персиковая улица | - | 983 | - | - |
| 736 | Садоводческое товарищество № 13 Песчаная улица | - | 291 | - | - |
| 737 | Садоводческое товарищество № 13 Сиреневая улица | - | 482 | - | - |
| 738 | Садоводческое товарищество № 13 Сливовая улица | - | 544 | - | - |
| 739 | Садоводческое товарищество № 13 Тенистая улица | - | 431 | - | - |
| 740 | Садоводческое товарищество № 13 Тюльпановая улица | - | 191 | - | - |
| 741 | Садоводческое товарищество № 13 Урожайная улица | - | 452 | - | - |
| 742 | Садоводческое товарищество № 13 Фруктовая улица | - | 173 | - | - |
| 743 | Садоводческое товарищество № 13 Ягодная улица | - | 73 | - | - |
| 744 | Садоводческое товарищество № 14 протяженность дорог | - | 34 516 | - | - |
| 745 | Проезды без названий |  | 322 987 |  |  |
|  | Итого: |  | 962 832 | 2 690 426 |  |

площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК – 22, з.2)